目录

前言	5

国家的安全生产方针及工作格局	5

一、安全生产方针	5

二、安全生产工作格局	5

第一章 总则	6

第二章 作业人员的安全要求	7

第三章 施工供风、供水、用电相关工种	11

第一节 空气压缩机工安全技术操作规程	11

第二节 冷冻机(氨压机)工安全技术操作规程	16

第三节 水泵工安全技术操作规程	18

第四节 柴油发电机工安全技术操作规程	20

第五节 外线电工安全技术操作规程	22

第六节 维修电工安全技术操作规程	25

第七节 通信电工安全技术操作规程	28

第八节 充电工安全技术操作规程	29

第九节 汽车电工安全技术操作规程	31

第四章 起重、运输相关工种	33

第一节 门座式起重机司机安全技术操作规程	33

第二节 塔式起重机司机安全技术操作规程	40

第三节 桥（龙门）式起重机司机安全技术操作规程	48

第四节 轮胎式起重机司机安全技术操作规程	52

第五节 汽车司机安全技术操作规程	60

第六节 油罐车司机安全技术操作规程	64

第七节 叉车司机安全技术操作规程	66

第八节 卷扬机司机安全技术操作规程	68

第九节 起重工安全技术操作规程	70

第五章 土石方工程相关工种	73

第一节 推土机司机安全技术操作规程	73

第二节 挖掘机司机安全技术操作规程	77

第三节 铲运机司机安全技术操作规程	81

第四节 装载机司机安全技术操作规程	84

第五节 潜孔钻司机安全技术操作规程	87

第六节 凿岩台车工安全技术操作规程	90

第七节 风钻工安全技术操作规程	93

第八节 爆破工安全技术操作规程	95

第九节 撬挖工安全操作规程	99

第六章 基础处理工程相关工种	101

第一节 钻探灌浆工安全技术操作规程	101

第七章 砂石料及混凝土工程相关工种	104

第一节 筛分工安全技术操作规程	104

第二节 皮带机工安全技术操作规程	108

第三节 拌和楼运转工安全技术操作规程	110

第四节 模工安全技术操作规程	112

第五节 钢筋工安全技术操作规程	118

第六节 混凝土工（含清基工）安全技术操作规程	129

第七节 混凝土泵工安全技术操作规程	138

第八节 混凝土搅拌运输车司机安全技术操作规程	142

第九节 混凝土喷射工安全技术操作规程	143

第十节 沥青工安全技术操作规程	146

第八章 金属结构与机电设备安装工程相关工种	148

第一节 电焊（气焊）工安全技术操作规程	148

第二节 金属结构制造工（铆工）安全技术操作规程	160

第三节 金属结构安装工安全技术操作规程	164

第四节 电气安装工安全技术操作规程	165

第五节 管路安装工安全技术操作规程	168

第六节 金属防腐工安全技术操作规程	170

第九章 检测和试验相关工种	172

第一节 测工安全技术操作规程	172

第二节 混凝土材料试验工安全技术操作规程	172

第三节 金属材料试验工安全技术操作规程	175

第四节 无损探伤工安全技术操作规程	176

第十章 主要辅助工种	181

第一节 施工机械修理工安全技术操作规程	181

第二节 汽车修理工安全技术操作规程	184

第三节 轮胎修理工安全技术操作规程	186

第四节 木工安全技术操作规程	188

第五节 架子工安全技术操作规程	196

第六节 油漆工安全技术操作规程	202

第七节 车工安全技术操作规程	205

第八节 钳工安全技术操作规程	209

第九节 铣工安全技术操作规程	212

第十节 刨工安全技术操作规程	216

第十一节 扳金工安全技术操作规程	220

第十二节 装卸工安全技术操作规程	222

附录A	226

附录B	227

# 前  言

四川茂源水利水电工程有限公司创建于2007年，注册资本金600万元，具有“水利水电工程总承包叁级”资格证书，是一家集水利水电、市政房建、公路铁路及矿建矿采等工程于一身的综合性施工企业。公司拥有一批技术过硬、爱岗敬业、善于钻研、经验丰富的工程技术人员与施工队伍。公司现有员工100余人，各类专业技术人员80人，其中高级专业技术人员8人，中级专业技术人员72人，项目经理9人。公司以专业型管理队伍和反井钻机等大型设备为依托，在水利水电、市政房建、公路铁路、矿建矿采工程和反井钻机领域形成了自己独特的优势，承接各类项目遍布四川、云南、海南、甘肃、内蒙古、湖北、河南、新疆、山东、河北等全国各地，先后圆满完成了水电站厂房及各类隧洞爆破开挖、大型土石方明挖、各类复杂结构混凝土衬砌和大体积混凝土浇筑以及电缆电梯竖井、通风井、引水隧洞斜井反井钻机导孔施工等各类工程数十余项；在水利、市政、交通、矿山等各行业建设业中取得了良好的社会效益和经济效益，先后参与建设了各类大型水利水电工程(瀑布沟水电站、大岗山水电站、向家坝水电站、南水北调中线等)、各类矿山洞井等数十余项施工建设。公司坚持“科学管理、质量为本、重誉守信、用户至上”的指导方针，以服务社会为已任，兴办一流企业为目标，依靠技术进步，科学管理，占领市场、赢得用户，求得发展。

本公司所属项目主要分布于水利水电行业，涉及的工种较多，为理顺施工作业操作程序，明确作业人员安全操作要求，规范作业人员的安全生产行为，四川茂源水利水电工程有限公司质安部组织编制了本手册。

本手册在执行过程中的意见和建议及时向四川茂源水利水电工程有限公司质安部反映。

质安部

二〇一四年三月一日

# 国家的安全生产方针及工作格局

## 一、安全生产方针

安全第一，预防为主，综合治理。

## 二、安全生产工作格局

政府统一领导，部门依法监管，企业全面负责，社会广泛参与，舆论监督支持。

# 第一章 总则

- 为贯彻执行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“以人为本”的安全理念，规范施工现场作业人员的安全文明行为，以控制各类事故的发生，确保施工人员的安全、健康，确保安全生产，特编制本手册。

- 本手册以《水电水利工程通用安全技术规程》DL/T 5370-2007、《水电水利土建施工安全技术规程》DL/T 5371-2007、《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全操作规程》DL/T 5372-2007、《水电水利工程施工作业人员安全技术操作规程》DL/T 5373-2007，以及国家有关法律法规、规程、标准为依据。

- 参加施工的作业人员应熟悉和掌握本专业的安全技术要求，严格遵守本工种的安全操作规程，并熟悉、掌握和遵守配合作业的相关工程的安全操作规程。

- 施工作业队、班组应坚持工前安全会、工中巡回检查和工后安全小结的每日“三工”活动、预知危险活动、每周一次的“安全活动日”活动。

- 各项目应坚持定期培训的教育制度，施工作业人员应每年进行一次本专业安全技术和本手册的学习、培训和考核，考核不合格者不得上岗。

# 第二章 作业人员的安全要求

- 凡是从事水电水利土建施工及机电安装、运行、维修、金属加工、电气作业、起重运输等工种，应遵守《水电水利工程通用安全技术规程》DL/T 5370-2007有关规定。各专业工种应熟悉本专业安全技术规程及相关专业安全技术规程。

- 作业人员应执行国家安全生产、劳动保护的法律法规和本公司的安全生产规章制度。

- 服从领导和安全监察人员的指挥和监督。

- 遵守纪律，做好交接作业，不得擅自离开工作岗位；作业中不得说笑打闹，不得做与工作无关的事，上班前不得喝酒。

- 严格执行操作规程，不得违章作业；对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。

- 应遵守岗位责任制和交接班制度，并熟知本工种的安全技术操作规程。多工种联合作业时，尚需遵守相关工种的安全技术规程。

- 从事特种作业的人员，应持有效的特种作业操作证，配备相应的安全防护用具，并遵守相应的特种作业安全技术操作规程。

- 正确使用防护装置和防护设施，不得对各种防护装置、防护设施和安全警示标志等任意拆除和随意挪动。

- 未经许可，不得将自己的工作交给别人，更不得随意操作别人的机械。

- 作业前应按规定穿戴好个人防护用品。作业时不得赤膊、赤脚、穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、敞衣、戴头巾、围巾、穿背心。

- 不得靠在机器的栏杆、防护罩上，以及在皮带机上休息。

- 不得在坑内、洞口、陡坡下等危险处休息。

- 从事高处作业时，应遵守高处作业的相关规定，作业人员不得在脚手架上爬行或不挂保险带在高处移动，严禁手拿任何物件攀登爬梯和构架。

- 上下班应按规定的道路行走，注意各种警示标志和信号，遵守交通规则。

- 人员不得在吊物下通过和停留。

- 易燃、易爆等危险场所不得吸烟和明火作业。不得在有毒、粉尘生产场所进食、饮水。

- 不得在同一断面或附近进行上下双层作业，若无法避免时，应有可靠的安全措施。

- 洞内作业前，应检测有害气体的浓度，当有害气体的浓度超过规定标准时，应及时排除。

- 施工现场所有的材料，应按指定的地点堆放；进行拆除时，拆除的材料应随拆随清，不得妨碍交通。

- 机械设备不得带病运转及超负荷运转。试运转应按安全技术措施进行。

- 电气设备和线路应绝缘良好，各种电动机应按规定接零接地，并设置单一开关，遇有临时停电或停工休息时，应拉闸加锁。

- 检查、修理机械电气设备时，应停电并挂标志牌，标志牌应该谁挂谁取。检查确认无错误后方可合闸。不得在机械运转时加油、擦拭和修理作业。

- 作业前应检查所使用的各种设备、附件、工具等安全可靠，发现不安全因素时，应立即检修，不得使用不符合安全要求的设备和工具。

- 各种机电设备的信号、防护装置、保险装置应经常检查其灵敏性、保持齐全有效。

- 使用电钻等手持电动工具，除具有良好的接地保护等安全措施外，还应戴绝缘手套。

- 非电气人员不得安装、检修电气设备。不得在电线上挂晒衣服及其他物品。

- 机械的运转部分及导轨面上等部位不得放置各种物品，设备运转中不得调整安全防护装置及给转动部位加油润滑，操作者离开岗位时，应停机、停电。

- 按设备维修、保养制度规定，进行设备维修保养作业，应保持设备整洁、润滑良好。

- 作业地点及通道应保持整洁畅通，物件堆放应整齐、稳定。行车道、厂区重要通道不得堆放杂物，并按规定保持一定的距离。

- 严格执行消防制度，各种消防工具、器材应保持良好，不得乱用、乱放；不得在严禁吸烟的地方吸烟、动火。

- 变电室、配电室、氧气站、煤气站、乙炔站、空气压缩机站、发电机房、锅炉房、油库、危险品仓库等要害部位，非岗位人员未经批准不得入内。

- 非特种设备操作人员和维修人员，不得安装、维修和操作特种设备。

- 当班作业完成后，应及时对工具、设备进行清点和维护保养，并按规定做好交接班工作。

- 发生事故时，应及时抢救和报告，并保护好现场。

# 第三章 施工供风、供水、用电相关工种

## 空气压缩机工安全技术操作规程

- 作业人员应经过专业技术培训考核合格后，方可上岗作业。

- 空气压缩机房应保持清洁和干燥。

- 不得将汽油、油棉纱等易燃易爆物品存在在机房内和储气罐附近，并定期检查消防设施。

- 储气罐存放处应通风良好。距储气罐15m以内不得进行焊接和热加工作业。

- 空气压缩机在运行过程中不得对其进行维护保养及检修作业。

- 安装或检修后的空气压缩机，应进行试运转，确认性能可靠后方可带负荷运行。

- 操作高压开关柜，应站在绝缘胶皮垫上，并戴上绝缘手套。

- 不得使用汽油或煤油清洗空气压缩机的空气滤清器，气缸和其他压缩空气管路等零件。不得用燃烧方法清除管道油污。

- 用压缩空气吹洗零件时，不得将管口对着人体或其他设备。

- 内燃机冷却水温过高需要打开水箱盖时，应戴手套或用厚布衬垫，人的面部应避开水箱口。

- 不得接近明火源加油。

- 移动式油动空气压缩机，应遵守下列规定：

- 启动前的检查与准备：

- 各连接部分应紧固可靠，各运转部分和阀门应动作灵活，加满冷却水；检查并添加燃油、润滑油；检查各油、水、气管道应无渗漏。

- 应确认柴油机减压杆放在启动位置。

- 应确认燃油调整杆放在低速位置。

- 应确认主离合器处于分离状态。

- 各防护装置齐全良好，储气罐内无存水。

- 启动时：

- 分离启动机离合器，打开汽油箱油阀。

- 接通点火线路，将化油器风门关闭。

- 套上启动手轮，缓慢转动至感觉手轮的阻力较大时，急速转动2~3次后，打开化油器风门，再转动手轮，直到发动为止。

- 启动柴油机：

- 启动机运转预热后，方可将变速箱手柄拨到高速位置。

- 将接合机手柄向后拉，使启动机小齿轮与柴油机飞轮齿圈啮合。若啮合不顺，可短暂接合启动机离合器。

- 松开调速器弯杆，将离合器手柄后拉，平稳地接合启动机离合器。

- 启动机以正常转速带动柴油机，将减压杆手柄推向预热位置，待柴油机转动加热后，把燃油调整杆放在中间位置，再将减压杆推向作业位置。

- 应密切注视机油压力。柴油机发动后，及时将启动机离合器分离，关闭汽油箱油阀，待气缸内汽油烧完后切断点火线路，停止启动机，启动机连续运转不得超过15min。

- 柴油机启动后，应分别用低速、中速、额定转速进行加热运转，同时注意各仪表读书应正常，水温升至55℃以上后，方可带负荷运转。

- 运转作业：

- 注意柴油机仪表读数，倾听机械机械运转声音应正常，如发现异常情况应立即停机检查。

- 空气压缩机的排气温度不得超过160℃，润滑油温度为50℃~85℃，润滑油压力应为98kPa~294kPa，但不得低于98kPa。

- 储气罐内最大压力不许超过铭牌规定的压力。

- 所有连接部分不得有漏气、漏油或松动现象。

- 每工作2h~4h，应开启中间冷却器和储气罐的冷凝油水排放阀门1~2次。

- 空气压缩机长时间连续运转后，不得用冷水冲洗。

- 停机：

- 停机时须逐渐开启储气罐的排气阀，使气压逐渐降低，并相应降低柴油机转速，使空气压缩机在无负荷、转速在550r/min~600r/min情况下运转5min~10min。

- 脱开主离合器，空气压缩机停止运转。

- 将柴油机转速降至500r/min~550r/min，继续运转5min，然后停止供油，使柴油机停止运转。

- 关闭柴油机出油阀。

- 冬季温度低于5℃时，停机后应立即放尽未加防冻液的冷却水。

- 其他机型启动、运转、停机等操作按其说明书执行。

- 固定式电动空气压缩机，应遵守下列规定：

- 启动前的准备和检查：

- 清除机体和电动机附近的工具和杂物，并清扫干净。

- 曲轴箱中的油质和油量应符合要求。

- 压气管路各阀门开闭应灵活，并处于开机前的位置。

- 长期停机后，应向齿轮油泵内注满机油，摇动齿轮油泵使油压升到100kPa以上。

- 各连接部位无松动现象，安全防护装置应齐全可靠，电动机及电气设备应正常并应保证电气设备的外壳有良好接地装置；接地电阻不大于4Ω；启动设备动作灵活，操作把手应置于零位，油断路器在断开位置，可控硅励磁装置所有开关均处于停机位置。

- 中间冷却器如有气压，应进行排放；调节卸荷器，使空气压缩机处于无负荷状态。

- 打开冷却器进水阀，并调至适宜流量；向注油器内注入清洁的压缩机油至规定高度，摇动注油器手柄，向气缸内注油，并确认油已进入气缸。

- 运转作业：

- 各仪表指示，各部位油位、油温、油压、水温、排气温度及气压等应符合要求。

- 电动机及机械部分应无异常响声和振动，电气各部分运行正常无过热现象，电流表、电压表的指示在规定范围内。

- 注油器工作应正常。

- 中间冷却器及各管路等部位无漏水、漏气等现象。

- 冷却水流量应均匀，不得有间歇性的排气及冒气泡的现象。

- 卸荷器和安全阀压力调定后不得变动。

- 中间冷却器及储气罐内积水和油每班应排放2~3次。

- 各部位螺丝、销子无松动现象。

- 空气压缩机运行中发现下列情况之一时，作业人员应停机检查：

- 压缩机发生严重漏气或漏水；冷却水突然中断。

- 润滑油压力降到100kPa以下或突然中断；润滑油温度过高。

- 中间压力一级排气压力或排气温度超过允许范围。

- 电流表、压力表、温度表指示值突然超过规定。

- 压缩机或电动机有不正常声响。电动机的滑环和电刷间有严重跳火现象。

- 作业人员在停机时：

- 应逐渐关闭减荷阀门，使空气压缩机空载运转。

- 应先关小冷却水的进水阀门，15min后全部关闭。

- 排放冷却水须待水温降到60℃以下后进行。

- 空气压缩机日常维修及保养的废弃物(含油料)应集中保管处理。

## 冷冻机(氨压机)工安全技术操作规程

- 作业人员应经过专业技术培训，经考试合格取得上岗资格证后方可上岗操作。

- 开车前，应全面检查机械、电气设备及各部管道无漏气、漏水和其他异常现象，在确认整个设备完好后，才可按操作程序启动。

- 运转中应密切注意设备的工作情况，发现异常时，应停机检查。发生意外危险或事故时，应紧急停车处理。

- 贮液器所贮氨液应维持在容器容积的1/3~1/2之间，贮液量不得超过4/5，不得小于容积的1/3。

- 制冷设备的充氨应在宽敞平整的场所进行。充氨和操作时附近不得吸烟、电焊和明火。氨瓶应放置稳当，并将空瓶、实瓶分开。

- 不得将氯化钠盐和氯化钙盐混合使用。

- 氨瓶应避免暴晒、撞击。氨气瓶与明火的距离一般不小于10m。

- 开关氨瓶阀门时，应站在阀门侧面慢慢操作。如遇瓶阀冻结时，可用温水解冻，不得用火烘烤。

- 在检修冷冻机前，应先将机内的氨气抽走。检查完毕以后，应将机内空气抽出。

- 氨压机工应掌握设备的泄氨紧急处理方法和对中毒人员进行抢救的方法。

- 定期检查机械和动力机座的稳固性，保证转动的危险部位设有防护装置。安全阀、压力表必须准确、灵敏、可靠，并按规定定期校验。

- 修理盛有氨的容器时，应事先放去其中的氨，放氨时，应戴防护手套和防毒面具。

## 水泵工安全技术操作规程

- 水泵作业人员应经过专业培训，并经考试合格后方可上岗操作。

- 安装水泵以前，应仔细检查水泵，水管内应无杂物。

- 吸水管管口应用莲蓬头，在有杂草与淤泥的情况下，应外加护罩滤网。

- 安装水泵前宜估计可能的最低水位，水泵吸水高度不超过6m。

- 安装水泵宜在平整的场地进行，不得直接在水中作业。

- 安装好的水泵应用绳索固定拖放或用其他机械放到指定的吸水点，不宜由人直接下水搬运。

- 开机前的检查准备工作：

- 检查原动机的运转方向应与水泵符合。

- 检查轴承中的润滑油油量油位、油质应符合规定，如油色发黑，应换新油。

- 打开吸水管阀门，检查填料压盖的松紧应合适。

- 检查水泵转向应正确。

- 检查联轴器的同心度和间隙，用手转动皮带轮和联轴器，其转动应灵活无杂音。

- 检查水泵及电动机周围无杂物妨碍运转。

- 检查电气设备应正常。

- 正常运行

- 运转人员应戴好绝缘手套、穿好绝缘鞋才能操作电器开关。

- 开机后，立即打开出水阀门，并注意观察各种仪表情况，直至达到需要的流量。

- 运转中应做到四勤：勤看(看电流表、电压表、真空表、水压表等)；勤听；勤检查；勤保养。

- 经常检查水泵填料处不得有发热、滴水现象。

- 经常检查轴承和电动机的温升应正常。

- 在运转中如水泵各部有漏水、漏气，出水不正常，盘根和轴承发热，以及发现声音、温度、流量等不正常，应立即停机检查。

- 停机

- 停机前应先关闭出水阀门，再行停机。

- 切断电源，将闸箱上锁，把吸水阀打开，使水泵和水箱的存水放出。然后把机械表面的水、油渍擦干净。

- 如在运行中突然造成停机，应立即关闭水阀门和切断电源，找出原因并处理后方可开机。

## 柴油发电机工安全技术操作规程

- 作业人员应经过专业培训，并经考试合格方可独立操作。

- 在发电机附近不得存放燃油或其他易燃物品。操作人员应熟悉消防器材的使用方法，发生火警时，应迅速切断电源。

- 飞轮及发电机部分应围有防护栏杆，发动机的排气管应装有消声器，并接至室外。

- 机房内不得燃烧木柴或油料取暖。若采用电炉等保暖时，炉子应远离燃油箱，并应有防范措施。

- 电气设备上的标示牌，未经负责人同意，不得随意移动。

- 发电机带电部分，即使绝缘良好，亦不得用手触摸；试验是否带电时，须用试电笔或查看电表。

- 开机前的检查准备工作：

- 发电机开启前，应检查各部整洁情况、接头连接和绝缘情况，配电器和操纵设备应正常，电刷无卡住，各部螺丝应紧固，整流子或滑环应用布擦净。

- 启动前应检查柴油发动机的储气瓶压力、机油油位、燃油箱油位。

- 检查连接发电机与线路的开关，励磁机磁场变阻器应在电阻最大位置，发电机及有关设备应完好，临时短路线应拆除。

- 发电机周围无障碍物及遗留工具，机内无异物，盘车时转动应灵活，可动部分与固定部分有一定的安全距离。各部润滑系统正常，油杯完好无缺。

- 正常运行应遵守下列规定：

- 发电机在运行时不得在线路上作业和用手触高压线或进行清扫作业。

- 发电机组和配电屏装设的安全防护装置，不得任意拆除。

- 发电机组不得带病作业和超负荷运转，发现不正常情况，应停机检查。

- 发电机运行时，不得人体接触带电部分。带电作业时，应有绝缘防护措施。

- 发电机运行中，操作人员不得离开机械，应经常倾听机械各部声响，留心观察仪表，并触摸轴承等部位，应无过热现象。发现不正常情况时，应立即停机检查，找出原因排除故障后方可继续作业。

- 发电机运行中，不得进行保养、修理和调整作业。

- 发电机在运行中检查整流子和滑环时，操作工人应穿绝缘胶鞋、戴橡胶手套，并在靠紧励磁机和转子滑环的地板上加铺胶皮垫。

- 不得在柴油发动机运转过程中擦拭机组。

- 发电机检修后开始运行前，应对转子与定子间进行检查，应无工具或其他材料遗留在内。

- 发电机运行时升高的温度不得超过制造厂规定数值，如发现温度过高时，应停机慢慢冷却，查明原因后予以消除。

- 长期停用的发电机、励磁机应定期测量电动机及操作回路的绝缘电阻，其值应不小于1MΩ/kV。

## 外线电工安全技术操作规程

- 作业人员应经专业培训，并经考试合格取得特种作业人员操作证后，方可上岗操作。

- 作业人员应符合《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB 5306的规定，并应掌握触电急救的基本知识。

- 外线电工应有两人以上共同作业，其中由一人进行监护，不得单独带电作业。

- 地面立杆作业前应检查作业工器具(如锹、镐、撬棍、抬杠、绳索等)齐全可靠。

- 进行换杆作业时，应先用临时拉线将该电杆稳固，方可挖掘电杆基脚。在交通要道上进行换杆时，应选择人车来往稀少的时间进行。

- 立起电杆时，基坑内不得有人停留。拆除撑杆及拉绳的作业，应在电杆基脚充分埋好夯实牢固后进行。

- 登杆人员在登杆前，应对杆上情况和上杆后的作业顺序，了解清楚，做好准备。

- 登杆前，应检查所用的工器具，如踏板或脚扣、绳索、滑轮、紧线器、工具袋等紧固适用，安全带完好可靠。

- 外线电工应穿长袖长裤工作服，登杆前应将衣袖裤腿扣好扎紧。

- 电杆根部有裂纹或未夯埋固、电杆倾斜、拉线不妥时不得登杆。

- 登杆前应检查杆根埋土深浅，应无晃动现象，采取措施后，方可登杆；登杆后，应拴好安全带方能开始作业。

- 五级以上大风、大雪、雷雨、大雾不得登杆作业；体力不佳、精神恍惚者不得登杆作业。

- 在地面作业的人员应戴安全帽，不得在杆下逗留。杆下人员应离开电杆3m~5m。

- 杆上作业人员应站在踩板、脚扣、固定牢固的踩脚木或牢固的杆构件上。不得将安全带拴在横担上或瓷瓶柱上。

- 在转角杆上作业时，应有防止电线滑出击伤的安全措施。

- 杆上作业时，不得抛扔工器具或材料，应用绳索系吊。

- 杆上作业应带工具袋，暂时不用的工具和零星材料，应放在工具袋内。

- 上下电杆应使用专用登杆工具（如脚扣、踩板），不得攀援拉线或抱杆滑下，不得用绳索代替安全带。

- 冬季作业水泥杆上挂霜时，不得使用脚扣登杆。

- 登杆带电作业，应经有关技术负责任人批准后方可执行。

- 登杆带电作业时，作业人员应穿束袖工作衣、长裤，穿胶鞋戴安全帽，必要时加戴橡皮手套、护目镜。

- 未受过单独带电作业训练的电工，不得登杆进行带电作业。

- 带电作业电工在来登杆前，应详细了解作业性质、顺序、杆顶装置和电流方向，并应将上杆后的作业程序告诉监护人，征得其同意后方可登杆。

- 作业时，应以一线工作为原则，不得同时接触两线。

- 杆顶同时有两个电工作业时，不得身体互相接触或直接传递工具、材料。

- 在元件或线路较多的电杆上作业时，应先用橡皮布或其他绝缘物体，将靠近电工可能接触的导线遮盖。

- 不得直接割断带负荷的线路，如因作业需要应割断时，应将割断处前后另用导线短接好后，方可割断。

- 带电导线断开后，不得同时接触两端的线头。

- 高空紧线时，操作人员应闪开紧线器，并将夹紧螺丝拧紧。

- 高压线路未切断电源前不得登杆。

- 高压线路登杆作业，当接到线路已停电的命令后，登杆前应检查高压试电器安全可靠，并准备好接地线和绝缘手套。

- 登杆到适当高处（安全距离）后，拴好安全带，进行下列作业后方能开始作业：

- 验电：以高压试电器验证线路确无电压。如高压试电器接触不到时，可用令克棒试验应无火花及放电声。

- 放电：先将地线一端接于地线网上，再以地线另一端绕在绝缘棒上与高压线接触数次以消除静电。

- 接地：降地线分别接于高压电线三相上。

- 变（配）电站内，应在检修线路的高压断路开关上悬挂警示标志，必要时用安全锁或在站内接地。

- 作业完毕合闸前，应检查一切器材、工具、人员全部撤离，线路上及站内接地线全部拆除。

## 维修电工安全技术操作规程

- 作业人员应经专业培训，并经考试合格取得特种作业人员操作证书后，方可上岗作业。

- 作业人员应服装整齐，扎紧袖口，头戴安全帽，脚穿绝缘胶鞋，手戴干燥线手套，不得赤脚赤膊作业，不得戴金属丝的眼镜，不得用金属制的腰带和金属制的工具套。

- 作业前，应检查安全防护用具，如试电器、橡皮手套、短路地线、绝缘靴等符合规定。

- 维修电工作业时，应两人共同完成，其中一人操作，另一人监护。

- 常用小工具（如验电笔、钳子、电工刀、螺丝刀、扳手等）应放置于电工专用工具袋中并经常检查，使用时应遵守以下规定：

- 随身佩带，注意保护。

- 按功能正确使用工具：钳子、扳手不许当榔头用。

- 使用电工刀时，刀口不可对人；螺丝刀不得用铁柄或穿心柄的。

- 对于工具的绝缘部分应经常进行检查，如有损伤，不能保证其绝缘性能时，不得用于带电操作，应及时修理或更换。

- 使用梯子，底脚应有防滑设施；两人不得同登一个梯子。

- 工具袋应合适，背带应牢固，漏孔处应及时缝补好。

- 使用人字梯时，夹角应保持45°左右，梯脚应用软橡皮包住，两平梯间应用链子拉住。必要时派人扶住。

- 室内修换灯头或开关时，应将电源断开，单极拉线开关应控制火线。如用螺口灯头，火线应接螺口灯头的中心。

- 设备安装完毕，应对设备及接线仔细检查，确认无问题后方可合闸试运转。

- 安装电动机时，应检查绝缘电阻合格，转动灵活，零部件齐全，同时应安装接地线。

- 拖来电缆应在停电情况下进行。

- 进行停电作业时，应首先拉开刀闸开关，取走熔断器（管），挂上“有人作业，严禁合闸”的警示标志，并留人监护。

- 在有灰尘或潮湿低洼的地方敷设电线，应采用电缆，如用橡皮线则须装于胶管中或铁管内。

- 拆除不用的电气设备，不应放在露天或潮湿的地方，应拆洗干净入库保管，以保证绝缘良好。

- 带熔断器的开关，其熔丝（片）应按负荷电流配装。更换熔丝（片）的容量，不可过大或过小。若换低压闸刀开关上的熔丝（片），则应先拉开闸刀。

- 进户线或屋内电线穿墙时应用瓷管、塑料管。在干燥的地方或竹席墙处，可用胶皮管或缠4层以上胶布，且与易燃物保持可靠的防火距离。

- 敷设在电线管或木线槽内的电线，不得有接头。

- 经常移动和潮湿的地方（如廊道）使用的电灯软线应采用双芯橡皮绝缘，并经常检查绝缘情况。

- 临时炸药库、油库的电线，应用没有接头的电线，不得把架空明线直接引进库房。库内不得装设开关或熔断丝等易发生火花的电气元件；库内照明应用防爆灯。

- 熔丝或熔片不得削细削窄使用，也不应随意组合和多股使用，更不应使用铜（铝）导线代替熔丝或者熔片。

- 操作隔离开关及油断路器时，应戴绝缘手套，并设专人监护。

- 40kW以上电动机进行试运转时，应配有测量仪表和保护装置。一个电源开关不得同时试验两台以上的电气设备。

- 电气设备试验时，应有接地。电气耐压作业，应穿绝缘靴戴绝缘手套，并设专人监护。

- 试验电器设备或器具时，应设围栏并挂上“高压危险！止步！”的警示标志，并设专人看守。

- 耐压结束，断开试验电源后，应先对地放电，然后拆除接线。

- 准备试验的电气设备，在未做耐压试验前，应先用摇表测量绝缘电阻，绝缘电阻不合格者不得进行试验。

- 不应将易燃物和其他物品堆放在干燥室。

- 施工机械设备的电气部分，应由专职电工维修管理，非电气作业人员不得任意拆、卸、装、修。

## 通信电工安全技术操作规程

- 通信电工应经专业培训，并经考试合格后，方可上岗作业。

- 通信电工应熟悉设备技术性能及工具、仪表仪器的使用方法。

- 通信设备、线路及杆塔应有可靠的防雷措施。雷雨前后应对防雷设施做认真的检查、测试。

- 通信线路与低压交流线路共杆架设时，通信线路应在低压交流线路的下放，与交流低压线路的垂直距离应大于或等于1.5m。

- 在共杆上施工作业时，应有可靠的安全技术措施。

- 应定期对线路、杆塔进行安全检查。

- 通信电工还应遵守外线电工、维护电工及充电工的有关安全规定。

## 充电工安全技术操作规程

- 充电工应经专业培训，考试合格，方可上岗操作。

- 不得在蓄电池室内点火、吸烟和安装容易产生电气火花的器具（如开关、插座等），蓄电池室门上应有“危险”、“严禁烟火”等警示标志。

- 在调配电解液和向电池中注入电解液时，应遵守下列规定：

- 调配电解液时，应将硫酸徐徐注入蒸馏水内，同时用玻璃棒不断搅拌，以便混合均匀，迅速散热。不得将蒸馏水向硫酸内倾倒。

- 操作人员应戴防护眼镜、耐酸胶皮手套，要围耐酸胶皮围裙和穿耐酸胶皮靴子。

- 硫酸飞沫落到衣服上、脸上或手上时，应迅速用5%的碳酸钠溶液清洗，然后用清水冲洗。

- 硫酸应保存在玻璃缸或耐酸瓷缸中，缸应放在结实的筐内，筐上应有体耳，以便安全搬运。

- 充电设备或安全防护设备发生故障或损坏时，应立即进行修理，并向上级报告。在未修复前，不得使用。

- 焊接蓄电池桩头时，可用碳棒电阻焊或气焊，电阻焊用8V~14V的低压变压器变压或用6V~12V的蓄电池作电源焊接。不得用自耦变压器降压焊接。

- 扳手等手工器具，应在其柄上包绝缘层。

- 蓄电池充电前应将各部洗净擦干，整齐放在平台上。连线前应将塞盖打开保持通气孔畅通，同时检查蓄电池内电解液容量，如不足则添加蒸馏水。将通过整流器的直流电，按正负极正确地连接。

- 充电操作人员遵守下列规定：

- 作业时不得吸烟。

- 在专门隔离开的地方进食。

- 吃饭前应先洗脸、洗手、刷牙漱口。

- 不得用有伤口的手去直接接触铅的氧化零件。

- 充电完毕后，应立即脱下工作服。洗净手、脸，有条件时可淋浴冲洗。

- 废弃的电解液及硫酸应集中保管处理，严禁乱弃乱倒。

## 汽车电工安全技术操作规程

- 汽车电工应经专业培训，考试合格，方可上岗操作。

- 汽车电工应穿戴耐酸碱防护用品。

- 车间内应备有苏打水和氨水溶液（含氨10%），作为中和落在作业人员身上的硫酸之用。

- 作业前遵守以下规定：

- 检查各种电气设备（充电机、试验台、电烘箱）及用电器具的接零保护齐全良好，各种插头、开关绝缘良好，如有损坏应及时修复。

- 检查通风设备良好，发现损坏应及时修复。

- 检查酸、碱容器及废液排放、处理装置应无异常情况，发现跑、冒、滴、漏及时修理。

- 检查消防器材齐全、有效，如有缺少或失效时，及时增添与更换。

- 开始作业前，打开通风设备，将酸蒸汽及时排出户外。

- 作业场所不得使用明火与吸烟，电气闸盒应有防护罩。

- 搬运蓄电池时，应做到稳搬轻放。

- 从事铅作业人员应戴过滤式防铅或铅雾口罩，并定期更换或经常清洗所用的滤料。

- 饭前及下班后应洗手，用肥皂刷洗，或用2%~3%醋酸溶液先浸泡5min然后用肥皂刷洗，不得在车间内吸烟、饮食。

- 在汽车上拆卸蓄电池时，应先将搭铁线、连接线、电动机线依次拆下，最后拆去蓄电池的固定架。安装蓄电池时则与拆卸反序进行。

- 从车上拆下蓄电池进行小修时，应将蓄电池洗净、擦干，然后将塞盖打开，静放30min~40min，再进行作业。

- 按原车规定安装蓄电池连线时，若产生小火花，应立即停止。查明原因，排除后方可重新连接。

- 用高率放电气检查行驶车辆上的蓄电池，应先将蓄电池盖塞打开，静止30min~40min后，才能进行检查。

- 拆卸发电机、电动机时，应先切断电源总开关，或将蓄电池的搭铁线从桩头拆开放好。

- 在车上拆装启动电动机时，应按操作规程，轻拿轻放。

- 检查车辆电器时，遇有油污和容易着火的部位，应用试灯或电表检查，不得用打火的方法进行检查。

- 修理和调整带有高压的电气时，应用绝缘工具进行断电后作业。

- 在试验台上试验发电机、电动机时，应紧固夹牢。

# 第四章 起重、运输相关工种

## 门座式起重机司机安全技术操作规程

- 门座式起重机（简称门机）司机应经过专业培训，并经考试合格取得特种作业人员操作证后，方可上岗操作。

- 司机应年满18周岁，视力（包括矫正视力）在1.0以上，辩色能力、听力良好，身体健康，无心脏病、高血压和精神不正常等疾病，符合高处作业的身体条件。

- 新安装、搬迁或修复后投入运行前，应按规定进行该门机的负荷试验，并经有关部门验收合格后，方可正式使用。

- 门机不得吊运人员。吊运易爆等危险品时，应有专用装运装置。吊运重要物件时，应有专门的安全措施，现场有安全员进行监护。

- 起吊物件的重量不得超过额定起重量，不得歪拉斜吊和起吊被埋在地下的不明物体或与地面冻结（含黏结）以及被其它物件卡压的物件。

- 操作人员应定期检查幅度指示器系统、力矩指示器系统、起升高度指示器系统等安全保护装置的灵敏度和可靠性，大车行程开关触及限位装置时能做到及时断电保护。

- 门机在气温低于-20℃、六级以上大风、雷雨、大雾等恶劣天气时应停止作业。此时，吊钩应升至最高位置，臂杆升至最大幅度并转至顺风方向，锁住回转制动踏板，台车行走轮用防爬器卡紧，夹轮装置锁定。

- 机上不得用明火取暖，用易燃油料或清洗剂、香蕉水等清洗设备零件时，不得使用明火和吸烟。废油及擦拭材料不得乱放乱泼，应回收入库妥善处理。

- 机房、配电室、变压器、操作室等主要部位应配置相应规格要求的灭火装置，并定期检查，及时更换过期剂料。电气设备失火时，应立即切断有关电源。

- 各电气安全保护装置应经常处于完好状态。高压开关柜前应铺设橡胶绝缘板。电气部分发生故障，应由专职电工进行检修。维修使用的工作灯应使用安全照明。各种保险元件的额定容量不得超过规定值，不许任意加大，不准用其他金属丝（片）代替。

- 夜间作业、机上及作业区域应有足够的照明。臂杆及竖塔顶部应有红色警示信号灯。

- 司机饮酒后和非本机司机均不得登机操作。

- 司机应做到“十不吊”，即在有下列情况之一发生时，操作人员应拒绝吊运：

- 捆绑不牢、不稳的货物。

- 吊运物品上有人。

- 起吊作业需要超过起重机的规定范围时。

- 斜拉重物。

- 物体重量不明或被埋压。

- 吊物下放有人。

- 指挥信号不明或没有统一指挥。

- 作业场所有不安全，可能触及输电线路、建筑物或其他物体。

- 吊运易燃、易爆器，没有安全措施。

- 起吊重要大件或采用双机抬吊，没有安全措施。

- 司机在操作中遇到下列情况应鸣铃：

- 起升、落下物件，开动大小车时。

- 起吊物从视界不清处通过时，应连续鸣铃。

- 在接近跨内另一台起重机时。

- 吊运货物接近人时。

- 在其他紧急情况时。

- 起动前应进行以下检查和准备：

- 行走轨道、回转盘及各种传动机构、开式齿轮啮合面上应无障碍物。

- 取掉台车行走轮的防爬器和松开大车固定的夹轨器。

- 各主要结构连接螺栓应无松动。

- 寒冷季节应清扫扶梯和平台上的霜雪。

- 按润滑周期表的规定对各部位进行润滑。

- 检查起重及变幅钢丝绳端头应牢固，发现扭曲、挤压变形的断丝时，应立即停止运行，并报告机电设备和安全部门。

- 各接触器应完好，各限位开关齐全，动作灵敏可靠。

- 电缆无破裂漏电现象，各导线绝缘表层无明显损坏。

- 电源电压应符合规定。其变动范围不得超出规定。

- 各操作手柄应置于零位。

- 吊钩防脱装置完好有效。

- 启动后应进行以下检查（空载）：

- 各传动机构齿轮啮合正常，无异常声响。

- 各仪表指针位置正确，接触器、限位开关及制动器动作应灵活可靠。

- 各机构联合运转5min~7min，确认各部机构正常灵活可靠后方可投入作业。

- 门机司机和起重作业人员应按GB5082要求作业。

- 司机应应听从作业指挥人员的指挥，确认信号后方可操作，操作前应鸣铃。发现紧急停车信号（包括非指挥人员发出的信号）应立即停车。有疑问或察觉存在不安全因素时，应及时鸣铃并通知底面作业人员。

- 司机作业时不准做与操作无关的事情，不得与他人闲谈。工作时间不得擅自离开岗位。

- 起吊物件的重量不得超过设备规定工况的允许值。

- 司机接班后首次起吊重物时，应先将重物吊离地面30cm左右，确认制动器可靠，并由起重作业人员检查被吊物件绑扎的牢固性和平稳性，接到起升信号后，再继续起吊。

- 起吊重物时，操纵控制器应逐档提增速度，不得越档越级操作。

- 回转时，应操作平稳、匀速转动。

- 被吊物件需要逆向运行时，应先将控制器扳到零位，待机械完全停止，物件平稳后方可进行反向操作。

- 行走时应尽可能使臂杆平行于轨道方向，并由专人监视电缆的收方和大车的运行情况，发现问题应立即通知司机停车，起重机离轨道端头不得少于3m。

- 吊钩下降到最低位置或臂杆下降到最大幅度位置时，起升和变幅卷筒上至少要留有3圈钢丝绳。钢丝绳在卷筒上缠绕应排列整齐。

- 运转中，应经常听各传动部位声音是否正常，检查各部轴承的温度不得超过85℃，各电动机的温升不得超过60℃。超过温度控制或发现其他问题应立即停机。

- 传动部位的调整和检修作业须在停机并切断相关电源后进行。

- 作业时遇突然停电或发生其它故障，应将控制器回零位，并切断控制电源。

- 起吊物件越过障碍物时，应先将物件起升超过障碍物最高点的1.5m，然后跨越。

- 两台同类型门机抬吊，应根据现场情况编制安全措施，并经机电及安全部门批准。其抬吊重量不得超过双机额定起重量的75%，单机所分担的负荷不得超过该机额定起重量的80%。吊运大件时宜用平衡梁吊挂，无平衡梁时，应随时保持钢丝绳的垂直。

- 两台门机不得在同一跨栈桥上作业。两机在同一轨道上作业时，相距不得小于9m，并要注意回转方向，避免臂杆相碰。

- 停机应遵守以下安全规定：

- 将臂杆落至最大幅度位置，转至顺风方向。空钩升至距臂杆顶端5~6m处。

- 将起重机开至安全无干扰的地方。

- 将各控制操作手柄置于零位，并切断电源。

- 按规定做好各部位的日常保养工作，清点工具，做好防火检查。

- 如停机时间较长，应将夹轨装置投入或将大车行走轮用防爬器锁定，回转机构脚踏制动器用重锤制动住，变幅机构开式齿轮中间用木楔塞住。检查无误后，关门上锁，断开外部电源。

- 门机日常保养应按以下程序和要求进行：

- 检查各减速箱的油量和油质，按规定对各润滑部位加添润滑油，润滑油脂应保持清洁，型号符合要求。

- 检查各传动机械基础部位和各结构部位的连接螺栓，如发现松动应按规定力矩及时紧固。

- 检查各制动器的间隙及效能。

- 检查并保持各限位开关等安全保护装置的灵活性与可靠性。

- 检查钢丝绳，其断丝根数、磨损量或其他损坏是否达到或超过报废标准，如达到立即更换。检查卷筒钢丝绳应无窜槽或叠压现象，固定压板牢固可靠。

- 检查竖塔顶部滑轮、臂杆顶部滑轮和吊钩的滑轮的运转情况，如有卡阻、颤动响声或磨损达到报废标准时应立即检查或更换；检查吊钩磨损程度和防脱钩装置的可靠性。

- 电气设备如发现异常情况，应由专职电工及时进行检修。

- 检查行走轨道基础，接地装置应保持良好。

- 做好全机的清洁工作，应经常保持整洁。

- 设备大修后投入使用，应按磨合期规定进行保养。

- 交接班时，交接双方应做好“五交”、“三查”。具体要求如下：

- 交接班应在机上进行。

- 交班人员要为接班人员提供方便，白班应为夜班创造条件，交班前要切实做好机械的例行保养工作，完整填写机械运行记录和维护、保养记录。

- 接班人员应提前15min达到工作岗位、做好接班准备。

- 交接双方要认真做好“五交”、“三查”：即交生产任务、施工条件及质量要求；交机械运行及保养情况；交随机工具及油料、配件消耗情况；交事故隐患及故障处理情况；交安全措施及注意事项；查机械运行及保养情况；查机械运行记录准确完善；查随机工具齐全。发现问题要查明原因，协商处理，重大问题应向有关部门报告。

- 设备发生故障，应由当班人员处理完毕。若处理时间过长，在取得有关部门同意后，可向接班人转交，转交时应将事故的全部经过、处理情况和意见交代清楚。

- 交接班双方要认真填写交接班记录，并共同签字。

## 塔式起重机司机安全技术操作规程

- 塔式起重机（简称塔机）司机应经过专业培训，并经考试合格取得特种作业人员操作证后，方可上岗操作。

- 司机应年满18周岁，视力（包括矫正视力）在1.0以上，辩色能力、听力良好，身体健康，无心脏病、高血压和精神不正常等疾病，符合高处作业的身体条件。

- 每个运行台班应专职配备司机。实习学员只有在司机的监护下，才允许进行操作；监护时，司机不得从事其他作业。

- 司机应穿工作服，应将长发塞入工作帽。

- 新安装、搬迁或修复后投入运行前，应按规定进行该塔机的负荷试验，并经有关部门验收合格后，方可正式使用。

- 不得进行斜吊、拉吊和起吊埋在地下或与地面冻结以及被其他重物卡压的物件。

- 在气温低于-15℃、雷雨、大雾和六级以上大风等恶劣天气时，不得作业。大风时，起重臂应转至顺风方向，小车应移至安全位置，吊钩升至极限位置，大车应锁紧夹轮器。

- 司机酒后或非本机人员严禁登机操作。

- 学员不得擅自进行设备调整工作。

- 机上不得用明火取暖，废油及擦拭材料不得乱泼乱扔。

- 机上应配备灭火器，并放于明显、易于摘取的位置。电气失火时，应立即切断有关电源，用灭火器进行灭火。

- 电气部分发生故障，应由专职电工进行检修。各种保险元件的额定容量不得超过规定。

- 塔机不应吊运人员。吊运易爆等危险物品时，应有专用装运装置。吊运重要物件时，应有专门安全措施，现场有安全员进行监护。

- 司机应做到“十不吊”，即在有下列情况之一发生时，操作人员应拒绝吊运：

- 捆绑不牢、不稳的货物。

- 吊运物品上有人。

- 起吊作业需要超过起重机的规定范围时。

- 斜拉重物。

- 物体重量不明或被埋压。

- 吊物下方有人。

- 指挥信号不明或没有统一指挥。

- 作业场所有不安全，可能触及输电线路、建筑物或其他物体。

- 吊运易燃、易爆器，没有安全措施。

- 起吊重要大件或采用双机抬吊，没有安全措施。

- 司机在操作中遇到下列情况应鸣铃：

- 起升、落下物件，开动大小车时。

- 起吊物从视界不清处通过时，应连续鸣铃。

- 在接近跨内另一台起重机时。

- 吊运货物接近人时。

- 在其他紧急情况时。

- 起动前应进行以下检查和准备：

- 大车行驶轨道不得有下沉现象，轨道固定部位必须牢固完好。

- 松开夹轨器，清除轨道上及周围的障碍物。

- 电源电缆不得有损伤和漏电现象。

- 寒冷季节应清扫扶梯和平台上的霜雪。

- 各主要部位的联接螺栓不得有松动现象，各主要部位焊缝无开裂。

- 各转动部位不得有异物；滑轮、托辊、卷筒情况正常，钢丝绳卡头紧固，钢丝绳端头卡压紧固，钢丝绳无扭曲、挤压现象；吊钩防脱装置完好有效。

- 各制动轮表面（主要是提升机构的）应保持清洁。

- 按保养规定，对各有关部位进行润滑。

- 各接触器应完好，各限位开关齐全，位置正确，动作可靠。

- 各操作手柄处于零位。电源电压应正常，其变动范围不得超过规定值。

- 臂架回转及其它传动部位不得有人员工作或停留。

- 起动前应通知车上、车下有关人员，然后发出启动信号。

- 启动程序

- 合上各屏的动力电源开关及操作回路开关。

- 接通司机室内总控制柜的空气开关。

- 操纵各控制器手柄，即可进行作业。

- 启动后的检查（空载）

- 各传动机构齿轮啮合应正常，无异常音响。

- 检查各仪表指针位置正常，各接触器、限位开关及制动器动作是否灵活可靠。

- 各机构联合运转10min，确认各部位动作正常可靠，方可正式投入作业。

- 塔机司机和起重指挥人员的指挥信号，应采用国家标准规定的起重指挥信号。

- 司机应听从作业指挥人员的指挥，得到信号并确认后，方可操作，操作前应鸣号。如对信号有疑问，应立即断鸣号或用声讯询问，了解清楚后方能操作。发现紧急停车信号（包括非指挥人员发出的停车信号）应立即停车。司机应关注作业人员的位置和动作，察觉不安全时，应及时停车和鸣号，通知地面作业人员。

- 司机在作业中，应集中精力，不准吸烟，不准做与操作无关的事情或与他人闲谈。作业时间，不得擅自离开工作岗位。

- 起升、下降操作应遵守下列规定：

- 起吊物的重量，不得超过制造厂规定的在不同幅度时的允许值。重物吨位不明时，应在检定确认后，方可起吊。

- 操纵控制器时，应从停车点（零位）转动到第一档，然后逐级增加速度，不得超级操作。在变换电动机旋转方向时，应将控制器指针转向零位，待电动机静止后，再转向另一方向，不得直接变换运转方向，操作时力求平稳。各型号规格的塔式起重机应按塔机的有关规定进行操作。

- 在吊钩提升到接近高度限位开关或起重机行走到接近行走限位开关时，应分别降速至停止位置。

- 起吊物件越过障碍物时，应先将物件起升超过障碍物最高点的1.5m，方可跨越。

- 起吊时不得用吊钩直接吊挂重物，应用绳索绑扎牢固或用吊笼装吊。作业时，如遇停电应将重物方下，不得悬挂在空中，吊起的重物严禁自由下落，并避免下落过程中紧急刹车。落下重物时，应用手制动器或短时间内脚踏刹车缓慢下降。

- 司机接班后，首次起吊重物应先将重物吊离地面30cm左右，确认制动可靠，方可继续作业。

- 正常作业时，一般应先将重物吊离地面30cm左右。由地面作业人员检查被吊重物绑扎的牢固和稳定性，认定可靠后再继续起升。

- 起吊接近满负荷重物时，在吊离地面10cm左右后，停机检查起重机的稳定性、制动器的可靠性和钢丝绳的受力状况，确认正常后，方可继续起吊。

- 吊钩下降到最低位置时，卷筒上至少留3圈钢丝绳（不包括压板下面的部分）。

- 回转操作应遵守下列规定：

- 上回转式塔机作业时，不得顺一个方向连续回转。

- 遇到大逆风时，应用一档慢速启动，并不得快速进档。

- 与顺风且风力较大时，应先在一档停留约2秒后，再进二档。

- 小车变幅应遵守下列规定：

- 起吊物件的重量，不得超过制造厂规定的在不同幅度变化时的允许值。

- 更换大、小吊钩作业时，应注意检查钢丝绳在卷筒上的排列情况。

- 大车行走应遵守下列规定：

- 接通主司机室和下司机室的紧急开关。

- 无论在主或副司机操作室时，都应相互接通转换开关。

- 行走发生故障时，应立即断开紧急开关。

- 行走台车有一台或两台电动机发生故障时，可切断大车控制屏上的控制闸刀，可仅用前支架两台电动机或仅用后支架两台电动机运行（但不可经常使用）。不得用前、后支架各一台电动机进行运行。

- 大车行走因故发生偏移时，可断开控制闸刀进行短暂的单边运行，用以纠偏。

- 行走时臂杆转至轨道方向，不得回转与行车同时进行。大车行走时，地面应由专人监视电缆的收方和大车的运行情况，发现问题及时通知司机停车或手动断开大车行程开关。起重机停车时离轨道端头不得少于3m。

- 大车运行应遵守下列规定：

- 运转中，应经常观察各仪表读数，听各传动部位声响，检查各部轴承的温度不应超过85℃，各电动机的温升不得超过60℃。超过温度控制或发现其他问题应立即停机。

- 不得利用限位开关等安全装置来达到停机的目的。

- 两台同类型塔机抬吊，应有技术方案，并经机电及安全部门批准，应采取相应的安全措施，统一指挥。最大荷重不得超过双机额定起重量之和的75%。单机所分担的负荷不得超过该机额定起重量的80%，并应用平衡梁吊挂。起吊时动作应一致，应保持平衡梁和钢丝绳的垂直。并保证负荷分配均匀，抬吊时大车不得行走。

- 作业中，不得进行调整或检修。

- 两台或两台以下吊车布置在同一轨道上或相互垂直、平行（臂杆会相互干扰）的轨道上进行作业时，吊车臂杆之间相距安全距离不得小于3m。

- 不允许利用塔机来推、拉其他机械或车辆。

- 折臂式塔机在作业中不得带载变幅作业。

- 塔机停机应遵守以下安全规定：

- 将臂杆转至顺风方向，小车移至塔头处。吊钩升至极限位置，不得悬挂重物。

- 将起重机开到安全无干扰的地方，锁紧夹轨器。

- 各控制操作手柄置于零位。断开司机室内总控制柜的空气开关。

- 按规定做好各部位的日常保养和清洁工作，做好防火检查。

- 检查完毕后，切断电源。如长时间停机应关门上锁。

- 门机日常保养应按以下程序和要求进行：

- 检查各减速箱的油量和油质，按规定对各润滑部位加添润滑油，润滑油脂应保持清洁，型号符合要求。

- 检查各传动机械基础部位和各结构部位的连接螺栓，如发现松动应按规定力矩及时紧固。

- 检查各制动器的间隙及效能。

- 检查并保持各限位开关等安全保护装置的灵活性与可靠性。

- 检查钢丝绳，其断丝根数、磨损量或其他损坏是否达到或超过报废标准，如达到立即更换。检查卷筒钢丝绳应无窜槽或叠压现象，固定压板牢固可靠。

- 检查竖塔顶部滑轮、臂杆顶部滑轮和吊钩的滑轮的运转情况，如有卡阻、颤动响声或磨损达到报废标准时应立即检查或更换；检查吊钩磨损程度和防脱钩装置的可靠性。

- 电气设备如发现异常情况，应由专职电工及时进行检修。

- 检查行走轨道基础，接地装置应保持良好。

- 做好全机的清洁工作，应经常保持整洁。

- 设备大修后投入使用，应按磨合期规定进行保养。

- 交接班时，交接双方应做好“五交”、“三查”。具体要求如下：

- 交接班应在机上进行。

- 交班人员要为接班人员提供方便，白班应为夜班创造条件，交班前要切实做好机械的例行保养工作，完整填写机械运行记录和维护、保养记录。

- 接班人员应提前15min达到工作岗位、做好接班准备。

- 交接双方要认真做好“五交”、“三查”：即交生产任务、施工条件及质量要求；交机械运行及保养情况；交随机工具及油料、配件消耗情况；交事故隐患及故障处理情况；交安全措施及注意事项；查机械运行及保养情况；查机械运行记录准确完善；查随机工具齐全。发现问题要查明原因，协商处理，重大问题应向有关部门报告。

- 设备发生故障，应由当班人员处理完毕。若处理时间过长，在取得有关部门同意后，可向接班人转交，转交时应将事故的全部经过、处理情况和意见交代清楚。

- 交接班双方要认真填写接班记录，并共同签字。

## 桥（龙门）式起重机司机安全技术操作规程

- 桥（龙门）式起重机司机应经过专业培训，并经考试合格取得特种作业人员操作证后，方可上岗操作。

- 司机应年满18周岁，视力（包括矫正视力）在1.0以上，辩色能力、听力良好，身体健康，无心脏病、高血压和精神不正常等疾病，符合高处作业的身体条件。

- 交接班时，交班司机应完整填写运行记录、运行保养记录和交接班日志，并将值班出现的问题详细向接班司机交待，然后交接班司机共同检查起重机。检查的主要内容和顺序为：

- 操作控制柜电源开关断开，不得带电进行检查。

- 检查钢丝绳、其断丝根数、磨损量或其他损坏应不超过报废标准，检查卷筒上应无窜槽或叠压现象，固定压板牢固可靠。

- 制动器的工作弹簧、销轴、连接板和开口销完好，制动器应无卡住现象。

- 各安全装置动作灵敏可靠。

- 受电器（滑块或滑轮）在滑线上接触应良好；（龙门吊）电缆卷筒的运动与大车运行速度应协调。

- 吊钩在横梁上转动应灵活，钩尾固定螺母应无松动现象。

- 机械发生故障，应由当班人员处理完毕。若处理时间过长，在取得有领导同意并向接班人交待清楚，开始接替以后，方可下班。

- 开车前应检查电源供电情况，其变动范围不得超出规定值。

- 起重机驾驶室外不得遗留工具或其他物件。

- 开车前应将所有的控制手柄扳至零位，并将登车门开关及端梁上登车门开关合上，鸣铃示警后方可开车，起车应平稳，逐档加速。

- 每一班起吊物件时，或重吨位物件起吊时，应将物件吊离地面30cm，然后停下，以试验制动器的可靠性，再进行正常作业，并不应同时进行三种动作操作。

- 对接近额定负荷的物件可二档试吊，若二档吊不起，严禁用高速档直接起吊。

- 在电压显著下降或中断送电情况下，应断开主开关，把所有的控制器扳到零位。司机不得离开驾驶室。

- 两台桥机同时起吊一物件时，应按桥机额定载重量合理分配不得超过载，并统一指挥，步调一致，采用平衡梁（或专用吊具）拴挂连接时应可靠。

- 厂房内多台桥机布置，运行时桥机相互之间应保持安全距离；厂房上、下层布置桥机，两层桥机应协调配合，严防碰撞。

- 桥（龙门）式司机应听从地面起重信号工的指挥，对任何人发出的紧急停车信号，都应立即停车。

- 运行时，人员不得上下桥机。不得带负荷进行检修和调整机件（特别是制动抱闸）。

- 吊起物件不得从人头上越过，吊起重物不得在空中长时间停留；吊运路线应走指定的通道。

- 司机应做到“十不吊”，即在有下列情况之一发生时，操作人员应拒绝吊运：

- 捆绑不牢、不稳的货物。

- 吊运物品上有人。

- 起吊作业需要超过起重机的规定范围时。

- 斜拉重物。

- 物体重量不明或被埋压。

- 吊物下方有人。

- 指挥信号不明或没有统一指挥。

- 作业场所有不安全，可能触及输电线路、建筑物或其他物体。

- 吊运易燃、易爆器，没有安全措施。

- 起吊重要大件或采用双机抬吊，没有安全措施。

- 司机在操作中遇到下列情况应鸣铃：

- 起升、落下物件，开动大小车时。

- 起吊物从视界不清处通过时，应连续鸣铃。

- 在接近跨内另一台起重机时。

- 吊运货物接近人时。

- 在其他紧急情况时。

- 作业完毕，应把桥机开到指定的地点并把小车开到桥机的跨端。吊钩起升，把所有的控制器手柄扳到零位，切断主电源。

- 做好各部位的日常保养和清洁工作。

- 做好防火巡视检查。

- 检查各减速箱的油量及油质，按规定对各润滑部位添加润滑油。

- 检查起升机构、电气传动部分的基础螺栓和主要结构部位的连接螺栓。如发现松动及时紧固。

- 检查制动器的间隙及效能。

- 检查各安全保护装置的灵活性与可靠性。

- 检查各电气设备运转应正常，如发现异常情况，及时报告专业检修人员检修。

- 检查桥机轨道紧固情况，并定时检查轨道梁与厂房柱（或地下厂房岩锚梁）裂变位移现象。如有移变及时向有关部门报告。

- 交接班时，交接双方应做好“五交”、“三查”。具体要求如下：

- 交接班应在机上进行。

- 交班人员要为接班人员提供方便，白班应为夜班创造条件，交班前要切实做好机械的例行保养工作，完整填写机械运行记录和维护、保养记录。

- 接班人员应提前15min达到工作岗位、做好接班准备。

- 交接双方要认真做好“五交”、“三查”：即交生产任务、施工条件及质量要求；交机械运行及保养情况；交随机工具及油料、配件消耗情况；交事故隐患及故障处理情况；交安全措施及注意事项；查机械运行及保养情况；查机械运行记录准确完善；查随机工具齐全。发现问题要查明原因，协商处理，重大问题应向有关部门报告。

- 设备发生故障，应由当班人员处理完毕。若处理时间过长，在取得有关部门同意后，可向接班人转交，转交时应将事故的全部经过、处理情况和意见交代清楚。

- 交接班双方要认真填写接班记录，并共同签字。

## 轮胎式起重机司机安全技术操作规程

- 操作人员属特种作业人员，应进行安全知识和操作技能培训，经理论、实际操作考试合格，持证上岗。起重机司机须取得公安机关颁发的“机动车驾驶证”后方可进行道路驾驶。

- 司机应年满18周岁，无色盲，视力良好，身体健康，无精神病、心脏病、高血压、癫痫、听力视力不正常等禁忌性疾病。

- 每台起重机应配专职司机。

- 操作人员应穿戴整齐，应将长发塞入帽内。

- 不得酒后操作。与本机无关的人员不得上机。

- 应保持起重机内外零部件完整，如有丢损，应及时补充修复。

- 起重机上配备的变幅指示器、重量限制器及各种行程限位开关等安全保护装置，不得拆封，要求保证动作灵敏可靠，不得以安全装置代替操作机构进行停机。

- 起重机吊重物时，司机不得离开操作室；作业时，司机不得从事与操作无关的事情。

- 夜间作业时，机上及工作地点应有足够的照明。

- 遇六级或六级以上大风或雷雨；大雾时，应停止作业。

- 汽车式、轮胎式起重机在公路上行驶时，要严格执行汽车安全技术操作规程和交通管理部门的有关规定。

- 起重机应设置足够的消防器材，并布置于易于摘取的明显部位，操作人员都应掌握其使用方法，并定期检查，更换过期剂料。

- 用汽油、酒精清洗机件时，严禁烟火；清洗完毕后，要及时处理干净。废油擦拭后的破布、棉纱等不得乱泼乱放，应集中妥善保管或处理。

- 起重机启动应遵守下列规定：

- 启动前要检查冷却水、润滑油、燃油、液压油应充足，各轮胎气压应达到规定标准，各连接部位的螺栓牢固可靠。

- 拉紧手制动器，将变速杆、取力器（PTO杆）都置于空挡位置，踩下离合器踏板，并适度踏下加速踏板，连通启动开关，进行启动。每次启动时间不得超过10s，一次启动未成，约停30s后，方可再次启动。如果3次未成功启动，则应检查原因，设法排除故障。

- 低温启动时，必须使用预热装置，先用启动机驱动发动机空转几转后，方可给油启动。无论在任何情况下，都不得用明火烤油底壳。

- 发动机启动后，缓慢放松离合器踏板，观察各仪表的指针是否动作，机油压力应达到本机要求的压力。怠速运转3~5min，使发动机水温上升到50℃~60℃（正常工作水温为75℃~90℃），然后经中、高速运转，观察发动机应无异响、焦臭气味，应无漏油、漏水、漏气等现象。在机油压力和水温表达到规定要求的最低标准之前，不得高速运转。无论何时，发动机都不应在无负荷的情况下长时间高速运转。

- 司机应做到“十不吊”，即在有下列情况之一发生时，操作人员应拒绝吊运：

- 捆绑不牢、不稳的货物。

- 吊运物品上有人。

- 起吊作业需要超过起重机的规定范围时。

- 斜拉重物。

- 物体重量不明或被埋压。

- 吊物下方有人。

- 指挥信号不明或没有统一指挥。

- 作业场所有不安全，可能触及输电线路、建筑物或其他物体。

- 吊运易燃、易爆器，没有安全措施。

- 起吊重要大件或采用双机抬吊，没有安全措施。

- 司机在操作中遇到下列情况应鸣铃：

- 起升、落下物件，开动大小车时。

- 起吊物从视界不清处通过时，应连续鸣铃。

- 在接近跨内另一台起重机时。

- 吊运货物接近人时。

- 在其他紧急情况时。

- 作业前的准备应遵守下列规定：

- 应熟悉所使用的起重机的主要技术参数，掌握起重机特性曲线的使用方法，根据特性曲线允许的工作范围来起吊物品，根据现场条件（物品重量、作业半径、起升高度）选择滑轮组倍率、起重臂长及仰角。

- 作业前，应检查起重机各部位的安全装置灵敏、齐全、可靠，未经允许不得任意拆除或调整安全装置。

- 各操纵杆应置于空挡位置，并锁住制动器踏板。

- 发动机应在中速下接合输出动力，使液压油及各齿轮箱的润滑油预热15~20min，寒冷季节可适当延长预热时间。

- 起重机进入现场，应检查作业区域周围的环境条件，起重机应在平坦坚实的基础上放支腿作业，并应全部伸出水平支腿，不得在未伸出状态下从事起吊作业。支腿不得支撑在有暗沟涵洞及地下不明构筑物上面和松软泥土地面。

- 汽车式起重机支腿时应使机身处于水平状态，轮胎不可接触地面。放支腿时，应先放后支腿，后放前支腿；收支腿时，应先收前支腿，后收后支腿。

- 作业时，不要扳动支腿操作机构。如需调整支腿时，应将重物放至地面，臂杆转至正前方或正后方，再进行调整。

- 主臂操作应遵守下列规定：

- 变幅应平稳，不得猛然起落臂杆。

- 作业时，臂杆可变倾角不得超过制造厂规定；如制造厂无规定时，最大倾角不得超过78°。

- 作业时，不得在起吊负荷时进行伸缩臂作业（除厂家另有规定外）。

- 变幅角度或回转半径应与起重量相适应。

- 回转前要注意周围情况，回转前方和吊车尾部不得有人和障碍物。

- 应在被吊物停止晃动后，方可改变转向。当不再回转时，应锁紧回转制动器。

- 起吊作业应在起重机的侧向和后向进行，向前回转时，臂杆中心线不得越过前支腿中心。

- 臂杆外伸时，第二、第三节应同步，如其中一节发生迟缓现象，应即予调整。第四节臂杆只有在第二、三节全部伸出后才允许伸到需要的长度。

- 臂杆外伸时，应充分下降吊钩。

- 臂杆向外延伸，当限制器发生警报时，应立即停止，不得强行继续外伸。

- 当臂杆外伸或降到最大作业位置时，要防止超负荷。

- 在缩回时，臂杆角度缩回不得太小，先缩回第四节，然后再将第二、三节缩回。

- 副杆的延伸与收存应遵守下列规定：

- 延伸副杆时，工作范围内应无障碍物。

- 延伸或收存副杆时，各支腿应完全伸出。

- 副杆需外伸时，将第一节臂杆稍低于水平，插入副杆根部与第四节相连的旋转轴销后，取出与第一节相连的拴挂轴销，由人工旋转副杆与第四节相对接并插入另一侧连接的固定销。

- 收存时，应根据指挥信号拆卸或存放副吊钩。在操作中，力矩限制器可能会使起重机停止动作，此时，应操作力矩限制器释放扭矩，以便使收存工作继续进行。

- 收存时应特别注意不可将钢丝绳绞的太紧。

- 提升和降落应遵守下列规定：

- 起吊前，应根据起重机特性曲线表来确定臂杆长度、臂杆倾角、回转半径及允许负荷间的相互关系，每一数据都应在规定范围以内。

- 应定期检查起吊钢丝绳及吊钩的完好情况。

- 起吊前，要检查力矩限制器、上升极限位置限制器、过卷扬警报、断路装置、幅度指示器等应灵敏可靠。

- 为防止作业时离合器突然脱开，应用离合器操纵杆锁紧。

- 正式起吊时，现将重物吊离地面20~30cm，然后停机检查重物绑扎的牢固性和平稳性、制动的可靠性、起重机的稳定性，确认正常后，方可继续操作。

- 作业中如突然发生故障，应立即卸载，停止作业。严禁在作业时，对运转部位进行修理、调整、保养等工作。

- 当重物悬在空中时，司机不得离开操作室。

- 起吊钢丝绳从卷筒上放出时，剩余量不得少于3圈。

- 应避免双机抬吊。确因工作需要双机抬吊时，应两机性能相同，负荷分配均匀，荷重不得超过两机总起重量的75%，单机所分担的符合不得超过该机额定起重量的80%，起吊时动作要一致，服从统一指挥，不得回转臂杆。

- 行驶时应遵守下列规定：

- 行驶前，应先将稳定器上的调整螺丝松开，收回支腿，插好销轴。

- 将起重机回转制动器锁住，各操作杆放在中间位置，关闭上盘操作室车门。

- 用钢索将吊钩拉牢在保险杠拉钩上，但要保持一定的松动量，不得过紧。

- 行驶时起重机架上不得乘人。

- 应注意形式路线上的架空电线、桥梁与涵洞的高度和允许载重吨位，不得冒险通过。

- 行驶时应遵守道路交通规则。

- 行驶时，制动气压应大于490Kpa。

- 停放时应遵守下列规定：

- 起重机收班时应停在指定的停车房（场）位置。道路停放应停靠在安全、平坦、不妨碍交通的地方（或指定的停车位置），拉紧手刹车，挂入低速档。在坡道停车，车头向上坡时挂一档，车头向下坡时挂倒档，并用三角木把车轮塞死。

- 低速运转几分钟后再熄火，寒冷季节应放净未加防冻液的冷开水。

- 作业终了停车，要按规定进行保养。

- 日常保养应遵守下列规定：

- 应根据气温变化情况，选用合适的液压油、润滑油（脂）和燃油。

- 对液压油、润滑油（脂）和燃油应十分整洁。添加时，加油口要擦净，加油口有滤网时，不得放下滤网加油。

- 要尽量减少液压系统的拆卸工作。

- 燃油箱应在每日作业终了后加满。

- 放泄液压油和润滑油，应在作业终了，油温尚未完全冷却以前进行。

- 加、放和检查油量，均须将起重机停在平坦的地方进行。

- 冷却水应用清净的软水。加冷却水时应先加入总量的80%，然后开动发动机，待冷却水温暖后，再加以注满。

- 放泄冷却水，应待水温降到60℃以下进行。

- 寒冷季节，冷却水掺入防冻液的比例，应依据所在地区最低气温再降10℃的温度来决定。

- 发动机在更换冷却水、油料和附件后，应先空转5~10min，排除回路中气体，经检查后再补充油、水。

- 蓄电池的电解液的比重应依据不同气温进行调整，添加蒸馏水应在当班作业前进行。

- 对传动部分进行保养时，应切断动力。

- 要经常检查钢丝绳的断丝根数、磨损量或其他损坏是否达到或超过报废标准，检查卷筒上应无窜槽或叠压现象，固定位置应牢固可靠。

- 日常保养工作，按各保养工作中的例行保养项目执行。

- 交接班时，交接双方应做好“五交”、“三查”。具体要求如下：

- 交接班应在机上进行。

- 交班人员要为接班人员提供方便，白班应为夜班创造条件，交班前要切实做好机械的例行保养工作，完整填写机械运行记录和维护、保养记录。

- 接班人员应提前15min达到工作岗位、做好接班准备。

- 交接双方要认真做好“五交”、“三查”：即交生产任务、施工条件及质量要求；交机械运行及保养情况；交随机工具及油料、配件消耗情况；交事故隐患及故障处理情况；交安全措施及注意事项；查机械运行及保养情况；查机械运行记录准确完善；查随机工具齐全。发现问题要查明原因，协商处理，重大问题应向有关部门报告。

- 设备发生故障，应由当班人员处理完毕。若处理时间过长，在取得有关部门同意后，可向接班人转交，转交时应将事故的全部经过、处理情况和意见交代清楚。

- 交接班双方要认真填写接班记录，并共同签字。

## 汽车司机安全技术操作规程

- 汽车司机应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》。

- 驾驶汽车应持有效驾驶证、行驶证；不得驾驶与证件不相符合的车辆。不准任意将车辆交给他人驾驶。

- 车辆不准超载运行，不准带病工作。发动机未熄火前，不得加添燃油。

- 油料着火时，应用灭火器、砂土、湿麻袋等物扑救。电线着火时，应立即关闭启动开关，拆除一根蓄电池电线以切断电源。

- 每日第一次发动机启动前，应按照例行保养的规定项目，做好各项检视工作。

- 启动时应拉紧手制动器，变速杆应放在空挡位置，有动力输出装置的车辆应将取力器操作杆（或操作开关）置于空挡或脱离位置，自卸汽车的车厢举升开关应处于停止位置。

- 带有液压助力转向装置的汽车，在液压油泵缺油的情况下，不得启动发动机。

- 冬季不得用火焰烘烤油管路、燃油箱，汽油发动机应用热水，蒸汽预热。柴油发动机采用上述方法外，还可烘烤机油盘。使用气动刹车装置的车辆应排除储气筒及管路的油水。

- 有预热装置的汽车，在启动时应充分利用预热塞。电源接通时间为0.5min~2min，预热指示器呈现桃红色时即停止。如温度较低，可连续预热2~3次的启动。

- 每次启动时间最长不得超过10s。连续启动，间隔时间不得小于20s，连续启动不得超过三次。

- 启动后应保持怠速运转3s~5s，然后将转速提高到1000r/min~1500r/min，使水温及机油温度逐渐上升到50~60℃。发动机温度未上升前不准进入高速运转；也不可在低温时进行长时间的怠速运转。

- 发动机启动后，按例行保养规定进行启动后的检视工作。待温度上升后，经低、中、高速运转，检查发动机应无异响，各仪表、警告信号或蜂鸣器的工作情况应正常，应无漏油、漏水、漏气、漏电及焦臭气味。保修后第一次启动发动机，还应检查液压转向助力器的油位。

- 不得在陡坡、冰雪、泥泞的滑道，交通情况复杂的路段，不得采用拖、推、滑行等方法启动发动机。

- 起步前各部位应处于正常状态，温度，气压表读数符合规定，全部警告信号解除。

- 上坡起步时应使用手制动器。

- 在冰雪或泥泞道上起步时，不准猛踩加速踏板和猛踩离合器踏板，使车辆遭受来回冲击方法来实现起步。

- 汽车起步后，应调节百叶窗或散热帘布的开度。使发动机迅速升温，并保持水温能够稳定在80~90℃的范围内。

- 应根据车型、拖载、道路、气候、视线和当时的交通情况，在交通规则规定的范围内，确定适宜的行驶速度。在良好的平路上，应使用经济车速，不得超速行驶，起步后温度未升到70℃时，不准挂入高速档。

- 后车与前车应保持适当的安全距离，在公路上行驶时，应不小于30m；高速公路上行驶时，车速超过每小时100km时，应当与同车道前车保持100m以上的距离，车速低于每小时100km时，与同车道前车距离可以适当缩短，但最小距离不得小于50m；遇气候不良、雾、雨、雪或道路不明时，应适当增加。

- 行驶中不得将脚踩在离合器踏板上，并尽量不使用紧急制动。行驶中应注意避让尖石、铁钉、菱角物、拱坑、碎玻璃等物，并及时剔除嵌入轮胎间的石块。

- 行驶时发动机应无杂声，电气部分应无异味散发。

- 工地运输的所有车辆不得搭乘与工程建设无关的人员。

- 过桥时应减低速度，不宜在桥上变速、刹车或停车。对洪水后或不熟悉的桥梁应事先下车观察清楚，方可通过。

- 涉水前应观察水深和流速，将电路电线妥善收好以防水，拆去风扇皮带，低速通过，不应中途停留或变速。涉水后应缓行，适当刹车，使刹车片中的水分蒸发。

- 重车下坡时，应少用制动，选择合适的档位，辅以间歇制动，以控制车速，不宜紧急制动。

- 严禁熄火溜滑行。

- 雾天行驶应开启小光灯和防雾灯，按能见度掌握车速，能见度在30m内，则时速不应超过15km，并多鸣短号，不得超车；能见度在5m以内时，应停止行驶。

- 在冰雪路段行车，应安装防滑链条减速行驶。

- 通过无信号灯，无民警指挥及视线不清的交叉路口或转弯时，时速不得超过30km。

- 拖带故障车时被拖带车的方向、制动必须有效。拖带故障车宜采用硬连接牵引装置。

- 运输危险化学品时，应遵守《危险化学品安全管理条例》。

- 挖掘机装料时，汽车在就位后应停稳刹住，驾驶室内应无搭乘人员停留，必要时司机也应离开；在坑洼地区卸料时，汽车后轮与坑边要注意保持适当安全距离。

- 自卸汽车卸料时应注意上方空间应无架空线，卸料后车厢应及时复位并用锁定装置锁定，后挡板在卸料完毕后应即栓牢。

- 检查、保养、修理自卸车倾卸装置或向油缸加油时，在车厢举升后应用安全撑杆将车厢顶稳。

- 倒车应观察四周地形及道路，显示倒车信号，注意车辆转向，防止碰撞，时速不得超过5km/h，缓行倒退，应有专人指挥。

- 车辆静止时，严禁强力扭转方向盘。

- 不得在坡道、急弯、桥梁、隧洞或公路与铁路交叉处、路口和设有禁止调头标志路段上进行调头。载客车辆不得在上坡道上向下倒车。

- 装载大型设备通过桥梁时应沿桥中心线轴线匀速、缓慢行驶，不得在桥上换挡、停车，不得有其他车辆及行人通行。

- 装载大型设备通过多孔连拱桥时，为减少连拱受力对拱圈的不利影响，应配备两台载重车与运输车保持适当距离同步过桥。

- 发生交通事故必须立即停车保护现场，为了急救受伤者而需移动现场时，则应设置警示标记，立即报警。

## 油罐车司机安全技术操作规程

- 油罐车司机除了遵守汽车司机安全技术操作规定外，还应遵守本规定。

- 油罐车应配备专用灭火器，并应加装拖地铁链和避电杆。行驶时，拖地铁链应接触地面；加油或放油时，必须将避电杆插进潮湿地内。

- 油罐加油孔应密封严密，放油阀门、放油管应无渗漏，油罐通气孔应畅通，油泵进油滤网应经常清洗，送油胶管用完后应立即装上两端接头盖，不得有脏物进入。

- 内燃机的汽化器和排气管不得有回火。排气管应安装在车辆前方。

- 油罐车工作人员不得穿有铁钉的鞋。严禁在油罐附近吸烟，并严禁火种。

- 停放时，应远离火源，炎热季节应选择阴凉处停放。雷雨时，不得停放在大树或高压线下方。行驶中途停放时，应有专人看管。

- 在检修过程中，操作人员如需要进入油罐时，严禁携带火种，并必须有可靠的安全防护措施，罐外必须有专人监护。

- 车上所有电气装置，必须绝缘良好，严禁有火花产生。车用工作照明应为36V以下的安全灯。

- 油罐沉淀槽冻结时，严禁用火烤，可用热水、蒸汽融化，或将车开进暖房解冻。

- 在车底下进行保养、检修时，应将内燃机熄火、拉紧手制动器并将车轮楔牢。

- 车辆修理后需要试车时，应由合格人员驾驶，车上不得载人、载物，当需在道路上试车时，应挂交通管理部门颁发的试车牌照。

- 在坡道上停放时，下坡停放应挂上倒档，上坡停放应挂上一档，并应使用三角木楔等塞紧轮胎。

## 叉车司机安全技术操作规程

- 操作人员属特种作业人员，应进行安全知识和操作技能培训，经理论、实际操作考试合格，持证上岗。叉车司机须取得公安机关颁发的“机动车驾驶证”后方可进行道路驾驶。

- 叉装物件时，被装物件重量应在该机允许载荷范围内。当物件重量不明时，应将该物件叉起离地100mm检查机械的稳定性，确认无超载现象后，方可运送。

- 叉装时，物件应靠近起落架，其重心应在起落架中间，确认无误，方可提升。

- 物件提升离地后，应将起落架后仰，方可行驶。

- 起步应平稳，变换前后方向时，应待机械挺稳后方可进行。

- 叉车在转弯、后退、狭窄通道、不平路面等情况下行驶时，或在交叉路口和接近货物时，都应减速慢行。除紧急情况外，不宜使用紧急制动。

- 两辆叉车同时装卸一辆货车时，应有专人指挥联系，保证安全作业。

- 不得单叉作业和使用货叉顶货或拉货。

- 叉车在叉取易碎品、贵重品或装载不稳的货物时，应采用安全绳加固，必要时，应有专人引导，方可行驶。

- 以内燃机为动力的叉车，进入仓库作业时，应有良好的通风设施。严禁在易燃、易爆的仓库内作业。

- 严禁货叉上载人。驾驶室除规定的操作人员外，严禁其他任何人进入或在室外搭乘。

- 作业后，应将叉车停放在平坦、坚实的地方，使货叉落至地面并将车轮制动住。

- 在车底下进行保养、检修时，应将内燃机熄火、拉紧手制动器并将车轮楔牢。

- 车辆经修理后需要试车时，应由合格人员驾驶，车上不得载人、载物，当需在道路上试车时，应挂交通管理部门颁发的试车牌照。

- 在坡道上停放时，下坡停放应挂上倒档，上坡停放应挂上一档，并应使用三角木楔等塞紧轮胎。

## 卷扬机司机安全技术操作规程

- 卷扬机司机应经过专业培训，并经考试合格取得特种作业人员操作证书后，方可上岗操作。

- 作业前，应检查卷扬系统中的钢丝绳两端固定接头连接牢固；制动装置、离合器、保险轮和滑轮、限位装置、转向滑轮、地锚等应灵活可靠。

- 操作时，司机应听从指挥人员所发出的信号。

- 卷扬机不得超负荷作业，卷扬机启动或停止时，速度须逐渐增大或减小。

- 钢丝绳在卷筒上应排列整齐，作业中卷出时不可全部放完，在卷筒上至少应保留三圈。手绕钢丝绳时不得用手引导。

- 钢丝绳应经常观察检查，不得有结节、扭拱现象。

- 开动卷扬机前的准备和检查工作，应遵守下列规定：

- 清楚工作范围内的障碍物。

- 指挥人员和司机应预先确定联系信号，并熟悉记牢，以便工作协调。

- 重物或指挥人员应在司机视线之内；当指挥人员不在司机视线之内时，应设置逐级指挥。

- 检查各起重部件，如钢丝绳、滑轮、卡扣、吊钩、齿轮等，如有损坏应及时修理。

- 检查传动部分，特别是刹车装置应灵敏可靠。

- 电动卷扬机在工作中经常注意电动机的温度，如发现超过60℃，应停车检修。

- 不得跨越正在工作的卷扬机钢丝绳，施工现场运送人员的卷扬设备和装置应符合《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》DL5162-2002中第10.5节的规定。

- 制动带不得受潮和沾染油污，如因打滑制动失灵时，应立即停止工作，进行清洗和调整。

- 卷扬机、卷扬塔四周，应用围挡围住，无关人员不得进入工作区域内。

- 电动卷扬机在工作中，如遇停电或检查保养时，应将操作手柄置于停止位置上，并立即将电源开关切断。

- 在吊运零碎散件时，应使用吊筐，不得使用无栏杆的平板散装。

- 司机应按指挥人员的信号进行操作，如指挥人员所发出的的信号不够清楚或察觉有安全隐患时，司机可拒绝执行，并通知指挥人员。

- 司机对任何人发出的危险信号均应听从。

- 重物提升过程中，需在空中停留时，除制动器制动外，应使用棘轮保险。

- 工作停工后应切断电源，锁上开关箱。

## 起重工安全技术操作规程

- 起重工应经过专业培训，并经考试合格取得特种作业人员操作证后，方可上岗操作。

- 起重工应健康，两眼视力均不得低于1.0，无色盲、听力障碍、高血压、心脏病、癫痫病、眩晕、突发性昏阙及其他影响起重吊装作业的疾病与生理缺陷。

- 起重工应熟悉并执行《水电水利工程施工通用安全技术规程》DL/5370—2007第9章有关规定。

- 作业前应将任务了解清楚，确定可靠的工作方法，作业人员以任务和方法均无疑问后，方可开始作业。工作中应严格执行施工安全技术措施。

- 使用的工器具，其技术性能和完好情况应符合安全规定。工器具用毕应妥善维护保管。

- 起重作业中，未经批准，不得对起重机的各部件进行改装或更换。

- 在高压线路或带电体附近作业时，起重臂、钢丝绳、吊钩、重物应按规定要求与高压线路或带电体保持相应的安全距离。

- 已吊起的重物做水平方向移动时，应使重物重物高出最高障碍物不小于0.5m；严禁任何人在吊件下停留或作业。

- 制造安装扒杆式起重设施，应严格执行技术措施方案，各式扒杆的端部应牢固。上端应用缆绳拉紧，下端栓牢。

- 各台千斤顶同时作业时，千斤顶轴心与重物荷重作用线的方向应保持一致。各台千斤顶的动作应同步、均衡。

- 锚定手摇绞车或电动卷扬机的地锚，应有足够的深度，其结构强度应加以验证。

- 安装卷扬机时，应使卷筒与钢丝绳工作方向垂直。第一个导向滑轮至卷筒的水平距离不应小于6m。

- 用手动卷扬机提升重物时，棘轮卡子片应在棘轮轮齿上。

- 手动卷扬机工作完毕后，应取下手柄。

- 电动起重机在运转中变换方向，应待停稳，再开始逆向运转，运转速度应由慢到快，逐档进行。

- 司索人员在起重作业中应执行下列规定：

- 对使用的吊索、吊链、卡扣等工器具进行检查合格后方可使用。

- 应按照施工技术措施规定的吊点、吊运方案司索。

- 不得人员乘坐吊车吊钩进行升降。

- 不得对埋在地下的重物司索、起吊。

- 在吊运零碎散件物品时，应使用吊筐，不得使用无栏杆的平板散装。

- 捆绑边棱角锋利的物体，应用软物包垫。

- 严禁将锚固在地上的附着物和其他杂物与重物捆绑在一起。

- 重物绑扎牢固，吊索夹角不得大于60°。

- 吊钩应在重物的重心线上，不得在倾斜状态下拖来重物。

- 起吊大件或体型不规则的重物时，应在重物上栓挂引绳。

- 起吊重物离地面10cm时，应停机检查绳扣、吊具和绑扎的可靠性，确认无问题后，方可继续起吊。

- 重物吊至指定位置后，应放置平稳、确认无误后，方可松钩解锁。

- 起重指挥人员应遵守下列规定：

- 在起重作业中，指挥人员应是唯一的现场指挥者，并不得脱岗。

- 起重作业指挥人员应使用对讲机或指挥旗与哨音或标准手势与哨音进行指挥。

- 应按照施工技术措施规定的吊运方案指挥。

- 指挥两台起重机抬一重物时，指挥者应站在两台起重机司机都能看到的位置。

# 第五章 土石方工程相关工种

## 推土机司机安全技术操作规程

- 司机应经专业培训，并经考试合格取证后方可上岗操作。

- 操作前应检查燃油、润滑油、液压油等符合规定，各系统管路无泄漏，各部机件无脱落、松动或变形；各操纵杆和制动踏板的行程、履带的松紧度或轮胎气压应符合要求；设备的前后灯应工作正常。

- 发动机启动前应做好下列准备工作：

1、检查发动机机油油位。

2、检查液压油和燃油箱的油位。

3、检查冷却水箱的水位。

4、检查风扇皮带的张紧度。

5、检查空气滤清器指示器。

6、检查各润滑部位并加添润滑油。

7、将离合器分离，将各操纵杆置于停车位置。

- 启动发动机时，严禁采用拖、顶的方式进行启动。

- 发动机启动后的注意事项：

1、怠速运转5min以上使水温达到运行温度后方可运行操作。

2、查看各指示灯、仪表指针读数均处于正常范围内。

3、检查离合器、刹车和液压操作系统等应灵活可靠。

4、无异常的振动、噪声、气味。

5、机油、燃油、液压油和冷却水应无渗漏现象。

6、发动机运转正常后蜂鸣器鸣叫应自行消失；在行驶或作业中蜂鸣器鸣叫时，应立即停车检查，排除故障。

- 发动机运转时，不得在推土机机身下面进行任何作业。

- 推土机行驶前，不得有人站在履带或刀片的支架上。应检查设备四周无障碍物，确认安全后，方可启动。设备在运转中严禁任何人员上下或传递物件。

- 推土机在横穿铁路或交通路口时，应左右瞭望，应注意火车、汽车和行人，确认安全后方可通过。通过桥、涵、堤、坝等，应了解其相应的承载能力，低速行驶通过。

- 推土机上下纵坡的坡度不应超过35°，横坡行驶的坡度不应超过10°。

- 推土机在深沟、基坑及其他高处边缘地带作业时，应谨慎驾驶，铲刀不应越出边缘，重型推土机铲刀距边缘不宜小于1.5m。后退时应先换档，方可提升铲刀进行倒车。

- 进行保养检修或加油时，应放下刀片关闭发动机。如需 检査刀片时，应把刀片垫牢，刀片悬空时，严禁探身于刀片下进行检查。

- 给推土机加油时，不得抽烟或接近明火，加油后应将油渍擦净。

- 推树作业时，树干不得倒向推土机及高空架设物。推屋 墙或围墙时，其高度不宜超出2.5m。不得推带有钢筋或与地基基础连接体的混凝土桩等建筑物。

- 在陡坡上行驶时，不得拐死弯。推土机上下坡或超越障 碍物时应采用低速档，上坡不应换档；推土机下长坡时，应以低速档行驶，严禁空档滑行。

- 推土机在工作中发生陷车时，严禁用另一台推土机的刀 片在前后顶推。

- 推土机发生故障时，无可靠措施不得在斜坡上进行修理。

- 数台机械在同一工作面作业时，应保持一定距离：前后 相距不少于8m，左右相距在1.5m以上。

- 作业时，应观察四周无障碍。

- 牵引其他机械设备时，钢丝绳应连接可靠，并应有专人负责指挥。起步时，必须鸣号低速慢行，应待钢丝绳拉紧后方可逐渐加大油门。在坡道或长距离牵引时，应采用牵引杆连接。

- 操作人员离机时，应把刀片降到地面，将变速杆置于空 档位置，再接合主离合器。

- 原地旋转和转急弯时，应在降低发动机转速的情况之下进行。

- 越障碍物时，应低速行驶，至障碍物顶部，在将要向前 倾倒的瞬间将车停住，待履带前端缓慢着地后再平稳前进。

- 上坡途中当发动机突然熄灭时，应首先将铲刀放置地 面或锁住制动踏板，待机子停稳后断开主离合器，将变速杆放在空档位置，然后继续启动发动机。严禁溜车启动。

- 推土机在深沟、基坑或陡坡地带作业时，应有专人指挥 引导。

- 在崎岖地面应低速行驶，刀片宜控制在离地面约 400mm即可，不可上升过高，以保持车身稳定。

- 推土机短距离行驶距离不宜超过10Km，应注意检查和 润滑行走装置。

- 当推土作业遭到过大阻力，履带产生打滑或发动机出现 减速现象时，应立即停止铲推，不应强行作业。

- 推土机停机应注意以下几点：

1、推土机应停放在平坦、安全无任何障碍，且不影响其他车辆通行的地方，严禁停在可能塌方或受洪水威胁的地段。

2、将主离合器分离、落下铲刀，踏下制动踏板，变速杆及进退杆置于空档位置，再接合主离合器。如在坡上停车时，应在履带下端嵌入止滑档块。

3、若停机时间较长，应使发动机低速空转5分钟后停止。停机前，不许将发动机转速升高。

4、在非紧急情况下不应用减压杆停止发动机。

5、寒冷季节应将机身泥土洗净，停于干燥或较硬的地方，放净未加防冻液的冷却水，放泄燃油系统内的积水，将液压缸活塞杆表面的水滴擦净。

## 挖掘机司机安全技术操作规程

- 挖掘机司机应经专业培训，并经考试合格持证上岗操作。

- 给设备加油时周边应无明火，严禁吸烟。

- 发动机启动前的准备工作：

1、检查发动机机油油位。

2、检查液压油和燃油箱的油位。

3、检查冷却水箱的水位。

4、检查风扇皮带的张紧度。

5、检查空气滤清器指示器。

6、检查各润滑部位并加添润滑油。

7、将离合器分离，将各操纵杆置于停车位置。

- 启动发动机时，不得采用拖、顶的方式进行启动。

- 发动机启动后的注意事项：

1、怠速运转5min以上使水温达到运行温度后方可运行操作。

2、查看各指示灯、仪表指针读数均处于正常范围内。

3、检查离合器、刹车和液压操作系统等应灵活可靠。

4、无异常的振动、噪声、气味。

5、机油、燃油、液压油和冷却水应无渗漏现象。

6、发动机运转正常后蜂鸣器鸣叫应自行消失；在行驶或作业中蜂鸣器鸣叫时，应立即停车检查，排除故障。

- 发动机起动后，任何人员不得站在铲斗和履带上。

- 挖掘机在作业时，应做到“八不准”：

1、不准有一轮处于悬空状态，用以“三条腿”的方式进行作业。

2、不准以单边铲斗斗牙来硬啃岩体的方式进行作业。

3、不准以强行挖掘大块石和硬啃固石、根底的方式进行作业。

4、不准用斗牙挑起大块石装车的方式进行作业。

5、铲斗未撤出掌子面，不准回转或行走。

6、运输车辆未停稳前不准装车。

7、铲斗不准从汽车驾驶室上方越过。

8、不准用铲斗推动汽车。

- 不得铲斗在满载物料悬空时行走。装料中回转时，不得采用紧急制动。

- 铲斗应在汽车车箱上方的中间位置卸料，不应偏装。卸料髙度以铲斗底板打开后不碰及车箱为宜。

- 挖掘机在回转过程中，不得任何人上下机和在臂杆的回转范围内通行及停留。

- 运转中应随时监听各部件有无异常声响，并监视各仪表 指示应在正常范围。

- 运转中不得在转动部位进行注油、调整、修理或清扫工作。

- 不得用铲斗进行起吊作业，操作人员离开工作岗位应将 铲斗落地。

- 不得使用挖掘机的回转作用力来拉动重物和车辆。

- 挖掘机不宜进行长距离行驶，最长行走距离不应超过 5km。

- 在行走前，应对行走机构进行全面保养。查看好路面宽 度和承载能力，扫除路上障碍，与路边缘保持适当的安全距离。道路要坚固可靠，行走时，挖掘机与边缘要保持适当距离。行走时，臂杆应始终与履带同一方向，提升、推压、回转的制动闸均应在制动位置上。铲斗控制在离地面0.5〜1.5m为宜。行走过程中每隔45min应停机检查行走机构并加注滑润油。电动挖掘机还应检查行走电动机的运转情况。

- 上、下坡道时，禁止中途变速或空档滑行。

- 当转弯半径较小时，应分次转弯，不应急拐。

- 通过桥涵时，应了解允许载重吨位并确认可靠后方可通行。

- 行走中通过风、水、管路及电缆等明设线路和铁道时， 应采取加垫等保护措施。

- 冬季行走遇冰冻、雪天时，轮胎式挖掘机行车轮应采取 加装防滑链等防滑措施。

- 电动挖掘机应遵守下列规定：

1、严禁非作业人员接近带电的设备。

2、挖掘机行走时，应检查行走电动机运行温度情况和电缆无损坏。人力挪移电缆时，人员应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

3、所有的电气设备，应由专业电气人员进行操作。

4、处于接通电源状态的电气装置，不得进行任何检修工作。

5、电气装置跳闸时，不得强行合闸，应待查明原因排除障碍后方可合闸。

6、应定期检查设备的电气部分、电磁制动器、安全装置灵敏可靠。

7、在有水的工作面挖渣时，应防止电源接线盒进水，接线盒距离水面的高度不应少于20cm。

- 停机应遵守下列规定：

1、挖掘机应停放在坚实、平坦、安全的地方，不得停在可能塌方或受洪水威胁的危险地段。

2、停放就位后，将铲斗落地，起重臂杆倾角应降至40°~50°位置。

3、以内燃机为动力的挖掘机，停机前应先脱开主离合器，空转3〜5min，待发动机逐渐减速后再停机。当气温在0℃以下时，应放净未加防冻液的冷却水。

4、长时间停车时，应做好一次性维护保养工作。对发动机各润滑部位应加注润滑油，堵严各进排气管口和各油水管口。

5、上述作业完毕应进行一次全面检查，确认妥当无误后将门窗关闭加锁。

## 铲运机司机安全技术操作规程

- 操作人员应经过专业培训，经考试合格持证上岗工作。

- 发动机启动前应做好下列准备工作：

1、检查发动机机油油位。

2、检查液压油和燃油箱的油位。

3、检查冷却水箱的水位。

4、检查风扇皮带的张紧度。

5、检查空气滤清器指示器。

6、检查各润滑部位并加添润滑油。

7、将离合器分离，将各操纵杆置于停车位置。

- 启动发动机时，严禁采用拖、顶的方式进行启动。

- 发动机启动后的注意事项：

1、怠速运转5min以上使水温达到运行温度后方可运行操作。

2、查看各指示灯、仪表指针读数均处于正常范围内。

3、检查离合器、刹车和液压操作系统等应灵活可靠。

4、无异常的振动、噪声、气味。

5、机油、燃油、液压油和冷却水应无渗漏现象。

6、发动机运转正常后蜂鸣器鸣叫应自行消失；在行驶或作业中蜂鸣器鸣叫时，应立即停车检查，排除故障。

- 铲运机作业时，不得急转弯进行铲土。

- 铲运机正在作业时，不得以手触摸该机的回转部件；铲斗的前后斗门未撑牢、垫实、插住以前，不得从事保养检修等工作。

- 驾驶员将要离开设备时，应将铲斗放到地面，将操纵杆放在空档位置，关闭发动机。

- 在新填的土堤上作业时，至少应离斜坡边缘1m以上，下坡时不得以空档滑行。

- 铲运机在边缘倒土时，离坡边至少不应小于30cm，斗底提升不得高过20cm。

- 铲运机在崎岖的道路上行驶转弯时，铲斗不应提得太高。 在检修和保养铲斗时，应用防滑垫垫实铲斗。

- 铲运机运行中，严禁任何人上下机械、传递物件，拖把 上、机架上、铲斗内均不得有人坐立。

- 清除铲斗内积土时，应先将斗门顶牢或将铲斗落地再进行清扫。

- 多台拖式铲运机同时作业时，前后距离不得小于10m； 多台自行式铲运机同时作业时，两机间距不得小于20m，铲土时，前后距离可适当缩短，但不得小于5m，左右距离不得小于2m。

- 多台铲运机在狭窄地区或道路上行走时，后机不的强行 超越；两车会车时，彼此间应保持适当距离并减速行驶。

- 在坡度较大的斜坡，不得倒车、铲运或卸土。

- 作业完毕，应对铲运机内外及时进行清洁、滑润、调整、紧固和防腐的例行保养工作。

- 交接班时，交接双方应做好“五交”、“三查”。具体要求如下：

- 交接班应在机上进行。

- 交班人员要为接班人员提供方便，白班应为夜班创造条件，交班前要切实做好机械的例行保养工作，完整填写机械运行记录和维护、保养记录。

- 接班人员应提前15min到达工作岗位、做好接班工作。

- 交接双方要认真做好“五交”、“三查”：即交生产任务，施工条件及质量要求；交机械运行及保养情况；交随机工具及油料、配件消耗情况；交事故隐患及故障处理情况；交安全措施及注意事项。查机械运行及保养情况；查机械运行记录准确完善；查随机工具齐全。发现问题，要查明原因，协商处理，重大问题应向有关部门报告。

- 设备发生故障，应由当班人员处理完毕。若处理时间过长，在取得有关部门同意后，可向接班人转交，转交时应将事故的全部经过、处理情况和意见交待清楚。

- 交接班双方要认真填写接班记录，并共同签字。

## 装载机司机安全技术操作规程

- 司机必须经过专业技术培训，了解机械性能、构造和保养规程，熟悉操作方法和交通规则，并经考试合格，持有驾驶执照，方可单独操作。学员只有在司机的指导下，才许可操作。

- 严禁酒后和精神失常的司机操作。

- 操作时，女同志须把头发扎在帽子里。

- 装载机装有报警蜂鸣器装置。在行驶或作业中蜂鸣器“鸣叫”时，必须立即停车检查，排除故障（发动机刚启动时的“鸣叫”为正常情况）。

- 装载机不能在倾斜度较大的场地上作业；作业区不准有障碍物及无关人员；挖掘时，掌子面不得留伞檐，不得挖顽石，不得利用铲斗吊重物或载人；推料时不应转向。

- 发动机未停止运转前，司机不得离开驾驶室。

- 检查燃油时，不准吸烟，不准用明火照明。

- 夜间或在洞内作业时，机上灯光应齐全完好；作业场地必须有足够的照明。

- 检查保养时，应把机车停放在平坦地面上。检修人员进入车底前，必须用保险装置先将操纵杆锁住。

- 启动发动机前的准备工作：

1、检查发动机机油油位。

2、检查液压油和燃油箱的油位。

3、检查冷却水箱的水位。

4、检查风扇皮带的张紧度。

5、检查空气滤清器指示器。

6、检查各润滑部位并加添润滑油。

7、将离合器分离，将各操纵杆置于停车位置。

- 发动机每次启动时间：KLD-70型不得超过10s；KLD-85Z型不得超过30s。一次启动未成功，须等1~2分钟后方可再次启动。若三次启动不成功，应检查原因，排除故障后方可再次启动。（其它机型的启动，按说明书执行）。

- 冬季启动发动机时，应先将启动钥匙按反时针方向转至预热位置，待发热信号赤热约15~20s后，再把启动钥匙按顺时针方向转到启动位置进行启动。预热时间最长不超过40s。

- 发动机启动后应注意事项：

- 怠速运转5min以上进行暖机，使水温达到运行温度后，方可进行运行操作。

- 检查各仪表指针数值，应在绿色区的正常范围。

3、观察充电指示灯，灯亮表示不充电。

4、应无异常的振动、噪声、气味。

5、机油、燃油、液压油和冷却水应无渗漏现象。

6、发动机运转正常后，蜂鸣器“鸣叫”应自行消失。

- 装载机行驶时应将铲斗提升高地面500mm左右。行驶中不得无故升降或翻转铲斗。

- 装载时应低速进行，不准将铲斗高速猛冲插人料堆的方式装料。铲挖时铲斗切入不宜过深，一般控制在150〜200mm。

- 在斜坡路上停车，不准踩离合器，而必须使用制动踏板，以防切断动力发生溜车事故。

- 停机时，机车应停放在平坦坚实的地面上，不妨碍其他车辆通行的地方，并将铲斗落地。

- 停车前，发动机应急速运转5min，待其温度降低后，使用停机手柄熄火。应防止突然停车熄火。然后，将启动开关转到零位，断开电源，并将各操纵杆置于空挡位置。

- 寒冷季节应全部放净未加防冻液的冷却水，在更换加有 防冻液的冷却水时，应先清洗冷却系统。防冻液的配制，应比当地最低气温再降低10℃。

## 潜孔钻司机安全技术操作规程

- 潜孔钻司机应经过专业技术培训，经考试合格，持证后方可单独操作。司钻人员必须了解本机构造和机械性能，熟知本机的安全操作规程，方准进行操作。

- 钻机的工作地面应平坦，当在倾斜地面作业时，履带板下方应有楔形块塞紧。严禁在斜坡上横向钻孔作业。

- 开机前应充分做好下列各项准备工作：

1、应对钻机的滑架滑板、连接螺丝、拉杆连接、回转机构、 齿轮传动、轴承压盖、空心主轴、提升推进机构、钢丝绳、制动器、离合器、行走机构、传动皮带、链条、履带板、钻杆接头、冲击器、钻头、除尘装置、电缆及其他电气元部件等各部位的操作机构进行全面仔细的检查。使操作系统灵敏、完好，运转系统牢固可靠、工作有效。

2、对各润滑部位加注足够的润滑油（脂）。

3、接通电源，电压变动范围应不超过额定值的-5%~+10%。

4、接好风管，风压应满足设备操作规定。

5、进行湿式作业时，同时应接好水管，其压力应等于或大于风压。管路无渗漏现象。

6、安全用具、工具、易损部件和辅助材料准备齐全。

- 凿岩作业时，应先开动吸尘机。随时观察冲击器的声响及机械运转情况，如发现异常，应立即停机检查，并排除故障。

- 开钻时，应有充足的水量。作业中，应随时观察排粉情况，尤其是向下钻孔时，应加强吹洗，必要时应提钻强吹。有收尘装置的集尘袋应及时清理，破损时应更新。作业人员应该佩戴口罩、面罩等劳保防护用具。

- 钻进中，不应反转电动机或回转减速器，应避免钻杆突然脱扣。

- 应经常注意调整推进机构的松紧程度，排列整齐无挤压现象，绳头牢固。注意检查提升滑轮组和提升推进器上、下行程开关工作的可靠程度。滑架摆动严重时，应减小轴压。

- 应经常检査风水管接头坚固可靠，无跑风、漏水现象。

- 夜间作业，如发生照明故障，应立即停机，并切断工作电源，待修复后方可继续工作。

- 当气压低于392kPa时，应停止钻孔。

- 孔口有人作业时，不得向冲击器送风。拆装钻头时，应关闭回转、提升机构。

- 对传动部位的清扫、注油、修理等工作，都应在停机的状态下才能进行。

- 爆破时应将设备撒退到指定的安全地点避炮，必要时加 以遮盖进行防护。爆破后应及时对设备进行检查。

- 钻机行走应遵守下列规定：

1、行走机构各部传动应灵活可靠，履带板、履带销连接完好。

2、查看供电线路，及时排除故障，路面宽度不应小于3.5m，弯道半径不应小于4m。最大爬行坡度不得超过15°。

3、行走距离超过300m或横跨道路上空的障碍物有碍通行时，应放平滑架和钻臂。穿过带电线路时，钻机各部与导线间的距离不得小于下表规定。

钻机与带电导线的安全距离

| 线路电压（kV） | 1以下 | 1〜20 | 35 〜110 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全距离（m） | 1. 5 | 2 | 4 |

4、在未放平滑架而作较长距离行走时，应拆掉风管、水管，接通行走电机电源。钻头球面离地不小于30cm，冲击器应用卡瓦固持。

5、行走时应有专人指挥，做好上下联络，车后人员应拉好电缆和风、水管路。

- 不得乘坐回转机构上下滑架。遇到6级以上大风时，不准上滑架。

- 不得将钻机电缆敷设在水中或在金属管道上通过。当钻 机整机移位时，随机移动的电缆确需穿越车行过道的，应将电缆穿套绝缘皮套管后嵌入槽沟内进行保护。

## 凿岩台车工安全技术操作规程

- 操作人员应经过专业技术培训，经考试合格，持证后方可单独操作。

- 前进道路上，事先应清理场地，排除障碍物。

- 前进或退出，应有专人指挥，统一信号，台车与牵引车司机应密切配合，行车速度应缓慢。

- 电气部分发生故障，应由专职电工进行检修。

- 最高行走速度不得超过10km/h，最大爬行坡度不得超过14%（约1:7）。车辆下坡时，应用低速档行驶，不得空档溜滑车。

- 检查轮胎气压，臂杆系统、脚制动器应可靠灵敏，电缆支架插销应拴牢。

- 检查电缆卷筒支架插销应拴牢。

- 发动机起动后，应空转3〜5min，以中速空负荷运转，使水温上升至70〜90℃，观察油压、各仪表、指示灯以及各部元件应无异响声音，确认各部正常后，才可开始载负荷运转。

- 台车行驶前，制动气压应达到490kPa以上，松开制动闸后才可起步，不得在制动器系统故障情况下运行。

- 在凿岩或在升降平台上作业时，台车应张开支腿固定，不得移动机体。

- 移动钻臂时，应先退回导杆，使顶点离开工作面。钻臂下不得站人。

- 作业前应先将周围及顶部松碎岩石撬挖干净，裂隙及松 散部位，应采取措施。

- 检查风水管路应无堵塞，接头处应严密可靠，冲洗后将水软管接至台车上。

- 将电源接至台车，检查三相电压应正常，应无漏电现象，指示灯应完好，并检验漏电保护器的可靠性。

- 接通油泵空气开关、启动油泵及空压压缩机，其自动卸荷压力应调至686kPa，检查油泵、电机空转、电流应正常。

- 要合理划分各臂的作业区域，不得两臂在一条垂直线上 同时作业。

- 严禁在岩石破碎、裂隙发育、残孔等处钻孔。

- 作业时应经常观察各信号灯和压力表指示，分析岩石变 化及钎运转情况，严防卡钎或钻杆扭曲。

- 更换钎头时，应将钎杆轻轻顶在岩石上，先拉操纵回转 手柄和冲击手柄，关闭冲洗水之后拉开眼手柄，松开后再慢慢向前推动，即可将钎头敲松。

- 凿岩机停机、保养应遵守下列规定：

1、凿岩作业完成后，收回凿岩机、推进器和臂杆系统，做好拖牵前的各项准备。

2、断开电源，收回电缆，拆除冲洗水软管。

3、发动机怠速运转数分钟，使其温度稍降后，方可熄火。

4、对臂杆系统及推进器滑面进行清洁，加油润滑，并检查其定位压力应正常。

5、电缆和外露部分应无破损、无漏电现象。

6、检查各连接部位，紧固各连接螺栓。

7、按规定对各润滑部位进行润滑，及时添加或更换油料。

## 风钻工安全技术操作规程

- 操作人员应经过专业培训，并应经考试合格后方可上岗操作。

- 凿岩工作应使用捕尘器或采取湿式作业。作业人员应该佩戴口罩、面罩、耳塞等劳动防护用具。

- 开钻前应检查凿岩机各部件无松动，准备好所用的工(器)具和足够的机油。

- 应选择长短适应的钎杆。钎杆应无弯曲，中心孔应不偏斜无堵塞。

- 风管与风钻对接时，应先将管内脏物吹净，再行连接。

- 供风胶管不得缠绕打结，不得采用折叠风管的方法来停止供风。

- 风管接头应连接牢固，并应随时检查，防止脱落伤人。

- 钻孔开孔时，风门应开小，把钎杆的人应戴保护眼镜。

- 开钻时，检查周围应无不稳定的岩石，操作人员两脚应前后侧身站稳。

- 钻孔时，手不得离开钻机风门，不得采用骑马式作业。

- 钻水平孔时，不得用胸部顶住风钻。钻孔前面不应站人。

- 在孔深1.2m以上，应备有长短钎和采用长短钎配套交替 进行钻进，不得采取一根长钎一次钻够深度的钻孔方法。

- 不得在旧孔上重新钻孔。

- 更换钢钎时，应关闭风水阀门。

- 风水管穿过交通通道时，应挖小沟，把管放在沟中盖好。

- 在山坡上拉风管时，应注意山下的人和机械等。

- 钻机停止作业时，应先将风水总阀门关闭，然后再卸风 水管。

- 钻孔完毕，所有机具和风水胶管应放到安全地方。

- 吹炮孔时，吹风管应用转心阀门，并注意前后左右是否有人。严禁采用对折风管停风的方法吹孔。

- 当使用钻机支架时（如立式或横式移动台车等）时，若钎杆和钻机前进方向不一致，应加以调整。

- 气动支架应支牢固，作业时不应滑动。

- 应随时注意顶板岩石因断层破碎及地下水、岩石发育各 种因素而形成的不稳定情况，如发现异常现象，应立即退出。

- 在高处钻孔作业时，作业人员应对搭设的脚手架、作业 平台的稳固性进行安全检查。

- 停钻、撤钻或向前移动气腿时，应先关风门，同时应防 止卡手。拔钎时应注意左右、后边的人员。

- 发现盲炮，严禁强拉导火线和随意处理，应及时通知爆 破工或相关人员处理，需要钻孔引爆时，应在距盲炮30〜50cm 处平行钻孔引爆。

## 爆破工安全技术操作规程

- 爆破作业人员应经过专业培训，掌握操作技能，并经当地设区的市级公安部门考核合格取得相应类别和作业范围、级别的《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。

- 爆破工的职责：

1、保管所领取的爆破器材，不得转交他人，不得擅自销毁和挪作他用。

2、按照爆破指令单和爆破设计规定进行爆破作业。

3、严格遵守爆破安全规程。

4、爆破后检查工作面，发现盲炮和其他不安全因素应及时上报或处理。

5、爆破结束后，应将剩余的爆破器材如数及时交回爆破器材库。

6、定期接受爆破知识和安全操作的培训教育。

- 爆破器材的加工要求：

1、在进行起爆管和导爆管加工时，应在单独专用的加工房内进行，同时应远离爆破器材库，其安全距离应符合规定。 加工好的起爆管和导爆管应分开存放，导爆管上应系上警示标志，加工起爆管时，应用特制的紧口钳子夹紧管体口部边缘。

2、绑炮时若遇药卷过硬时，可用手指将药卷捻松后再慢慢把雷管插人，严禁用力硬插。

3、不得用力将电(磁电)雷管用力硬插入起爆药包内。在插电(磁电)雷管时，应先在药卷一端用竹、木锥子钻成眼后，将雷管顺眼慢慢插人，绑扎时，注意保护雷管封闭口及脚线不受到损伤。

4、在切割导爆索时，应用锋利的刀子，不得用钳子、石头、 铁器砸切。已放人炮孔中的导爆索不得切割。对结块炸药的粉碎，应用木器碾压碎。

5、电雷管在使用前，应检查其导电性，并按电阻大小来选配。

6、爆破人员不得穿化纤类服装和带钉子的鞋，不得携带非绝缘电筒或其他金属用具。不得使用手机。

7、加工电炮时，应使用专用爆破测量仪表，同时应认真检查，确认仪表完好正常并符合标准时，方可使用。

8、加工完毕，应彻底清查现场，核对领出数与加工数应一致。

- 爆破器材领用的要求：

1、应严格领退手续，填写爆破单据应真实、明细，注明工程项目及单位、时间、地点、班次、领用数量、发放人、领用人和施工单位，并需发放人、领用人和施工负责人三方签字方能生效，各签字人应对工作面实际耗材的数量负责核实。

2、每班爆破作业工作完成后，应及时清理。经核查实耗数量无误后，将现场剩余的爆破器材如数退库登记。

3、不使用的起爆药包，应由爆破工组长负责按规定退库。

- 爆破器材的搬运要求：

1、爆破器材在搬运、装卸时，应轻拿轻放，不得抛掷，雷管与炸药不得混装运输。

2、运输爆破器材的汽车不得停留在人员密集的地方，车上应示有醒目的警示标志；押车人员严禁吸烟及带火种。

3、从爆破器材库领出的各种起爆破器材送往施工现场时，应根据背运人员的体力强弱来负重。

4、往现场运送爆破器材途中，运送人员不得吸烟；不得在明火处休息；不得靠近汽车排气管和电力线路。

5、爆破器材运到工作面时，应与明火、机械设备、电源及供电线路等保持一定的安全距离，并应设专人看守。

- 爆破作业的要求：

1、爆破人员在起爆前，应迅速撤离至安全坚固牢靠的避炮掩蔽体处，所撤退道路上不应有障碍物。

2、用于潮湿工作面的起爆药包，在放入雷管的药卷端口部，应涂防潮剂。在潮湿地点采用电力方法起爆时，应使用防水绝缘材料的雷管起爆。

3、爆破5min后，方可进入爆破作业地点检查，如不能确认有无盲炮，应经过15min后才能进入爆区检查。

4、所有装好的电炮，应一次合闸同时起爆。

5、电力起爆宜使用闸刀开关，装置盒均应装箱上锁，从进入现场装药至起爆的全部时间内，应指定专人负责看管。应听从统一信号来控制合闸时间。

6、如果通上电流而未起爆，则应将母线从电源上解下连成短路，锁上电闸箱，待母线断5min后，沿母线进入工地检查拒爆原因。

7、爆破工在爆后主要检査：确认有无盲炮；有无危坡、坠石；地下爆破有无冒顶、危石存在；支撑是否被破坏；炮烟是否排除。

- 当隧洞倾斜角大于30°时，应采用电力起爆方式。

- 不得用导爆索、导爆管当绳子上下吊东西、捆绑炸药和代替安全绳使用。导爆索装好或联网后，应指定专人看守，严禁无关人员进入现场。在爆破作业现场工作面的周边50m范围内严禁有其他施工机械作业。

- 在水下或潮湿的条件下使用导爆索时，应将索端涂以防潮剂或戴防潮帽进行密封处理。防水炸药使用前，应对药卷的防水性进行检查。

- 电爆网装药前，首先检查工作面的电源，若杂散电流达到30mA以上时，不得装药联网。

- 装药前，爆破工应察看爆破影响范围内施工现场的情 况。特别是永久建筑物及设备、机械距离远近，若存在安全隐患应及时采取措施。

- 装药和堵塞应使用竹、木制作的炮棍，不应用力猛捣，不得用金属棍棒装填。

- 起爆前，必须将剩余爆破器材撤出现场，运回仓库，不得藏放于工地。

- 爆破工在从事不同级别的洞室、深孔、拆除等各种爆破作业和在深井、含有瓦斯、粉尘，高温等特殊环境下进行上述工程爆破作业时，应遵守《爆破安全规程》GB6722有关规定和进行分级管理的要求，应按爆破设计方案和警戒要求做好相应的安全防护工作。

## 撬挖工安全操作规程

- 撬挖工应在爆破查炮确认完毕后，方可进人工作面进行撬挖。撬挖现场工作面应有足够的照明亮度。

- 爆破后，对破碎、松散的岩石或孤石，必须撬挖清除后，方可进行其他工作。遇有松动大块石，人力不能撬除时，可用少量药包进行爆破处理。

- 撬挖顺序一般应先近后远、先顶部后两侧、先上后下进行；两人以上同时撬挖应保持一定的安全距离。

- 撬挖工作面的下方，严禁做其他工作，不准站人和通行，并 有专人监护警戒和指挥。

- 撬挖时，作业人员应站在安全地点，保障个人安全。如发现岩石破碎极可能有坍落危险时，应立即停止撬挖并设明显警示标志，报告有关人员处理。

- 撬棍撬大石时，不应将撬棍端紧抵胸腹部；在平地撬大石时，不应将撬棍放在肩上用力。

- 正在撬挖工作面的附近，风钻、装岩机及其他震动、噪音较大的施工机械、设备等均应停止运转。

- 爆破后在棚架上进行顶部撬挖时，应有防护措施，并详细检查岩石情况，可能掉落的岩石应及时处理。

- 蹬梯撬挖时，梯子应牢固可靠，并有专人监护。

- 使用反铲挖掘机撬挖作业时，应按挖掘机司机有关规定执行。

- 在高处撬挖施工，作业人员腰部应系安全绳，并适时对安全绳磨损和拴挂处情况进行受力检查。

# 第六章 基础处理工程相关工种

## 钻探灌浆工安全技术操作规程

- 拆、装钻架时应分工明确，应有专人指挥。

- 安装钻架前应对架腿、滑轮、钢丝绳等进行检查，架腿、滑轮、钢丝绳等应符合安全要求；上架时，作业人员不得穿容易滑跌的硬底鞋，应系好安全带。工具、螺丝等应放在工具袋中。

- 拆、装钻架时，严禁架上、架下同时作业，钻架及所有机械设备的各部位螺丝应上紧，铁线、绳子应捆绑结实。

- 机械传动的皮带或链条应配备防护罩，机械的安装应平稳可靠。

- 钻架若整体移动时，移动前应清除移动范围内的障碍物， 用人抬起钻架时，离地面不应超过30cm，做到同起同落。

- 开动钻机时应对各机件进行检查，各机件的状态应正常； 离合器应灵敏可靠；在确认机器转动部位无人靠近后，方可开机。

- 操作离合器应平稳，严禁离合器处于似离不离的状态。

- 钻机需要变速时，应先确认机械正常运转，再拉开离合器，切断动力再变速。

- 机械转动时不得拆装零件和擦洗运转着的部位。

- 对机械各部位应经常检查，发现异常现象应及时采取措施处理。

- 升降钻具、灌浆机具过程中应遵守下列规定：

1、钻具升降过程中，操作人员应注意天车、卷扬和孔口部位。

2、提升的最大高度，以提引器距天车不得小1m为准；遇特殊情况时，应采取可靠安全措施。

3、操作卷扬，不应猛刹猛放；任何情况下都不得用手或脚直接触动钢丝绳，如缠绕不规则时，可用木棒拨动。

4、孔口操作人员，应站在钻具起落范围以外，摘挂提引器时，应注意回绳碰打。

5、起放各种钻具，手指不得伸入下管口提拉，不得用手去试探岩芯，应用一根有足够拉力的麻绳将钻具拉开。

6、孔口人员抽插垫叉时，不得手扶垫叉底面，跑钻时不得抢插垫叉。

- 灌浆作业应遵守下列规定：

1、灌浆前，应对机械、管路系统进行认真检查；检查栓塞卡，其位置应正确、应卡牢、管路连接应可靠。

2、对高压调节阀应设置防护设施。

3、处理搅浆机机内故障时，传动皮带应卸下。

4、灌浆中应有专人控制高压阀门并监视压力指针摆动。

5、在运转中，安全阀应确保在规定压力时动作；经校正后不得随意调节。

6、对曲轴箱和缸体进行检修时，不得一手伸进试探，另一手同时转动工作轴，更不得两人同时进行操作。

- 泥浆搅拌机进料口及皮带、暴露的齿轮传动部位应设有 安全防护装置及防护罩。

- 施工人员进入搅拌槽内检修作业之前，应切断电源，开关箱应上锁，并挂上“有人操作，严禁合闸！”的警示标志。

- 使用泥浆泵输送泥浆时，应遵守下列规定：

1、启动前应检查泥浆泵及防护装置并拧紧所有紧固件，泥浆泵应安装周正平稳，防护装置应完好；检查连杆衬瓦间、十字头销间和曲柄轴轴径间等各部位间隙应符合要求，齿轮箱内及各摩擦部位润滑油应足量和清洁；检查离合器应灵敏有效。

2、检查压力表和安全阀，压力表应指示正确，安全阀应开启灵活。

3、检查泥浆泵皮带，其位置应正确、松紧程度应适当、防护罩应完好。

4、不得在运转时修理机器及调整零件。机器各部应无冲击声，排水应均匀，应无漏油漏水。

5、输送泥浆后，应立即用清水清洗泵体内积存物，冬季施工停泵时间较长时，应放净泵体内莲蓬头和管路中的冲洗液，并用清水清洗干净。

# 第七章 砂石料及混凝土工程相关工种

## 筛分工安全技术操作规程

- 筛分机械运行人员，应经过专业培训，并应经考试合格 后方可上岗操作。

- 作业人员进行设备巡视、操作或值班处所噪声超过国家 卫生标准值时，应佩戴防噪耳塞或耳罩。在干法生产工艺场所作业时，还应佩戴防尘口罩或防尘面罩。

- 设备运转时，作业人员不应在输料皮带下方和转料斗、 振动筛周围停留。

- 作业人员应做好设备维护保养工作，保持设备、环境清 洁卫生。清扫工具不得触及设备传动或转动部位，不得对运转中的设备进行清扫作业。

- 工作中应定期检查维护作业范围内的安全防护设施、防 尘设施、警示标志。

- 应按规定做好设备运行记录和交接班记录。

- 圆、直线振动筛的操作要求：

（一）开机前应进行下列检查和准备工作：

1、检查两侧震动器油面高度。

2、检查激振器应无卡死、别劲现象。

3、检查螺栓、三角皮带及皮带轮。

4、检査运动部件与固定物之间的间隙（如入料、排料溜槽及筛下漏斗与筛子的距离不得小于80mm)。

5、检查电机接线、转向（直线筛两电机必须反转）。

6、检查各润滑部件润滑脂。

7、检查振动器通气孔。

8、检查振动筛周围障碍物。

9、检查电气设备绝缘性能、接地、接零。

10、检查电源、生产用水。

11、检查中发现异常情况应立即处理并记录，发现问题，应请专业人员维修。

（二）启动运行应遵守下列规定：

1、启动前，应发出开机信号。

2、应空载启动，待机械运转正常后开始给料。

3、开机时出现异常声响、弹簧异常跳动或振动器出现温度急剧上升等，应立即停机检查。

4、工作中应定期检查轴承温度，轴承温度不宜超过75℃，新安装振动筛温度可略高，但运转8h后应逐渐下降至正常，否则应停机检查油的级别、油位和油料清洁度。

5、工作中应定期检查振动筛频率、振幅、螺栓紧固、皮带松紧度等。

（三）停机应遵守下列规定：

1、先停给料机，待筛面上无物料后再停机。

2、事故停机后，应清除给料机和筛面上的物料。

3、振动筛停机时共振幅不得大于工作振幅的5倍，否则应检修。

- 振动给料机的操作要求：

（一）开机前进行下列检查和准备工作：

1、检查激振装置润滑油油位、通气孔及螺栓。

2、检查设备周围障碍物。

3、检查各紧固件。

4、检查工作电源。

5、检查设备绝缘、接地、接零。

6、检查中发现异常情况应立即处理并记录，发现严重问题，应请专业人员维修。

7、以上各项检査正常和准备工作完成后，发出开机信号。

（二）启动运行应遵守下列规定：

1、启动前，应发出开机信号；空载启动，待运转正常后开始给料。

2、驱动电机和皮带的防护罩应完好，皮带应保持一定张力。

3、工作中，应保持给料机上一定物料量，降低物料下落对给料机的直接冲击。

4、定期检查应无异常振动和声响。

5、定期检查各连接螺栓。

6、定期检查各润滑部位润滑脂。

7、定期检查给料机振幅、电机电流及温升。

8、定期观察给料机横向摆幅。

9、定期检查各吊挂件松紧程度，检查料机与料斗、皮带应无碰撞现象。

10、惯性振动器应每使用2个月对轴承加注一次润滑脂，高温季节应每月加注一次。

（三）停机应遵守下列规定：

1、先停止给料，待筛面上无物料后再停机。

2、事故停机后，应清除给料机和筛面上的物料。

- 螺旋洗砂机的操作要求：

（一）开机前应进行下列检查和准备工作：

1、检查电机、减速器及各润滑部位。

2、检查三角皮带张紧度。

3、检查电源、生产用水。

4、检查水槽内障碍物。

5、检查中发现异常情况应立即处理并记录，发现严重问题，应请专业人员维修。

6、以上各项检查正常和准备工作完成后，发出开机信号。

（二）启动运行应遵守下列规定：

1、定期检査各紧固件。

2、定期检查减速器及润滑部位。

3、定期检查电机、轴承温升。

4、定期检查各传动、转动部位应无异常振动和声响。

5、定期观察螺旋转动时衬板与槽体应无碰擦现象。

6、对新安装设备，减速机润滑油在第一次注油运转一周后应更换新油，以后可每隔6个月更换一次，在高温或潮湿环境使用应缩短换油周期。

7、洗砂机箱体下支座及上支承应每班加注一次润滑油。

8、洗泥机启动前，应发出开机信号；工作时，人员不得沿螺旋转动体、水槽边缘通行或触及旋转部件。

（三）停机应遵守下列规定：

1、在水槽内清洗物料排完后停机。

2、事故停机后，应清除水槽内物料。

## 皮带机工安全技术操作规程

- 皮带机工应熟知《水电水利工程施工通用安全技术规程》DL/5370-2007中的相关规定。

- 皮带机工在工作时间，工装应合身利索，不得穿肥大宽松衣物和大衣，衣物上不得有飘带等装饰，上装应系好衣扣和袖扣。

- 全面检查皮带机的电气和机械部分：如电机、电缆、控制设备、减速箱、传动齿轮、联轴节、拉紧装置、挡板、刮板、支架、托辊等应良好、齐全，调整器应适当，皮带松紧应合适。

- 启动前应检查尾轮不应被砂、土杂物塞住；前后防漏板（溜子）不应有割皮带之处；拉紧装置应良好；检查减速箱油位及润滑情况，松开夹轨器为槽形导轮和反向压辊加注黄油。

- 如皮带机长期未用，应检查电机和控制设备的绝缘电阻，其值不得少于0.5MΩ。

- 检查电源电压，其波动值不应超过额定电压的±20V。

- 各部位经检查确认正常后，应先发出开车信号，操作台方可起动开车，操作人员不得离开岗位，应监视电动机正常地起动和运转。

- 皮带机运转后，各部位正常运行。如发现异常情况，应立即切断电源，停车后进行处理，检查各辊是否漏电，电机和辊筒轴承温度是否正常。

- 运转中不得更换托辊，不得用木棒，铁锹，撬棍等去撬筒内的泥砂、石头、冰块、混凝土料等。

- 皮带机空转并达到稳定速度后，方可通知放料。开始下料时应控制放料速度，使漏斗均匀下料，不得超负荷运转和超负荷启动。

- 在运转中不得在转动齿轮、联轴节上和其它传动部位打扫卫生。

- 一般空载不得连续启动超过3次，若不能启动，应查找原因。

- 如需停车处理故障，应先发出停止送料信号。

- 出现危及重大机械和人身安全的故障时，应发出紧急停车信号，紧急停车。

- 数台皮带机作串联运送物料时，应等第一台皮带达到正常运转后，才能开动第二台，依次启动至全部运送系统达到正常后，方可开始运输物料。

- 皮带上的物料全部卸完后，方可停车，停车后应将拉闸断电，锁闭闸箱

- 保养和修理应停车进行。

- 运送大块物料时，皮带两边应装置挡板或挡栅。

- 皮带跑偏，应立即纠正。不得使用非专用工具工作。

- 轴承发热超过正常温度时，应进行下列各项检查：

1、轴承润滑应良好。

2、轴承应列松动，轴承不得与轴承盖相摩擦。

3、传动链条应松紧适度。

- 在作业中，遇电源突然停电或因机器部分发生故障而引起机组总控制开关的跳闸，应立即将启动手柄拨到“停车”位置，并拉开隔离开关，待来电或修理后再按顺序开车启动。

- 皮带机停车后，应遵守下列规定：

1、擦拭皮带机各部件，断开所有电闸，锁闭闸箱，关闭工作灯。

2、清理机尾积渣和刮板、挡板上的淤泥及杂物，清理环境，打扫卫生。

3、整理好工具，填写运转记录，做好交接班手续。

- 无论皮带机处理何种工况，横穿皮带机应走人行栈桥，严禁从皮带上直接跨越。

## 拌和楼运转工安全技术操作规程

- 计量员应遵守下列规定:

1、配料时，作业人员应偏离下料斗一定距离。如弧门卡牢，应从侧面捅料。处理骨料堵塞卡死时，严禁用手掏摸。

2、在衡量过程中发现问题，应立即与操作员取得联系。检修处理时，应切断电源。

3、使用电子秤计量时，其传感器螺纹吃力不得小于3牙，并拧紧螺帽。作业前，各衡量斗弧门应关闭严密。

4、不生产时，衡量斗中不得存料。处理积料，应通知操作员和拌和层作业人员。

- 操作员应遵守下列规定：

1、送电前应先与计量员和拌和机层作业人员取得联系，合上电源后检查控制台及配电盘内各种电气装置。

2、在确认机电设备处于正常状态后，发出开车信号与各层联系，在接到允许开车的回复信号后，方可依次启动。

3、操作员应注意观察各部位情况，若发现误配、超秤、欠秤或其他事故，应立即停止配料或卸料，处理完毕后方可继续操作。

4、处理故障时，应先切断电源。

- 拌和机操作员应遵守下列规定：

1、啮合齿轮和搅拌筒跑道间不得夹有杂物。搅拌筒内应无存料和异物。

2、接操作员开机信号后，应立即离开搅拌筒至安全位置。发现故障即与操作台取得联系，正常情况均由操作员停车，特殊情况才可用安全开关停重车。

3、分料机构（如旋转料斗、叉管、伸缩套筒等）应畅通，检修孔平时应密封。

4、下料斗上部走道上的外溢积料，应及时清理。

5、检查搅拌筒内混凝土质量或取样时，应与操作员取得联系，检查时应站在搅拌筒倾倒位置的两侧，不得将头、手伸进筒内。

6、清理、保养及处理故障时，应与操作台取得联系，并切断相应部位的电源、气路，固定好搅拌筒位置。进入筒内前，电源、气路闸阀门处应悬挂“有人作业、禁止合闸/开闸”的警示标志，人员进入筒内后，外面应有专人监护。

- 出料员应遵守下列规定：

1、生产前应全面检查出料层设备，出料层设备应完好；集料斗应关闭，斗下不得站人。

2、在确认运输混凝土的吊罐、汽车等对准下料口后，方可发出信号卸放混凝土。

3、混凝土在集料斗内滞料起拱时，作业人员不得站在出料口直接向上捅料。清除余料应发出信号，并应招呼来往行人、车辆。

## 模工安全技术操作规程

- 用手锯锯开小木料时，应用脚踏牢木料的一端，当锯近 末端时应轻拉。

- 凿眼时，凿把不得过度倾斜，凿柄和木料之间的角度不 应太大。

- 斧头劈削木料时，应防止木料上硬节弹出。

- 使用斧头或铁锤时应检查木柄，木柄应牢固装紧。

- 有钉子的木板，应将钉子砸弯或拔出。

- 工作室内不得吸烟。

- 操作电刨、电锯等电动机具前，应先对绝缘进行检查，绝缘应良好，防护装置应齐备、有效，机件连接应牢固、可靠，冷却水管应通畅。经检查试车合格后，方可正式操作。

- 使用电刨、电锯等电动木工工具时，应遵守电动机具的安全操作规定。

- 模板及材料运输应遵守下列规定：

1、搬运前，应根据实际情况选择合适的交通路线，并检査沿路路况，沿路应无障碍物。

2、搬运模板及模板构件，应放在指定的地点并码放整齐，在脚手架上放料应均勻摆开，且不得超过负荷。

3、使用平（拖）车搬运大（特种定型）模板时，应对模板进行可靠的固定，若有“三超”（超长、超高、超重）时应事先检查交通线路，做好沿线的安全工作。

- 模板安装应遵守下列规定：

1、作业前应检查模板、支撑等构件，模板、支撑等构件应符合安全要求，钢模板应无严重锈蚀和变形，木模板及支撑材质应合格。

2、模板工程作业高度在2m及以上时应设置安全防护设施，高空作业应挂好安全带。

3、登高作业应遵守《水电水利工程施工通用安全技术规程》DL/5370-2007的有关规定。

4、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。

5、作业时，木工工具应放在工具袋或工具套中，上下传递应用绳子吊送，不得拋掷。

6、起吊模板前，应检查模板结构，模板结构应牢固可靠。起吊时，应有专人指挥。

7、不得在悬吊式模板和高空独木上行走；不得在模板拉杆和支撑上攀爬。

8、不得使用不合格的材料。顶撑应垂直，底端平整坚实，并加垫木。木楔应钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑固定。

9、基础及地下工程模板安装时，应检查基坑边坡的稳定情况，应无裂缝或塌方的危险，基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料；向槽（坑）内运送模板等构件时不得抛掷。使用起重机械运送时，起重构件下方不得站人。上下平台应设梯子，模板材料应平放，不得靠在槽（坑）边上，分段支模时，应随时加固。

10、模板的立柱顶撑应设牢固的拉杆，不得与不牢靠的临时物件相连接，模板安装过程中不得间歇，柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等应安装牢固成整体后，作业人员才可离开。

11、立柱支模，每根立柱接头以及斜拉杆及水平拉杆的接头不应超过两个。采用双层支柱时，应先将下层固定后再支上层，上下应垂直对正，并加斜撑。

12、组装立柱模板时，四周应设牢固支撑，如柱模在6m以上，应将几个柱模连成整体。支设独立梁模应搭设临时操作平台，不得站在柱模上操作和在主梁底模上行走和立侧模。

13、支立圈梁、阳台、挑檐、雨罩模板时，其支柱斜撑均应支实，拉杆应牢固，应设立脚手架和作业平台，操作人员应挂牢安全绳（带）。

14、楼板顶留孔洞应加盖板，或挂安全网，并设警示标志。

15、使用桁架支模和吊模时应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。

- 模板拆除应遵守下列规定：

1、模板的拆除，应按分段分层从一端退拆。

2、模板拆除时，应先拆非承重模板，后拆承重的模板及支撑。在拆除小钢模板组成的顶板模板时，不得将支柱全部拆除后一次性拉拽拆除。已拆活动的模板应一次性连续拆完，方可停歇，工完前，不得留下松动和悬挂的模板。

3、拆支柱时应先拆板柱，后拆梁的支柱。拆除时不得硬撬、硬砸，不应采用大面积同时撬落和拉倒。

4、拆模作业时，应设警戒区，下方不得有人进入。拆模作业人员应站在平稳牢固的地方，保持自身平衡，不得猛撬。

5、拆除梁、桁架等预制构件模板时，应随拆随加顶撑支牢。

6、拆下的模板应用溜槽或拉绳徐徐溜放，并及时清理。

7、吊运大型整体模板时，应拴结牢固，且吊点平衡，吊装、运输大型模板时，应用卡环连接，就位后应拉接牢固稳定可靠后，方可拆除吊环。

8、拆电梯井及大型孔洞模板时，下层应设置安全网等防坠落措施，并设警戒人员。

- 木模板的安装和拆除还应遵守以下规定：

- 支、拆模板，不应在同一垂直面内立体作业。无法避免立体作业时，应设置专项安全防护设施。

- 高处、复杂结构模板的安装于拆除，应按施工组织设计要求进行，应有安全措施。

- 上下传送模板，应采用运输工具或绳子系牢后升级，不得随意抛掷。

- 模板不得支撑在脚手架上。

- 支模过程中，如遇中途停歇，应将模板支牢加固；拆模间歇或中途停歇时，须将已活动的模板、支撑等拆除运走并妥善放置，并把活动件放置稳妥。

- 模板上如有预留孔（洞），安装完毕后应将孔（洞）口盖好。混凝土构筑物上的预留孔（洞），应在拆模后将孔（洞）口盖好。

- 模板拉条不应弯曲，拉条直径不小于14mm，拉条与锚环应焊接牢固。割除外露螺杆、钢筋头时，不得任其自由下落，应采取安全措施。

- 混凝土浇筑过程中，应负责检查、维护模板，发现变形走样，应立即调整、加固。

- 拆模时的混凝土强度，必须达到国家现行的《水工混凝土施工规范》所规定的的强度。

- 高处拆模时，应有专人指挥，并标出危险区，应实行安全警戒，暂停交通。

- 拆除模板时，操作人员严禁站在正拆除的模板上。

- 钢模板的安装和拆除还应遵守以下规定：

- 对拉螺栓拧入螺帽的丝扣应有足够的长度，两侧墙面模板上的对拉螺栓孔应平直相对，穿插螺栓时，不得斜拉硬顶。

- 钢模板应边安装边找正，找正时不得用铁锤猛敲或撬棍硬撬。

- 高处作业时，连接件应放在箱盒或工具袋中，严禁散放；扳手等工具应用绳索系挂在身上，以免掉落伤人。

- 组合钢模板装拆时，上下应有人接应，钢模板及配件应随装拆随装运，严禁从高处扔下。中途停歇时，应把活动件放置稳妥，防止坠落。

- 散放的钢模板，应用箱架集装吊运，不得任意堆捆起吊。

- 用铰链组装的定型钢模板，定位后应安装全部插销、顶撑等全部连接件。

- 架设钢模板、钢排架上的电线和使用的电动工具，应使用安全电压。

- 大模板的安装和拆除还应遵守以下规定：

- 放置大模板前，应进行场内清理。长期存放应用绳索或拉杆连接牢固。

- 未加支撑或自稳角不足的大模板，不得依靠在其他模板或构件上，应卧倒平放。

- 安装和拆除大模板时，吊车司机、指挥、挂钩和装卸人员应在每次作业前检查索具、吊环。吊运过程中，严禁操作人员随大模板起落。

- 大模板安装就位后，应焊牢拉杆、固定支撑。未就位固定前，不得摘钩，摘钩后不得再行撬动；如需调整撬动时，应重新固定。

- 在大模板吊运过程中，起重设备操作人员不得离岗。模板吊运过程中应平稳流畅，不得将模板长时间悬置在空中。

- 拆除大模板，应先挂好吊钩，然后拆除拉条和连接件。拆模时，不得在大模板或平台上存放其他物件。

## 钢筋工安全技术操作规程

- 钢筋冷轧应遵守下列规定：

1、冷轧机操作工人须经过专业培训，熟悉冷轧机构造、性能以及保养和操作方法，方可进行操作。

2、作业前，应仔细检查传动部分、电动机、轧辊。

3、在送料前，应先开动机器，空载试运转正常后，方可作业。

4、冷轧钢筋前，须先了解被轧钢筋的硬度，不应冷轧超过规定硬度的钢筋。

5、轧辊转动时，两手不要靠近轧辊。轧出的钢筋，不要往外硬拉。

6、送料时，不应使钢筋在导管内重叠。

7、在进料口前方和出料口后方，均应装置导槽。

- 钢筋冷拉应遵守下列规定：

- 冷拉钢筋的卷扬机前，应设置防护挡板，没有挡板时，卷扬机与冷拉方向应布置成90°，并采用封闭式导向滑轮。操作者应站在防护挡板后面。

- 应根据冷拉钢筋的直径，合理选用卷扬机。卷扬钢丝绳应经封闭式导向滑轮并和被拉钢筋水平方向成直角。卷扬机的位置应使操作人员能见到全部冷拉场地。

3、冷拉场地应在两端地锚外侧设置警戒区，并应安装防护栏及警示标志。无关人员不得在此停留。操作人员在作业时应离开钢筋2m以外。冷拉时，沿线两侧各20m范围为特别危险区，人员和车辆不得进入。

4、用配重控制的设备应与滑轮匹配，并应有指示起落的记号，没有指示记号时应有专人指挥。配重框提起时的髙度应限制在离地面30cm以内，配重架四周应设栏杆及警示标志。

5、作业前，应检查卷扬机的机械状况、电气绝缘情况、各固定部位的可靠性和夹钳及钢丝绳的磨损情况，如不符合要求，应及时处理或更换；应检查冷拉夹具，夹齿应完好，滑轮、拖拉小车应润滑灵活，拉钩、地锚及防护装置均应齐全牢固，确认良好后，方可作业。

6、冷拉钢筋时，夹具应夹牢并露出足够长度，以防钢筋脱出或崩断伤人。冷拉直径20mm以上的钢筋应在专设的地槽内进行，不得在地面进行。机械转的部分应设防护罩。非专业人员不得进入工作场地。

7、卷扬机操作人员应看到指挥人员发出的信号，并待无关人员离开后方可作业。冷拉应缓慢、匀速，当有停车信号或见到有人进入危险区时，应立即停拉，并稍稍放松卷扬机钢丝绳。

8、用延伸率控制的装置，应装设明显的限位标志，并有专人指挥。

9、夜间作业的照明设施应装设在张拉危险区外，当需要装设在场地上空时，其高度应超过5m，灯泡应加防护罩，导线不得采用裸线。

10、作业后，应放松卷扬机钢丝绳，落下配重，切断电源，锁好开关箱。

- 钢筋人工平直应遵守下列规定：

1、作业前应检查矫正器，矫正器应牢固，扳口无裂口，锤柄应坚实。

2、钢筋解捆时，工作人员严禁站在弹出的一面。

3、在回直时应把扳手把平，若钢筋有扭转不平时，应将扳手适当使力。

4、在进行人工平直钢筋时，抡锤人员周围应无其他人。

5、抡锤人不得戴手套。

6、抡锤人的对面不应有人，不得两人面对面进行抡锤操作。

7、不得用小直径工具弯动大直径的钢筋。

- 钢筋机械调直应遵守下列规定：

1、操作人员，应熟悉钢筋调直机的构造、性能、操作和保养方法。

2、作业前应检查主要结合部分的牢固性和转动部分的润滑情况，机械上不得有其他物件和工具。

3、料架料槽应安装平直，应对准导向筒、调直筒和下切刀的中心线。

4、应用手转动飞轮，检査传动机构和工作装置，调整间隙，紧固螺栓，确认正常后，启动空运转，并应检查轴承无异响，齿轮啮合良好，运转正常后方可作业。

5、应按调直钢筋的直径，选用适当的调直块及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2〜5mm，传动速度应根据钢筋直径选用，直径大的宜选用慢速，经调整合格，方可送料。

6、在调直块未固定，防护罩未盖好前不应送料；作业中，不得打开各部防护罩并调整间隙。

7、当钢筋送入后，手与曳轮应保持一定距离，不应接近。

8、送料前，应将不直的钢筋端头切除。导向筒前应安装一根1m长的钢管，钢筋应先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。

9、经过调直的钢筋如仍有慢弯，可逐渐加大调直块的偏移量，直到调直为止。

10、钢筋调直到末端时，人员应躲开。

11、作业中如发现传动部分有不正常的声音等情况，应立即停车检查，不得使用。

12、应经常注意轴承的温度，如果温升超过60℃时，应停机检查原因。

13、机械作业时，操作人员不得离开工作岗位。

- 钢筋切断应遵守下列规定：

1、安放切断机时，应选择较坚实的地面，安装平稳，固定式切断机应有可靠的基础，移动式切断机作业时应楔紧行走轮。

2、接送料的工作台应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料的长度确定。

3、启动前，应检查并确认切刀无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠，然后用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙。

4、启动后，应先空转，检查各传动部分及轴承运转正常后，方可作业。

5、机械未达到正常转速时不得切除。切料时应使用切刀的中下部位，紧握钢筋对准刃口迅速投入，操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋。不得用两手握住钢筋俯身送料。

6、不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时，其总面积应在规定范围内。

7、剪切低合金钢时，应更换高硬度的切刀，剪切直径应符合铭牌规定。

8、切断短料时，手与切刀之间的距离应保持在15cm以上，如手握端小于40cm时，应采用套管或夹具将钢筋短头压住和夹牢。

9、运转中，不得用手直接清除切刀附近的断头和杂物。钢筋摆动周围和切刀周围，非作业人员不得停留。

10、当发现机械运转不正常、有异常响声或切刀歪斜时应立即停机检修。

11、作业后，应切断电源，并清除切刀间的杂物，进行整机清洁润滑。

12、液压传动式切断机作业前，应检查并确认液压油位及电动机旋转方向符合要求；启动后，应空载运转，松开放油阀，排净液压缸体内的空气，方可进行切筋。

13、手动液压式切断机使用前，应将放油阀按顺时针方向旋紧，切割完毕后，应立即按逆时针方向旋松；作业中，手应持稳切断机，并戴好绝缘手套。

14、操作机器，应由专人负责，严禁其他人员擅自开动。

- 钢筋人工弯曲应遵守下列规定：

1、作业前应先对扳子等工具进行检查，工具应良好。

2、拉板子的人，应在扳口卡好后才能用劲拉，不得用力过猛。

3、在同一工作台上，两头弯钢筋时应互相配合。

4、工作区四周，不应随便堆放材料和站人。

- 钢筋机械弯曲应遵守下列规定：

1、安置钢筋弯曲机时，应选择较坚实的地面，安装平稳，铁轮应用三角木块塞好，四周应有足够搬动钢筋的场地。

2、作业前，应对各部机件进行检查，情况正常后方可开机。

3、导线应绝缘良好，并应装好触漏电保护器装置。

4、机器的使用应由专人负责。

5、作业前先试车检查回转方向，作业时先将钢筋插好，然后开车回转。

6、应根据钢筋直径大小选择速度，并随时注意电动机的温度，必要时应停机冷却。

7、检查修理或清洁保养工作，均应在停机、切断电源后进行。

8、钢筋应贴紧挡板，注意放入插头的位置和回转方向。

9、弯曲长钢筋时，应有专人扶住，并站在钢筋弯曲方向的外面，互相配合，不应拖拉。

10、调头弯曲，应防止碰撞人和物。更换插头、加油和清理，均应停机后进行。

11、工作台和弯曲机台面应保持水平，作业前应准备好各种芯轴及工具。

12、应按钢筋加工的直径和弯曲半径的要求装好相应规格的芯轴和成型挡铁轴，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍，挡铁轴应有轴套。

13、挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。不直的钢筋不得在弯曲机上弯曲。

14、应检查并确认芯轴、挡铁轴、铁盘等无裂纹和损伤，防护罩坚固可靠，空载运转正常后方可作业。

15、作业时应将钢筋需弯一端插入转盘固定销的间隙内，另一端紧靠机身固定销，并用手压紧，应检查机身固定销并确认安放在挡住钢筋的一侧，方可开动。

16、不得在作业中更换芯轴、销子和变换角度以及调速，也不得进行清扫和加油。

17、不得弯曲超过机械铭牌规定直径的钢筋。在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时，应戴防护镜。

18、弯曲高强度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换算最大允许直径并应调换相应的芯轴。

19、在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧不得站人。弯曲好的半成品，应堆放整齐，弯钩不得朝上。

20、转盘换向时，应待停稳后进行。

21、作业后，应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈杂物。

- 除锈作业应遵守下列规定：

1、作业时应戴好防尘口罩、防护镜等防护用品；操作人员应站在上风的地方，在下风的地方不得有人停留。

2、利用旋转钢丝刷除锈时，手离旋转刷不得小于10cm。

3、带钩的钢筋不得上机除锈。

4、除锈应在基本调直后进行，操作时应放平握紧，站在钢丝刷侧面。

5、钢筋的除锈工作应在人少的地方进行。

- 点焊、对焊机（包括镦头机）应遵守下列规定：

1、操作人员应经专业技术培训，考试合格后持证上岗。

2、焊机应设在干燥的地方，平稳牢固，应有可靠的接地装置，导线绝缘良好。

3、焊接前，应根据钢筋截面调整电压，发现焊头漏电，立即检修。

4、操作时应戴防护眼镜和手套，并站在橡胶板或木板上。 工作棚应用防火材料搭设，棚内不得堆放易燃、易爆物品，并备有灭火器材。

5、对焊机断路器的接触点、电极（铜头），应定期检査修理。冷却水管应保持畅通，不得漏水和超过规定温度。

- 钢筋运输与堆放应遵守下列规定：

- 人工搬运钢筋时，应动作一致，在起落、停止和上下坡道或拐弯时，应互相呼应，步伐稳慢。应注意钢筋头尾摆动。

- 搬运钢筋时，要注意前后左右，以免碰伤人、物。多人抬运时，应用同一肩膀，步调一致，上、下肩要轻起轻放，不得投扔。

- 用车辆运输钢筋时，钢筋必须与车身绑扎牢靠，防止运输时钢筋滑落伤人。

- 搬运及堆放钢筋时，钢筋与电力线路应保持安全距离。

- 人工垂直运送钢筋时，应搭设马道和防护栏，并应先对绳索绑扣等机具进行检查，绳索绑扣等机具应牢固。上边接料人员，应挂好安全带，应站在护身栏内操作，吊运时垂直下方不得站人。

- 由低处向高处（2m以上）传送钢筋时，一般每次送一根。多跟一起传送时，应捆扎结实，并用绳子扣牢提吊。传送人员不得站在所送钢筋的垂直下放。

- 吊运钢筋时，应梱绑牢固，并设稳绳，吊点设置应合理，宜设在钢筋长度的1/4和3/4两处，吊运时钢筋应平稳上升，不得超重起吊，不得单吊点起吊。

- 钢筋不得与其它物件混吊。

- 吊运中不得在施工人员上方回转和通过，以防止钢筋弯钩勾人、勾物或掉落。吊运钢筋网或钢筋构件前，应检查焊接或绑扎的各个节点，如有松动或漏焊，应及时处理合格后方能吊运。起吊时，施工人员应与所吊运钢筋保持足够的安全距离。

- 起吊钢筋或钢骨架时，下方严禁站人，应待钢筋骨架降落至离就位点1m以内，才能靠近操作，就位并加固后，方可摘钩。

- 吊运钢筋，应防止碰撞电线，二者之间应保持安全距离。施工过程中，应避免钢筋与电线或焊线相碰。

12、钢筋在运输和储存时，应保留标牌，并按类别批次分别堆放整齐，避免锈蚀和污染。

13、钢筋及骨架应堆放整齐平实，下垫方木或混凝土块。堆放带有弯钩的半成品，最上一层钢筋的弯钩，应朝上。

14、临时堆放钢筋，不应过分集中，应考虑承载平台的承载能力。在新浇混凝土强度未达到1.2MPa前，不得堆放钢筋。

15、施工现场的交通要道，不得堆放钢筋。需要脚手架或平台上存放钢筋时，不得超载。

- 钢筋连接应遵守以下规定：

- 电焊焊接：

- 丢焊机应指定专人负责，非操作人员严禁操作。

- 电焊焊接人员在操作时，应站在所焊接头的两侧，以防焊花伤人。

- 电焊焊接现场应注意防火，并应配备足够的消防器材，特别是高仓位及栈桥上进行焊接或气割，应有防止火花下落的安全措施。

- 配合电焊作业的人员应戴有色眼镜和防护手套。焊接时不得用手直接接触钢筋。

- 气压焊焊接：

- 气压焊的火焰工具、设施，使用和操作应参照气焊作业有关的规定执行。

- 气压焊作业现场宜设置操作平台，脚手架应牢固，并设有防护栏杆，上下层交叉作业时，应有防护措施。

- 气压焊油泵、油压表、油管和顶压油缸等整个液压系统各连接处不得漏油，应采取措施防止因油管爆裂面喷出油雾，引起燃烧或爆炸。

- 气压焊操作人员应佩戴防护眼镜；高空作业时，应系好安全带。

- 工作完毕，应把全部气压焊设备、设施妥善安置，防止留下安全隐患。

- 机械连接：

- 在操作镦头机时严禁戴长巾、留长发。

- 开机前应对滚压头的滑块、滚轮卡座、导轨、减速机构及滑动部位进行检查并加注润滑油。

- 镦头机应接地，线路的绝缘应良好，且接地电阻不得大于4Ω。

- 使用镦头机应遵守下列规定：压头、压模不得松动，油池中的润滑油面应保持规定的高度，确保凸轮充分润滑。压丝扣不得调解过量，调节后就用短钢筋头试镦。操作时，与压模之间应保持10cm以上的安全距离。工作中螺栓松动需停机紧固。

- 使用冷镦机应遵守以下规定：工作中应保持冷水畅通，水温不得超过40℃。发现电极不平，卡具不紧，应及时调整更换；搬运钢筋时应防止受伤；作业后应关闭水源阀门；冬季施工宜将冷却水放出，并且吹净冷却水以防阀门冻裂。

- 钢筋绑扎应遵守以下规定：

- 在高处、深坑绑扎钢筋和安装骨架，应搭有稳固的脚手架和工作平台。

- 绑扎钢筋前应检查附近是否有照明、动力线路和电气设备。如有带电体触及钢筋，应通知电工拆迁或设法隔离；对变形较大的钢筋调直时，高仓位、边缘作业应系好安全带。

- 与电焊工配合工作时，不得正视电焊弧光。

- 钢筋不得和电线接触，夜晚照明线应架高走边。

- 使用的工器具、零星材料等不得放在钢筋上。

- 脚手架或平台上放置钢筋时不得超过规定重量。

- 在低处向上传递钢筋时，每次只能传递一根，若用绳索往上吊时，其绳索应有足够的强度。

- 在陡坡及临空面绑扎钢筋，应待模板立好，并与埋筋拉牢后进行，且应设置牢固的支架。

- 绑扎钢筋和安装骨架，遇有模板支撑、拉杆及预埋件等障碍物时，不得擅自拆除、割断，以防发生事故。需要拆除时，应取得施工负责人的同意。

- 在起吊预制的钢筋和骨架前，应对其进行检查，其本身的结构和各构件的联接应牢固可靠。

- 起吊钢筋或钢筋骨架时，下方禁止站人，应待骨架降落到离就位点1m以内，才能靠近。就位并加固后方可摘钩。

12、在洞内绑扎顶拱钢筋时，应在拱模两头外侧搭设脚手架，并铺好脚手板。

13、钢筋往顶拱运送时，不应强往里推。

14、绑扎钢筋的铅丝头，应弯向模板面，以免扎伤他人。

15、严禁在未焊牢的钢筋上行走。在已绑好的钢筋架上行走时，应铺设脚手板。

## 混凝土工（含清基工）安全技术操作规程

- 混凝土工进仓操作时，应戴安全帽，穿胶靴并使用必要 防护用品。

- 高处作业时，首先检查脚手架、马道平台、栏杆应安全 可靠。铺设的脚手板应固定，不得悬空探头。

- 手推车向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。

- 用井架运输时，小车把不得伸出笼外，车轮前后应挡牢， 稳起稳落。

- 下料口应钉挡板，根据实际情况架设护身栏杆。

- 机动自卸斗车作业前先检查斗车装置应完好，刹车应 灵活可靠，斗车应清扫干净。

- 电瓶机车拖拉斗车运行中，应服从统一指挥、统一信号， 跟车人员不得站在两斗车之间。

- 在卸混凝土料前，应将斗车刹住，脚应站稳，两手握紧 车斗倒料。

- 每班工作结束时，使用的斗车应全部洗刷干净。

- 使用卷场机运输混凝土时，卷扬机道有专人负责斗车 挂钩及指挥信号工作。严防跑车伤人。

- 料斗垂直提升混凝土时，卸料人员的操作部位应搭设工作平台，周围应设护身栏杆，操作时不准站在溜槽帮上。使用拦载料斗的顶棍，应准确地顶在料斗边的中间。

- 多层垂直运输，应装设灯、铃等联系信号。料斗运行 时，不得向井筒内伸头看望或伸手招呼。

- 使用溜槽、溜筒，应连接牢固，操作平台应有防护栏 杆，不得站在溜槽、溜筒边上操作。溜槽、溜筒、出料口处不得站人。

- 指挥机动自卸斗车、混凝土搅拌车就位卸料时，指挥人员应站在车辆的后侧面指挥，不应直接站在车辆后面。

- 用混凝土泵输送混凝土时，管道接头应完好，管道的脚手架应牢固，且不得直接与钢筋或模板相连。

- 使用立式、卧式吊罐，应在两只吊耳完全挂妥、卸料口关闭后才能起吊。

- 卸料应规定联系信号和方式。吊罐下方严禁站人，吊罐在空中摇摆时，不得扶拉。吊罐在仓内就位时，不得用手或绳斜拉硬推。

- 混凝土浇筑，应遵守下列规定：

- 混凝土浇筑前，应全面检查仓内排架、支撑、拉条、模板及平台、漏斗、溜筒等应安全可靠，如有问题及时处理。

- 仓内脚手架、支撑、钢筋、拉条、埋设件等不得随意拆除、撬动，如果需要拆除、撬动时，应经施工负责人同意。

- 平台上所预留的下料孔，不用时应封盖。平台除出入口外，四周均应设置栏杆和挡脚板。

- 仓内人员上下应设爬梯，不得从模板或钢筋网上攀登。

- 吊罐卸料时，仓内人员应注意避开，不得在吊罐正下方停留或工作。接近下料位置时，应减慢下降速度。

- 在平仓振捣的过程中，应观察模板、支撑、拉筋是否变形。如发现变形有倒塌危险时，应立即停止工作，并及时报告有关指挥人员。

- 使用大型振捣器和平仓机时，不得碰撞模板、拉条、钢筋和预埋件，以防变形、倒塌。

- 不得将运转中的振捣器，放在模板或脚手架上。

- 使用电动振捣器，应有触电保护器或接地装置。搬移振动器或中断工作时，应切断电源。

- 湿手不得接触振捣器电源开关，振捣器的电缆不得破皮漏电。

- 平仓振捣时，仓内作业人员应思想集中，互相关照。浇筑高仓位时，应防止工具和混凝土骨料掉落仓外，不得将大石块抛向仓外，以免伤人。

- 吊运平仓机、振捣臂、仓面吊等大型机械设备时，应检查吊索、吊具、吊耳应完好，吊索角度应适当。

- 冬季仓内用明火保温时，应明确专人管理，谨防失火。

- 下料溜筒被混凝土堵塞时，应停止下料，立即处理。处理时不得直接在溜筒上攀登。

- 电气设备安装、拆除或在运转过程中的故障处理，均应由电工进行。

- 平仓振捣还应遵守下列规定：

1、人工平仓时，作业人员动作应协调一致，使用的铁锹和拉绳应牢固。

2、机械平仓时，操作人员应经专业培训合格后上岗作业，作业前应检查设备确认完好后作业。平仓时应安排专人指挥和监护，与模板应保持相应的安全距离。

3、浇筑较高或特殊仓面时，不得更改和调整拉杆及支撑的位置。

4、浇筑无板框架结构梁柱混凝土时，应搭设临时脚手架、作业平台，并设防护栏杆，不得站在模板上或支撑上操作。

5、浇筑梁板时，应搭设临时浇筑平台。

6、浇筑圈梁、挑檐、阳台、雨罩等混凝土时，外部应设安全网或其他防护措施。

7、浇筑拱形结构，应自两边拱脚处对称下料振捣。

8、现支模板浇筑混凝土时，应派专人监视承重支撑杆件，发现异常时，应立即停止浇筑，撤离人员，采取措施处理。

- 振动器的使用应遵守下列规定：

（一）电动插入式振动器：

1、操作人员应经过必要的用电安全教育，作业人员应穿绝缘鞋（胶鞋）、戴绝缘手套。

2、使用振动器前，应经电工检验确认安全后方可使用，开关箱内应装设触漏电保护器，插座插头应完好无损，电源线不得破皮漏电。

3、电缆线应满足操作所需的长度，电缆线上不应堆压物品和让车辆碾轧，不得用电缆线拖拉或吊挂振动器。

4、使用前应检查各部并确认连接牢固，旋转方向正确。

5、振动器不得在初凝的混凝土、地板、脚手架和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时应断开电源。

6、作业时，振动棒软管的弯曲半径不得小于50cm，操作时，应将振动棒垂直地沉人混凝土，不应用力硬插、 斜推或让钢筋夹住棒头，也不得全部插人混凝土中，插入深度不应超过棒长的3/4，不宜触及钢筋、芯管、预埋件和模板。

7、振动棒软管不得出现断裂，当软管使用过久长度增长时，应及时修复或更换。

8、作业停止需移动振动器时，应先关闭电动机，再切断电源，不得用软管拖拉电机。

9、作业完毕应将电机（含变频机组）软管振动棒清理干净，并应按规定要求进行保养作业。振动器存放时不得堆压软管，应平直放好，并应对电机（含变频机组）采取防潮措施。

（二）风动插入式振捣器：

1、使用风动振捣器前，应先检查风管，其接头应牢固，风管本身应无破损，如有问题应及时处理。风管中的水分，应事先吹净。

2、开振捣器前，先检查风压应满足要求。

3、接上振捣器，拧紧丝套，再将开关慢慢打开，使振捣器转动起来。振捣器使用间断时，应及时关上风门。

4、使用振捣器时，振捣棒不得插入过深，要防止振捣器与岩石、钢筋、模板、预埋件等碰撞。

（三）附着式、平板式振动器：

1、附着式、平板式振动器轴承不得承受轴向力，在使用时电动机应保持水平状态。

2、在一个模板上同时使用多个附着式振动器时，各振动器的频率应保持一致，相对面的振动器应错开安装。

3、安装时，振动器底板安装螺孔的位置应准确，应防止底脚螺栓安装扭斜而使机壳受损，底脚螺栓应紧固，各螺栓孔的紧固程度应一致。

4、作业前，应对附着式振动器进行检查和试振，试振不得在干硬或硬质物体上进行。

5、使用时，引出电缆线不得绷直。作业时应随时观察电器设备的漏电保护器和接地或接零装置并确认合格。

6、附着式振动器安装在混凝土模板上时，每次振动时间不应超过1min，当混凝土在模内泛浆流动或成水平状即可停振，不得在混凝土初凝状态时再振。

7、装置振动器的构件模板应坚固牢靠，其面积应与振动器额定振动面积适应。

8、平板式振动器作业时，应使平板与混凝土保持接触，使振波有效地振实混凝土，待表面泛浆，不再下沉后，即可缓慢向前移动，移动速度应能保证混凝土振实出浆。在振的振动器，不应搁置在已凝或初凝的混凝土上。

- 凿毛清理应遵守下列规定：

1、混凝土手工凿毛，应先检查锤头柄安装牢固可靠，作业人员应戴防护眼镜。

2、在较高垂直面上凿毛时，应搭设脚手架和马道板，并拴好安全带，不得站在预埋件上操作。

3、风镐凿毛作业时，应遵守风镐的安全操作规程。

4、采用混凝土表面处理剂处理毛面时，作业人员应穿戴好工作服、口罩、乳胶手套和防护眼镜，并用低压水冲洗。

5、在高处作业时，使用工具应放到工具袋内。作业人员应系好安全带，挂好安全绳，并派专人监护。

6、用风枪清理混凝土面时，应一人握紧风枪一人辅助，不得单人操作；作业人员应穿戴工作服、口罩和防护眼镜。在风枪作业范围内，不得有与本作业无关人员。风枪口不得正对人。

7、冲毛机冲毛和清理仓面作业时，应遵守冲毛机的安全操作规程。

- 表面保护与养护应遵守下列规定：

- 表面保护

- 在混凝土表面保护工作的部位，作业人员应精力集中，佩戴安全防护用品。

- 混凝土立面保护材料应与混凝土表面贴紧，并用压条压接牢固，以防风吹掉落伤人。采用脚手架安装、拆除时，应符合脚手架安全技术规程的规定；采用吊篮安装、拆除时，应符合吊篮安全技术规程的规定。

- 混凝土水平面的保护材料应采用重物压牢，防止风吹散落。

- 竖向井（洞）孔口应先安装盖板，然后方可覆盖柔性保护材料，并应设置醒目的警示标志。

- 水平洞室等孔洞进出口悬挂柔性保护材料应牢靠，并应方便人员和车辆的出入。

- 混凝土保护材料不宜用易燃品，在气候干燥的地区和季节，应做好防火工作。

- 养护

- 养护仓面上所有的沟、孔、井、洞等应按规定设牢固盖板或围栏、安全网，并设明显的警示标志，不应随便挪动；严禁在施工作业人员不易站稳的位置进行洒水养护作业。

- 电气设备（设施）应做好防护，不得将养护用水喷洒到电线、灯泡、电闸等各种带电设备（设施）上。用软管洒水养护时，应将水管接头连接牢固，移动皮管不得猛拽，不应倒行拉移皮管；养护水管应随用随关，不得使交通转梯、仓面出入口、脚手架等处有长流水。

- 使用覆盖物养护混凝土时覆盖物养护材料使用完毕后，应及时清理并存放在指定地点，码放整齐。

4、电热法养护作业时，应设警示标志、围栏，无关人员不得进入养护区域。

5、蒸汽养护时，作业人员应注意脚下孔洞、磕绊物，并防止烫伤。

6、喷涂化学养护剂养护作业时，喷涂人员应穿戴好工作服、口罩、乳胶手套和防护眼镜。

- 料台配料应遵守下列规定：

1、作业前，应检查所使用的工具牢固可靠。

2、作业前应校正磅称，根据混凝土配料单定好磅称。

3、使用机械推送砂石料时，应有专人指挥，卸料口应设挡坎或警戒线。

4、地弄、料口、料斗、磅秤等发生故障时，应立即停止作业进行处理。

5、料口、称料口下料应匀速，非作业人员不得停留。

6、带式输送机运料作业时，应遵守带式输送机运行安全操作规程，并应经常清扫撒落的砂石料。

7、应定期检查地垄、拌和机台架等建筑的结构稳定情况，发现问题及时处理。

- 混凝土搅拌应遵守下列规定：

1、拌和机工应经过专业培训，并经考试合格后方可上岗操作。

2、拌和机安装应牢固，机身应平稳，确保安全才可使用。

3、拌和机的齿轮及皮带盘等传动部分，应设置防护罩，电动机应接地良好。

4、作业前，应进行空车运转，检查拌和机的运转方向和各部件工作应正常，检查操作部分应灵活，并应加清水使拌和筒内壁湿润。

5、作业前，应检查传动离合器、制动器、气泵等灵活可靠，钢丝绳应无断丝损坏。

6、在机械运转中，不得用铁锹、木棒等物伸入拌和机内。

7、拌和机的运转部分，应定期加润滑油保养。

8、应经常检查拌和机的运行转数，其转数应和规定的转数一致。

9、每次拌和量不应超过机械铭牌规定的允许的范围。

10、作业结束后，应对拌和机进行清洗，然后切断电源。

- 混凝土施工所产生的废水排放、固体废弃物的收集、临时存放、处置等应符合环境保护的要求。

## 混凝土泵工安全技术操作规程

- 混凝土泵操作人员应执行《水电水利工程土建施工安全技术规程》DL/T5371-2007第8章相关规定，并应遵守本规定。

- 混凝土泵操作人员应经过专业培训，并经考试合格后方可上岗操作。

- 混凝土泵应安放在平稳坚实的地面上，周围不应有障碍 物，在放下支腿并调整后应保持水平和稳定，轮胎应楔紧。

- 混凝土系统安装及导管连接应遵守下列规定：

1、水平泵送管道宜直线敷设。

2、垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上，应在垂直管前端加装长度不小于20m的水平管，并在水平管近泵处加装逆止阀。

3、敷设向下倾斜的管道时，应在输出口上加装一段水平管，其长度不应小于倾斜管高低差的5倍。当倾斜度较大时，应在坡度上端装设排气活阀。

4、泵送管道应有支撑固定，在管道和固定物之间应设置木垫作缓冲，不得直接与钢筋或模板相连，管道与管道间应连接牢靠，管道接头和卡箍应扣牢密封，不应漏浆，不得将已磨损管道装在后端高压区。

5、泵送管道敷设后，应进行耐压试验。

- 砂石粒径水泥标号及配合比应按出厂规定，满足泵机可 泵性的要求。

- 作业前应检查并确认泵机各部螺栓紧固，防护罩齐全， 各部操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均在正确位置，液压系统正常无泄漏，液压油应符合规定，搅拌斗内无杂物，上方的保护网完好无损。

- 输送管道的管壁厚度应与泵送压力匹配，近泵处应选用 优质管子。管道接头密封圈及弯头等应完好无损。高温烈日下应采用湿麻袋或湿草袋遮盖管路，并应及时浇水降温，寒冷季节应采用保温措施。

- 应配备清洗管、清洗用品、接球器及有关装置。开泵前， 无关人员应离开管道周围。

- 起动后，应先空载运转，观察各仪表的指示值，检查泵 和搅拌装置的运行情况，确认一切正常后方可作业。泵送前应向料斗加入清水和水泥砂浆润滑泵及管道。

- 泵送作业中，料斗中的混凝土表面应保持在搅拌轴轴线 以下。料斗网格上不得堆满混凝土，应控制供料流量，及时清除超粒径的骨料和异物，不应随意移动格网。

- 当进人料斗的混凝土有离析现象时应停泵，待搅拌均匀后再泵送，当骨料分离严重，料斗内灰浆明显不足时，应剔除部分骨料，另加砂浆重新搅拌。

- 泵送混凝土应连续作业，当因供料中断被迫暂停时，停机时间不得超过30min。暂停时间内应每隔5〜10min (冬季3〜 5min）作2〜3个冲程反泵-正泵运动，再次投料泵送前应先将料搅拌。当停泵时间超限时，应排空管道。

- 垂直向上泵送中断后再次泵送时，应先进行反向推送， 使分配阀内混凝土吸回料斗，经搅拌后再正向泵送。

- 8泵送运转时，不应将手或铁锹伸入料斗或用手抓握分配阀。当需在料斗或分配阀上作业时，应先关闭电动机和消除蓄能器压力。

- 不得随意调整液压系统压力。当油温超过70℃时，应停止泵送，但仍应使搅拌机叶片和风机运转，待降温后再继续运行。

- 水箱内应装满清水，当水质混浊并有较多砂粒时，应及时检查处理。

- 泵送时不得开启任何输送管道和液压管道，不应调整修理正在运转的部件。

- 作业中应对泵送设备和管路进行观察，发现隐患应及时处理。对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及时更换。

- 应防止管道堵塞。泵送混凝土应搅拌均匀，控制考坍落度，在泵送过程中不得中途停泵。

- 当出现输送管堵塞时，应进行反泵运转，使混凝土返回料斗，当反泵几次仍不能消除堵塞时应在泵机卸载情况下，拆管 排除堵塞。

- 作业后，应将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机料斗管道等进行冲洗。当用压缩空气冲洗管道时，进气阀不应立即开大，只有当混凝土顺利排出时，方可将进气阀开至最 大。在管道出口10m内不得站人，并应用金属网篮等收集冲出的清洗球和砂石粒。对凝固的混凝土，应用刮刀清除。

- 作业后，应将两侧活塞转到清洗室位置，并涂上润滑油。各部位操纵开关、调整手柄、手轮控制杆、旋塞等均应复位。液压系统应卸载。

- 混凝土泵的检修、维护和保养工作，应按检修规定 执行。

## 混凝土搅拌运输车司机安全技术操作规程

- 混凝土搅拌运输车司机除了遵守汽车司机安全技术操作规程外，还应遵守本规定。

- 发动机启动前检查应无漏水、漏油现象，搅拌筒操纵装置的操作手柄应置于空挡位置。

- 发动机启动后，经倾听应无异常响声、无漏气现象。

- 混凝土搅拌运输车接料前应检查搅拌筒内无积水，如有积水，应将其排出。

- 在操纵搅拌筒时，无论是将操作手柄从“搅拌”拨至“出料”，还是从“出料”拨至“搅拌”，均应使其在“停止”位置稍作停留，方可拨至下一个操作位置。

- 在运输混凝土时，应将操作手柄固定在搅拌位置，将驾驶室内操作手柄旁的锁定杆扳至“ON”，卸料时，只要将手柄退出锁定位置，即可解除锁定。

- 将混凝土加入搅拌筒，搅拌筒处于旋转状态时，应将发动机转速控制在600-750r/min。

- 搅拌车装完料后严禁搅拌筒反转，斜坡路面满足不了车辆平衡时，不得卸料。

- 使用加长卸料槽时，切勿将手伸至卸料槽和加长卸料槽的连接部分之间。

- 在进行卸料作业时，应有专人指挥。

- 车辆直接入仓卸料时，卸料点应有挡坎，应有安全距离，应防止在卸料过程中溜车。

- 车辆不得在陡坡上停放，需要临时停车时，应打好车塞，驾驶员不得远离车辆。

- 司机离开驾驶室时，应先锁定制动器，才可离开。

- 进行搅拌筒内混凝土等的铲除作业时，应对搅拌筒采取防止转动措施，在明显位置设置“搅拌筒内人工作”的安全警示牌，并设专人监控。

## 混凝土喷射工安全技术操作规程

- 喷射混凝土和加速凝剂的作业人员，应穿戴工作服、防 尘口罩和必要的防护用品。

- 喷射混凝土的机械设备，应安设在基础牢固稳定的安全地点。

- 喷射混凝土的工作面应有足够的照明设备。

- 操作人员在操作前应仔细检査各机件、电气设备完好可靠。

- 喷射边墙和顶拱使用的台架，应严实坚固，木板厚度不 得小于5cm，不得有悬空探头板。

- 喷射混凝土地段的松动岩石，应撬挖干净，撬挖时，在工作区域应做好安全警戒工作。

- 喷射混凝土的现场，应按规定的专门联系信号进行作业。

- 对喷射作业面，应采取综合性防尘措施降低空气中的含 尘量，使粉尘浓度达到或接近国家规定的标准。

- 使用带式输送机或机动车辆运输水泥、骨料或干混凝土 时，应遵守带式输送机或机动车辆的安全操作规程。

- 强制式混凝土拌和机操作人员，除遵守普通混凝土拌和 机的安全操作规程外，还应遵守下列规定：

1、作业时，进料坑及进料槽钢导轨上，不得站人或放其他物件。

2、牵引时，进料斗除锁住滚轮外，还必须用安全钩扣住。

3、出料门的启闭橾作全系手动，操作中运行人员的手不可离开手柄，人也不得站在手柄甩动的半径内。

4、当出料门关闭后，应用箱盖上的安全钩将手柄钩牢。

5、非作业时，进料斗应提高到适当的高度，用销钩将料斗滚轮锁住。

- 混凝土喷射作业应遵守下列安全要求：

1、作业前，应先检查喷射机各部件管路和喷嘴完好通畅，应无堵塞、漏气。

2、作业时，先开进气阀，待压力上升到98〜196kPa时，再开电机。

3、旋转体与固定机座结合应紧密，如运转中接合板磨损出槽，深度大于2mm，应及时更换。

4、旋转孔发生堵塞，应停机拆除检修，不准用榔头敲打旋转体；更不允许用风钻清除旋转孔。

5、联轴节的瓦愣形夹盘中两旁所放的钢珠，不得增加。

6、风水稳压阀，不可任意拆卸和调整。

7、风水箱应在允许的压力下工作，排气时不得对着人，应保护玻璃指示管。

8、作业前应检查喷射机、水箱、稳压阀和油水分离器上的压力表和安全阀，应灵敏可靠。

9、喷射机的喂料筛网，不得任意取下，不得用手或棍棒伸入喂料口。

10、作业完毕后，先停止供料，待机器中余料喷完后，依次停风停水，机件拆除清洗干净。

11、喷射混凝土的风压，应根据输送距离确定，不大于392kPa。如发现工作压力骤升，喷头出料中断，应立即停机。排除故障时，不准把喷嘴对人。

12、每次喷射厚度不得超过1cm。

13、喷射时，应一人握紧喷枪一人辅助，不应单人操作；喷嘴应保持与喷砌面垂直，距离宜为1〜1.5m。

14、喷射机的电动机工作温度应低于50℃。

15、喷射料以50〜70m/3s高速喷出，喷嘴不得对人，喷射区不得有人。

16、喷射平台距喷射机的间距小于10m时，喷射机周围应采取防护措施。

17、喷射作业区域应设专人监护做好安全警戒，在喷射作业结束前不得有行人、车辆通过。

- 喷射作业堵管处理，宜采用敲击法疏通，若采用高压风疏通时，风压不得大于0.5MPa，并将输料管放直，握紧喷头，喷头不得正对人的方向。

## 沥青工安全技术操作规程

- 施工现场和配料场地应通风良好。操作人员应穿工作 服，扎紧袖口，并应戴手套及鞋盖等，必要时，应戴防毒口罩和防护眼镜。外露皮肤应涂刷防护膏。操作时，不得用手直接揉擦皮肤。

- 凡患皮肤病、眼疾、结核病及刺激过敏的人，不的从事 沥青工工作。施工过程中发生恶心、头晕、过敏等应停止作业。

- 熬沥青的作业人员，中途应适当休息，呼吸新鲜空气。

- 熬沥青的炉灶应设在离开建筑物和易燃物20m以外的 避风处，上方不得有电线，地下5m内不得有电缆，并在附近备有足够的砂子、铁锹、灭火器等消防设备。沥青锅应有防雨棚。

- 使用铁桶熬沥青时，桶上部应开排气孔，桶口前设挡板防止溶热沥青穿出烧伤人，熬时温度不宜过高，并随时检查排气孔是否完好畅通。

- 熬沥青场所，应有一支温度计，控制沥青的温度。

- 熬炒沥青时，火不应过急、过大，火苗不应外扬，应派 专人看守，不准擅自离开工作岗位。下班或作业完成后，应将火彻底熄灭，方可离开。

- 煮、蘸沥青方木或板条时，不得将方木或板条乱往沥青 里扔。操作员精神应集中，相互协调。

- 不准用薄铁皮或劣质铁锅熬沥青。

- 在向熔化的沥青内掺对汽油、苯等易燃液体时，要离开 锅灶和其他火源至少10m。

- 盛装沥青时，锅、桶内盛量不得超过容量的2/3。

- 运输溶热的沥青，应当使用桶装，然后用盖盖紧，装量不超过桶高的3/4。人工抬运沥青，道路应畅通无阻，行走步调应一致，放置应平稳。

- 装卸、搬运沥青或含有沥青的制品，应尽量使用工具（如货车、手推车）或机械。装卸、搬运的全部过程中，如有散漏粉末的情况，应洒水湿润。

- 人工涂刷沥青（堵沥青缝，刷沥青伸缩缝）应备有冷水管，并戴上手套口罩。

- 使用汽油喷灯涂刷沥青时，不得将油洒在易燃物上，并应特别注意防火。

- 凡装卸过沥青及含有沥青制品的车辆（专用车辆除外）、船舱，均应施以彻底的清扫与刷洗。

- 施工现场临时存放、运输、使用、处置沥青过程中，应有防扬散、防流失、防渗漏和其他防止污染环境的措施。

# 第八章 金属结构与机电设备安装工程相关工种

## 电焊（气焊）工安全技术操作规程

- 本规程适用于焊条电弧焊、埋弧焊、二氧化碳气体保护焊、手工钨极氩弧焊（其他气体保护焊的安全规定可以参照二氧化碳气体保护焊及手工钨极氩弧焊的有关条款）、碳弧气刨、气焊与气割安全操作。

- 焊接及切割作业人员应符合下列规定：

1、凡从事焊接与气割的作业人员，应身体健康，熟知本标准及有关安全知识，并经专业培训考试合格，取得操作证后方可上岗作业。

2、熟练掌握焊、割机具的性能和有关电气、防火安全知识以及触电急救常识。

3、作业人员应遵守各项规章制度，作业时不擅离职守，进入岗位应按规定穿戴劳动防护用品。

- 焊机设备的外壳以及金属开关外壳应按说明书要求采取可靠的接地保护措施，露天作业时，应采取防雨、防潮措施，输入、输出接线端子应可靠紧固，保证良好的导电性能。

- 使用质量合格的电焊钳（把）且电焊钳（把）及导线的 绝缘应良好，不得有损坏现象。

- 焊接及切割作业应遵守下列规定：

- 作业前应了解焊接与热切割工艺技术以及周围环境情况，并应对焊、割机具作工前检查，严禁盲目施工。

- 焊接和气割的场所，应设有消防设施，并应保证其处于完好状态。焊工应熟练掌握其使用方法，能够准确使用。

- 工作面应设置防弧光和电火花的挡板或围屏。

- 风力超过5级时不得在露天进行焊接或气割。风力5级以下、3级以上时应搭设挡风屏，以防止火星飞溅引起火灾。

- 离地面1.5m以上工作时，应设置脚手架或专用作业平台，并设有1m高防护栏杆，脚下所用垫物要牢固可靠。

- 不得在油漆未干的结构和其他物体上进行焊接和切割。不得在混凝土地面上直接进行切割。

- 不得在易燃易爆场所和盛装有可燃液体或可燃气体的容器上进行焊、割作业。

- 不得在储存易燃易爆的液体、气体、车辆、容器等库区内从事焊接作业。

- 凡有液体压力、气体压力及带电的设备和容器、管道，无可靠安全保障措施禁止焊割。

- 焊、割盛装过可燃液体或气体的容器时，应事先对容器清洗干净，并打开容器孔盖，确认容器内无易燃液体或易燃气体后，方可作业。

- 对储存过易燃易爆及有毒容器、管道进行焊接与切割时，要将易燃物和有毒气体放尽，用水冲洗干净，打开全部管道窗、孔，保持良好通风，方可进行焊接和切割，容器外要有专人监护，定时轮换休息。密封的容器、管道不得焊割。

- 在密闭或半密闭的工件内焊、割作业，宜有2个以上通风口，并应设专人监护。

- 在金属容器内进行工作时应有专人监护，保证容器内通风良好，并设置防尘设施。

- 在潮湿地方、金属容器和箱型结构内工作，焊工应穿干燥的工作服和绝缘胶鞋，身体不得与被焊接件接触，脚下应垫绝缘垫。

- 在金属容器中进行气焊和气割工作时，焊割炬应在容器外点火调试，并严禁使用漏燃气的焊割炬、管、带，以防止逸出的可燃混合气遇明火爆炸。

- 严禁将行灯变压器及焊机调压器带入金属容器内。

- 焊接合气割的工作场所光线应保持充足。工作行灯电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿地点行灯电压不得超过12V。

18、焊、割作业燃气瓶、氧气瓶之间的距离应不小于5m，气瓶与火源（火点〉的距离应不小于10m。

19、焊、割后的灼热工件不得堆放在电焊钳（把）线、焊枪软管旁，也不得将电焊钳（把）线与焊枪软管绞在一起。

20、在距焊接作业点火源10m以内，在高空作业下方和火星所涉及范围内，应彻底清除有机灰尘、木材木屑、棉纱棉布、汽油、油漆等易燃物品。如有不能撤离的易燃物品，应采取可靠的安全措施隔绝火星与易燃物接触。对填有可燃物的隔层，在未拆除前不得施焊。

21、焊接大件应有人辅助，动作应协调一致，工件应放平垫稳。

22、使用风动工具时，先检查风管接头是否牢固，选用的工具是否完好无损。

23、不得通过使用管道、设备、容器、钢轨、脚手架、钢丝绳等作为临时接地线（接零线）的通路。

24、作业过程中不得将焊接电缆、气带等缠绕在自己的身上或踩在脚下。

25、作业完成后应拉下焊机闸刀，切断电源，对于气割（气焊）作业则应解除氧气、乙炔瓶（乙炔发生器）的工作状态。盘收电焊钳（把）线和焊枪软管，清扫工作场地，做到工完场清。要仔细检查工作场地周围，确认无火源后方可离开现场。

- 高空焊割作业时，还应遵守下列规定：

- 高空焊割作业须设监护人，焊接电源开关应设在监护人近旁；

- 焊割作业落点处，15m以内不得存放可燃或易燃易爆物品；

- 高空焊割作业人员应戴好安全帽，使用符合标准规定防火安全带，安全带应高挂抵用，固定可靠；

- 露天下雪、下雨或有5级大风时禁止高处焊接作业。

- 焊割场地应符合下列规定：

- 焊接与气割场地应通风良好（包括自然通风或机械通风），采取措施避免作业人员直接呼吸到焊接操作所产生的烟气流；

- 焊接或气割场地应无火灾隐患，若需在禁火区内焊接、气割时，应办理动火审批手续，并落实安全措施后方可进行作业；

- 在室内或露天场地进行焊接及碳弧气刨工作，应在周围设挡光屏，防止弧光伤眼；

- 在潮湿地点机械牛电焊工作应穿橡胶绝缘鞋，站在干燥的木板上；

- 焊接场所应经常清扫，焊条和焊条头不得到处乱扔，应设置焊条保温筒和焊条头回收箱，焊把线应收放整齐。

- 焊接设备应符合下列规定：

- 电弧焊电源应有独立的安全控制系统，如熔断器或自动断电装置、漏电保护装置等，控制装置应能可靠地切断设备最大额定电流；

- 电弧焊电源熔断器应单独设置，不得两台电焊机共用一组熔断器，熔丝应根据焊机工作的最大电流来选定，不得使用其他金属丝代替；

- 焊接设备应设置在固定或移动式的工作台上，电弧焊及的金属机壳应有可靠的独立的保护接地或保护接零装置；焊机的结构应牢固和便于维修，各个接线点和连接件应连接牢靠且接触良好，不得出现松动或松脱现象；作业前，应逐一检查；

- 电弧焊机所有带电的外露部分应有完好的隔离防护装置，焊机的接线桩、极板和接线端应有防护罩；

- 电焊把线应采用绝缘良好的橡皮软导线，其长度不得超过50m；

- 焊接设备使用的空气开关、磁力启动器及熔断器等电气元件应装在木制开关板或绝缘性能良好的操作台上，不得直接装在金属板上；

- 露天工作的焊机应设置在干燥和通风的场所，其下方应防潮且高于周围地面，上方应设棚遮盖和有防砸措施。

- 焊条电弧焊还应遵守下列规定：

- 从事焊接工作时，应使用镶有滤光镜片的手柄式或头戴式面罩。

- 清除焊渣、飞溅物时，应戴平光镜，并避免对着有人的方向敲打。

- 电焊时所使用的凳子应用木板或其他绝缘材料制作。

- 露天作业遇下雨时，应采取防雨措施，不得冒雨作业。

- 在投入或拉开电源闸刀时，应戴干燥手套，另一只手不得按在焊机外壳上，推拉闸刀的瞬间面部不得正对闸刀。

- 在金属容器内焊接时，应采取通风除烟尘措施，其内部温度不得超过40℃，应实行轮换作业，或采取其他对人体的保护措施。

- 在坑井或深沟内焊接时，应检查有无积聚的可燃气体或一氧化碳气体，应保持其通风良好。

- 电焊钳应完好无损，不得使用有缺陷的焊钳；更换焊条时，应戴干燥的帆布手套。

- 工作时不得将焊把线缠在、搭在身上或踏在脚下，当电焊机处于工作状态时，不得触摸导电部分。

- 身体出汗或其他原因造成衣服潮湿时，不得靠在带电的焊件上施焊。

- 埋弧焊还应遵守下列规定：

- 凡从事埋弧焊的工作人员应严格遵守本规程规定。

- 操作自动焊、半自动焊、埋弧焊的焊工，应穿绝缘鞋和戴皮手套或线手套。

- 埋弧焊会产生一定数量的有害气体，在通风不良的场所或构件内工作，应有通风设备。

- 开机前应检查焊机的各部分导线连接是否良好、绝缘性能是否可靠、焊接设备是否可靠接地、控制箱的外壳和接线板上的外罩是否完好、埋弧焊用电缆是否满足焊机额定焊接电流的要求，发现问题应修理好后方可使用。

- 在调整送丝机构或焊机工作时，手不得触及送丝机构的滚轮。

- 焊接过程中应保持焊剂连续覆盖，注意防止焊剂突然供不上而造成焊剂突然中断，露出电弧光辐射，损害眼睛。

- 焊接转胎及其他辅助设备或装置的机械传动部分，应加装防护罩。在转胎上施焊的焊件应压紧卡牢，防止松脱掉下砸伤人。

- 埋弧焊机发生电气故障时应由电工进行修理，不熟悉焊机性能的人不得随便拆卸。

- 灌装、清扫、回收焊剂应采取防尘措施，防止吸入粉尘。

- 二氧化碳气体保护焊还应遵守下列规定：

- 凡从事二氧化碳气体保护焊的工作人员应严格遵守本规程规定；

- 焊机不得在漏水、漏气的情况下运行；

- 二氧化碳在高温电弧作用下，可能分解产生一氧化碳有害气体，工作场所应通风良好；

- 二氧化碳气体保护焊焊接时飞溅大，弧光辐射强烈，工作人员应穿白色工作服，戴皮手套和防护面罩；

- 装有二氧化碳的气瓶不得在阳光下暴晒或接近高温物体，以免引起瓶内压力增大而发生爆炸；

- 气瓶的搬运或储存应参照《水电水利工程施工通用安全技术规程》DL/T 5370-2007第12.5节的有关规定执行；

- 二氧化碳气体预热器的电源应采用36V电压，工作结束时将电源切断。

- 手工钨极氩弧焊还应遵守下列规定：

- 从事手工钨极氩弧焊的工作人员应严格遵守本规程规定；

- 焊机内的接触器、断电器的工作元件、焊枪夹头的夹紧力以及喷嘴的绝缘性能等，应定期检查；

- 高频引弧焊机或焊机装有高频引弧装置时，焊炬、焊接电缆应有铜网编制屏蔽套，并可靠的接地；使用高压脉冲引弧稳弧装置，防止高频电磁场的危害；

- 焊机不得在漏水、漏气的情况下运行；

- 磨削钨棒的砂轮机应设有良好的排风装置，并戴口罩操作，打磨时产生的粉末应由抽风机抽走，钍钨极有放射性危害，宜使用铈钨极或钇钨极，并放在铅盒内保存；

- 手工钨极氩弧焊，焊工应戴电焊面罩、手套，穿白色帆布工作服，并戴静电口罩或专用面罩，并有切实可行的预防和保护措施。

- 碳弧气刨还应遵守下列规定：

- 从事碳弧气刨的工作人员应严格遵守本规程规定。

- 碳弧气刨应使用电流较大的专用电焊机，并应选用相应截面积的焊把线。气刨时电流较大，要防止焊机过载发热。

- 碳弧气刨应顺风操作，防止吹散的铁水溶渣及火星烧损衣服或伤人，并应注意周围人员和场地的防火安全。

- 在金属容器或舱内工作，应采用排风机排除烟尘。

- 碳弧气刨操作者应熟悉其性能，掌握好角度、深浅及速度，避免发生事故。

- 碳棒应选专用碳棒，不得使用不合格的碳棒。

- 气焊与气割还应遵守下列规定：

- 氧气、乙炔气瓶的搬运、储存应按照《水电水利工程施工通用安全技术规程》DL/T 5370-2007第12.5节的有关规定执行。

- 气瓶应放置在通风良好的场所，不得靠近热源和电气设备，与其他易燃易爆物品或火源的距离一般不得小于10m(高处作业时是与垂直地面处的平行距离)；

- 使用过程中，乙炔瓶放置在通风良好的场所，与氧气瓶的距离不得少于5m；

- 露天使用的氧气、乙炔气时，冬天应防止冻结，夏季应防止阳光直接暴晒；氧气、乙炔气瓶阀冬季冻结时，可用热水或水蒸气加热解冻，不得用火焰烘烤或钢材一类器具猛击，更不得猛拧减压表的调节螺丝，以防氧气、乙炔气冲出而造成事故；

- 氧气瓶不得沾染油脂，检查气瓶口是否有漏气时，可用肥皂水涂在瓶口上试验，不得用烟头或明火试验；

- 氧气、乙炔气瓶如果漏气应立即搬到室外，并远离火源，搬动时手可不接触气瓶嘴；

- 开氧气、乙炔气阀时，工作人员应站在阀门连接的侧面，并缓慢开放，不要面对减压表，以防发生意外事故，使用完毕后应立即将瓶嘴的保护罩旋紧；

- 氧气瓶中的氧气不允许全部用完，应留有0.1MPa~0.2MPa的剩余压力，乙炔瓶内气体也不得用尽，应保持0.05MPa的余压。

- 乙炔瓶在使用、运输和存储时，环境温度一般不得超过40℃；超过时应采取有效的降温措施；

- 乙炔瓶应保持直立放置，使用时应固定，并有防止倾倒的措施，不得卧放使用，卧放的气瓶竖起来后需待20min后方可输气；

- 工作地点不固定且移动较频繁时，应装在专用小车上；同时使用乙炔瓶和氧气瓶时，应保持一定安全距离；

- 铜、银、汞等及其制品不得与乙炔产生接触，应使用铜合金器具时，铜含量应低于70%；

- 氧气、乙炔气瓶在使用过程中应按照《气瓶安全监察规程》和《溶解乙炔气瓶监察规程》的规定，定期检验。过期、未检验的气瓶严禁继续使用。

- 回火防止器的使用应遵守下列规定：

- 应采用干式回火防止器；

- 回火防止器应垂直放置，其工作压力应与使用压力相适应；

- 干式回火防止器的阻火元件应经常清洗以保持气路畅通；多次回火后，应更换阻火元件；

- 一个回火防止器应只供一把割炬或焊炬使用，不得合用；当一个乙炔发生器向多个割炬或焊炬供气时，除应装总的回火防止器外，每个工作岗位都须安装岗位式回火防止器；

- 禁止使用无水封、漏气的、逆止阀失灵的回火防止器；

- 回火防止器应经常清除污物，防止堵塞，以免失去安全作用；

- 回火器上的防爆膜(胶皮或铝合金片)被回火气体冲破后，应按原规格更换，不得用其他非标准材料代替。

- 减压器(氧气表、乙炔表)的使用应遵守下列规定：

- 不得使用不完整或损坏的减压器，冬季减压器易冻结，应采用热水或蒸汽解冻，不得用火烤，每只减压器只准用于一种气体；

- 减压器内，氧气乙炔瓶嘴中不得有灰尘、水分或油脂，打开瓶阀时，不得站在减压阀方向，以免被气体或减压器脱扣而冲击伤人；

- 工作完毕后，应先将减压器的调整顶针拧松直至弹簧分开，再关氧气乙炔瓶阀，放尽管中余气后方可取下减压器；

- 当氧气、乙炔管、减压器自动燃烧或减压器故障时，应迅速将氧气瓶的气阀关闭，然后再关乙炔气瓶的气阀。

- 橡胶软管的使用应遵守下列规定：

- 氧气胶管为红色，不得将氧气管接焊、割炬的乙炔气进口上使用；

- 胶管长度每根不得小于10m，以15m~20m左右为宜；

- 胶管的连接处应用卡子或铁丝扎紧，铁丝的丝头应绑牢在工具嘴头方向，以防止被气体崩脱而伤人；

- 工作时胶管不得沾染油脂或触及高温金属和导电线；

- 不得将重物压在胶管上，不得将胶管横跨铁路或公路，如需跨越应有安全保护措施；胶管内有积水时，在未吹尽之前不得使用；

- 胶管如有鼓包、裂纹、漏气现象，不得采用贴补或包缠的办法处理，应切除或更新；

- 若发现胶管接头脱落或着火时，应迅速关闭供气阀，不得用手弯折胶管等待处理；

- 不得将使用中的橡胶软管缠在身上。

- 焊割炬的使用应遵守下列规定：

- 工作前应检查焊、割枪连接处的严密性及其嘴子有无堵塞现象，不得用纯铜丝(紫铜)清理嘴孔；

- 焊、割枪点火前应检查其喷射能力，是否漏气，同时检查焊嘴和割嘴是否畅通；无喷射能力不得使用，应及时修理；

- 不是使用小焊枪焊接厚的金属，也不得使用小嘴子割枪切割较厚的金属；

- 不得在氧气和乙炔阀门同时开启时用手或其他物体堵住焊、割枪嘴子的出气口，以防止氧气倒流入乙炔管或气瓶而引起爆炸；

- 焊、割枪的内外部及送气管内均不得沾染油脂，以防止氧气遇到油类燃烧爆炸；

- 焊、割枪不得对人点火，不得将燃烧着的焊炬随意摆放，用毕应及时熄灭火焰；

- 焊炬熄火时应先关闭乙炔阀，后关氧气阀；割炬则应先关高压氧气阀，后关乙炔阀和氧气阀以免回火；

- 焊、割炬点火时须先开氧气，再开乙炔，点燃后再调节火焰；遇不能点燃而出现爆声应立即关闭阀门并进行检查和通畅嘴子后再点，不得强行点火，以防爆炸；焊、割时间过久，枪嘴发烫出现连续爆炸声并有停火现象时，应立即关闭乙炔、再关氧气，将枪嘴浸冷水疏通后再点燃工作，作业完毕熄火后应将枪吊挂或侧放，禁止将枪嘴对着地面摆放，以免引起阻塞而再用时发生回火爆炸；

- 阀门不灵活、关闭不严或手柄破损的不得使用；

- 工作人员应配戴有色眼睛，以防飞溅火花灼伤眼睛。

## 金属结构制造工（铆工）安全技术操作规程

- 金属结构制造工除遵守本节规定外，还应遵守《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》DL/T5372-2007的相关规定。

- 作业前，应检查作业用的工具，大小锤、平锤、冲子及其他承受锤击的工具顶部应无毛刺及伤痕，锤把应无裂纹痕迹、安装应结实。

- 使用大锤时，不得戴手套操作，锤头甩落方向不得站人。

- 凿冲钢板时，不得用圆形物体(如铁管、铁球、铁棒等)作垫块。

- 进行铲、剁、铆等作业，不得对着人操作，并应戴好防护眼镜。使用风铲，在作业间歇时，应将铲头取下。噪声超过规定时，应戴防护耳塞。

- 加热后的材料与工件应定点存放，待冷却后，方可用手搬动。

- 连接压缩空气管，应先打开气源侧阀门将管内的脏物(油水污物)冲净后再接，气管不应从轨道上方通过。

- 用桥机翻转材料与工件时，作业人员应离开危险区域；所用吊具应事先检查，并应遵守起重安全操作规程。

- 工件吊装就位时，作业人员身体各部位不应探入其接触面，取放垫铁时，手指应放在垫铁的两侧。工件吊装就位后，应支撑或固定牢靠后方可松钩。

- 拼装工件时，不得用手插试螺钉孔，应用尖头穿杆找正，然后穿螺钉。打冲子时，冲子穿出的方向不应站人。

- 高处作业时，应系安全带，并检查脚手架、跳板的搭设牢固可靠。在圆形等易滚动工件上作业，下面应垫牢。

- 划线工作应遵守下列规定：

1、在翻转大型工件时，人应离开翻转范围，不得向转动中的工件安放垫块，工件堆放应平稳。

2、重量不均衡的工件，应有配重，否则不可移动。

3、在工件上划线打样冲时，应将工件固定。

- 不得在吊起的工件下面划线。

- 使用油压机、摩檫压力机、刨边机、剪板机等设备时，设备运转应正常，应遵守设备安全操作规程。

- 剪床作业时，应遵守如下规定：

- 不应剪切淬过火的钢板和超过剪床允许剪切厚度的材料。

- 剪切时，手指距离刀口不应小于50mm。

- 剪切较小的零件时，应用压板螺丝固定。

- 测量剪切长度，不应将手伸入刀片下。

- 卷板机开机前，应检查以下事项：

1、电动机地脚螺丝应紧固，升降丝杆应正常。安全防护装置应完好，各转动部位润滑油位正常。

2、传动部位无杂物，上下辊体应平行。

- 卷板机起动运行应遵守下列规定：

1、运转的声音应正常，板料落位后及机床开动过程中，进出料方向不得站人。

2、钢板进料，辊体运转应停止。

3、应控制加工钢板厚度，不得超负荷运行。

4、不得压滚厚度不均匀的钢板。

5、不得在辊体上击敲钢板。

6、调整辊体、板料，应停车。

7、使用吊车配合进行较大板弯卷时，应正确选用吊具，吊钩宜保持垂直，避免歪拉斜拽。

8、作业完毕，应切断电源，清除辊体上氧化铁皮。

- 操作刨边机应遵守下列规定：

1、开车前，机床各部位润滑油应充足，电源开关应灵活；工作台行程内无障碍物，多人操作时应有统一指挥。

2、调正工件时，应先用手动千斤顶将工件轻轻压好，调好后再开启油泵，打开总开关阀和各液压千斤顶开关，使液压千斤顶压紧工件，然后将手动千斤顶一一压紧。

3、加工工件长度，不得超过机床规定范围。

4、操作人员应戴好防护手套，随时用工具清除切削中的铁削，不得用手直接拿铁屑。

5、合理选择吃刀量。

6、作业完毕，应对机床、导轨进行清扫，加好润滑油，切断电源。

- 操作油压机应遵守下列规定：

1、起动前，应经回油口向泵体内灌满工作油，排出主缸及液压系统中的空气。同时检查各部位连接部分应紧固，电动机旋转方向应符合要求。多人操作时，应有统一指挥。

2、每班应检査一次所有管接头及密封件，如发现渗漏应及时修复。

3、设备运行中，不得进行修理及更换工具。

4、操作人员离开本设备时，应停机并切断电源。

- 操作砂轮机应遵守下列规定：

- 砂轮机应装有防护罩和吸尘装置，托刀架与砂轮工作面的距离不应大于3mm。

- 开机工作前应空转2〜3min，待运转正常后，方可作业。

- 不得在砂轮侧面上磨削，两人不得同时使用一片砂轮，操作者应站在砂轮的侧面。

4、使用手提砂轮机时，严禁将气管或电缆盘绕在身上。

5、作业人员应戴防护眼镜，不得戴手套作业。

## 金属结构安装工安全技术操作规程

- 金属结构安装工除遵守本节规定外，还应遵守《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》DL/T5372-2007的相关规定。

- 从事现场金属结构制作应遵守金属结构制造工(铆工)的有关规定。

- 金属结构件或设备应存放在坚实的基础上，并应垫平放稳。

- 设备开箱后，应将箱板上的钉子拔出或打弯，并堆放到指定的地点。构件拼装，应垫平放稳，不得用脚踩撬杠施力。在可能滚动或滑动的物体前方应不得站人。

- 构件或设备吊装到基础就位时，作业人员身体各部位不得探入其接合面，取放垫铁时，手指应放在垫铁的两侧。

- 构件或设备吊装就位松钩前，应垫实或支撑牢固。

- 设备组装连接螺栓时，不得用手插螺栓孔，应用尖头穿杆找正，然后穿螺栓。打过眼冲时，冲子穿出的方向不得站人。

- 施工用的吊篮应牢靠方便，钢丝绳的安全系数应大于 14，不得使用麻绳或尼龙绳作吊绳。

- 髙处作业时，应系安全带，并检查脚手架、跳板的搭设 牢固可靠。作业人员不得在脚手架上爬行。

- 作业人员在爬梯上行走时，应手扶扶栏。

- 在坑、洞、井内作业应保持通风良好。井口应设保护网，并指定专人看护。

- 检查密封构件或设备内部时，应使用安全行灯或手电照明，不得使用明火照明。

- 采用压码对缝，使用大锤时，不得戴手套操作，锤头甩落方向不得站人。

- 金属结构设备上临时焊接的吊耳、脚踏板、爬梯、栏杆等构件应检查，确认牢固后方可使用。工作中使用的千斤顶及压力架等应拴系或采取其他防坠措施。

- 闸门在起吊前，应将闸门区格内以及边梁筋板等处的杂物清扫干净。不得在立起的闸门上徒手攀登。

- 闸门进行启闭试验时，起吊范围及下方不得站人。

- 金属结构设备各转动部分的保护罩不得拆除。用酸、碱液体清洗管路时，应穿戴防护用品，酸碱液体应妥善保管，并应明显标识。

- 液压系统试压时，不得靠近高压管道；泄压时，操作人员应站在泄压阀侧面。

## 电气安装工安全技术操作规程

- 电气安装人员除遵守本节规定外，还应执行《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》DL/T5372-2007的有关规定。

- 电气安装工应经过专门技术培训，经考试合格，方可进 行电气安装作业。

- 在屋外变电所和高压室内，搬动梯子等较长物件时，应倒放搬运，并应与带电部分保持安全距离。

- 雷雨来临时，应停止室外作业。

- 电器设备失火，应先切断电源，然后灭火。对带电设备，应使用干粉灭火器，对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥砂子等灭火。

- 检修设备时，应按规定办理工作票，执行完工作票程序后，方可进行检修作业。作业人员正常活动范围与带电设备应保持安全距离，工作地点应停电。

- 低压带电作业，应有专人监护，作业人员应穿绝缘靴(或站在绝缘台上)，戴绝缘手套。

- 在运行的低压配电装置上作业，应采取防止接地或短路 措施。

- 在同杆架设的高压线路上作业，应先检查与高压线的距离，并采取防止误触高压线路措施。分清火、地线，选好作业位置。断开线路时，先断火线，后断零线，接线时顺序应先零线后火线。

- 设备或线路停电检修，应有明显的断开点，悬挂“有人作业，禁止合闸”的标示牌，并应可靠接地。

- 在部分停电的配电盘上作业，应对运行设备设置明显警示标志，并与带电部位隔离。

- 在运行的盘柜上进行钻孔等振动较大的作业，应经批准后方可进行。

- 在运行的电流互感器二次回路上作业，应采取下列措施：

- 1、不得将电流互感器二次侧开路，短路应可靠。

- 2、不得将回路的永久接地断开。

- 3、作业时应有人监护，并站在绝缘垫上进行。

- 在运行的电压互感器二次回路上作业，应采取下列措施：

- 1、防止短路。

- 2、接临时负载，应经过刀闸和熔断器。

- 3、作业时，应使用绝缘工具，戴绝缘手套。

- 电缆头制作，应采取防毒、防烫措施。

- 填写第一种工作票的工作范围如下(工作票格式参见附录A）：

1、在高压电气设备上作业，需要全部或部分停电者。

2、进行其他作业(如二次回路等)，需将高压设备停电，或做安全技术措施者。

- 填写第二种工作票(小组工作票)的工作范围如下(工 作票格式参见附录B)：

- 带电作业和在带电设备的外壳上作业。

- 控制盘柜、电源干线上的作业。

- 二次回路上的作业，无需将高压设备停电者。

- —个负责人、一个班组，在同一时间内，只能执行一张工作票。

- 两个班组以上同时交叉作业时，应指定总的负责人并填写一张工作票，由总负责人制定安全措施。班组负责人应向总负责人要令，得到工作许可后，方可进行作业。工作完毕后，班组负责人向总负责人交令。

- 工作票由工作负责人填好后，应由电气负责人签发。工作票签发人应审査工作票的内容如下：

- 工作票所划停电范围应正确，应无其他电源返回。

- 工作票所填写的安全措施应正确。

- 所派工作负责人和作业人员应满足工作需要。

- 工作票的填写应清楚、整洁、不得涂改。工作票执行后，保存日期不得少于3个月。

- 工作完毕后，应清扫整理现场。工作负责人向值班员交代所修项目、试验结果、存在问题等，并注销工作票。

## 管路安装工安全技术操作规程

- 管路安装工除遵守本节规定外，还应遵守《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》DL/T5372-2007的有关规定。

- 用车辆运输管材、管体，应绑扎牢固。人力搬运，起落应一致。用滚杠运输时，应防止压脚，不得用手直接调整滚杠。管子滚动的前方不得有人。

- 管子煨弯用砂应烘干，灌砂后若用机械敲打时，下方不得站人；人工敲打时，上下应错开。

- 管子加热及弯曲作业，应戴手套，穿工作服或帆布围裙，看火者应戴色镜和脚罩。

- 使用机械或液压冷弯作业，应先检查地锚或靠桩牢固可靠。操作时不得站在钢丝绳内侧或着力点的对面。

- 使用火焰弯管机作业，周边现场不得堆放可燃物品。

- 套丝作业，工件应摆平夹牢，工作台应平稳。两人操作时，动作应协调。机械套丝时，不得戴手套。

- 吊装管子的下方不得站人。

- 采用切割砂轮切割作业，不得用切割砂轮打磨坡口。

- 管口窜动和对口作业，动作应协调，手不得放在管口和 法兰接合处。

- 高处安装与拆除管路，使用的扳手等工器具应拴系牢固。

- 设备分解清扫，装拆零件顺序应合理，拆下的零件应放平垫稳，清扫现场不得使用明火和吸烟；沾有油脂的棉纱、抹布应放在带盖的铁桶内，并及时按环保规定处理；现场应配置相应的消防器材。

- 酸洗去锈作业，应穿戴好个人防护用品，酸洗废液的处理及排放应遵守环境保护法规的有关规定。

- 管道采用玻璃棉、石棉布、石棉泥保温材料，作业时操作人员应戴长筒手套和口罩。保温层浇筑沥青时，应穿戴防护用品。

- 氧气管道安装，吹扫试压所用的工具、零部件、材料等均不得有油污。

- 氨系统管道安装，应经过试压合格后方可注入氨液，管道注入氨液后，不得焊接与切割。

- 管道试压前，应检查管道连接的紧固性和支架的可靠性。升压时，应分级缓慢进行，稳压后方可进行检查，作业人员不得在堵板、法兰、焊口、丝扣处停留。

- 管道吹扫、试压的排泄口不得对着带负荷的高、低压导线，变压器、碎石坡和仓库等建设物。

## 金属防腐工安全技术操作规程

- 金属防腐工应熟悉所用材料、机械设备性能，还应遵守《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》DL/T5372-2007的有关规定。

- 作业人员应按规定佩戴好防护服、防护镜、口罩和手套，高处作业时应佩戴好安全带。

- 作业前，应对除锈设备、喷涂设备、空压机等进行检查，储气筒、油水分离器、喷嘴、高压软管等部件，应无堵、卡或固定不牢现象。

- 作业时工件的摆放应平稳，并应留有安全通道。

- 作业现场不得使用明火，沾有油漆、溶剂的棉线、破布等应收集存放在有盖的金属容器内，并应及时处理。

- 采用机械喷砂除锈时，如出现喷枪嘴或风管堵塞，应停机消压后，方可进行修理或更换。

- 表面预处理作业，作业人员应站在上风向，喷砂时不得枪口对人，沿喷射方向30m内不得有人停留。

- 涂料涂装作业应遵守油漆工的安全操作规定。

- 在室内或容器内进行喷、刷漆作业，应采取通风措施并 根据不同的喷涂材料，配戴相应的防毒面具或口罩。

- 金属热喷涂作业应按《热喷涂操作安全》GB11375的有关规定执行。

# 第九章 检测和试验相关工种

## 测工安全技术操作规程

- 测量人员应遵守《水电水利工程施工通用安全技术规程》DL/5370－2007的相关规定。

- 应根据测量部位和项目，按规定劳保着装，落实各项安全防护措施。

- 进入施工现场前，应检查测量仪器灵敏可靠，测量工具齐全适用。

- 测量仪器应支放平稳可靠，并设围栏和警示标志。

- 进入危险部位，如：边坡、孔洞旁测量时，应设专人监护。

- 底孔或廊道内进行测量时，应采取防护措施，并设专人监护。

- 进行野外测量作业时，应采取防止摔伤、落石和动植物伤害的保护措施。

- 测量工作完毕，应检查测量仪器，并按规定装箱、装包。

## 混凝土材料试验工安全技术操作规程

- 试验人员应经过专业培训，考试合格，方能上机操作。

- 试验机应经过国家计量部门鉴定合格，方可使用。

- 试验机应在10℃－30℃的温度下进行工作。

- 根据季节变化更换试验机的润滑油，并按规定定期进行润滑保养工作。

- 现场试验前，应设试验警戒区域并悬挂警示标志。

- 试验前应对试验机进行全面检查。

- 试验人员应站在正确的位置上进行操作。

- 非试验人员不得操作试验机。

- 100t万能材料试验机应遵守下列规定：

1、计算试件破碎所需能量，选择适当测力载荷范围，换上指示板，并调整摆的位置和相应的摆锤。

2、开动电动机，将活塞浮起数厘米，开启调节阀，然后根据试件需要，调节工作位置。

3、活塞浮起时，调节平衡锤的地位，平衡活塞及工作台的静重，使摆处于垂直位置，再转动推杆末端的压花柄，调节指针零点位置。

4、开启调节阀，调节加荷速度。试验时的加荷速度，根据试件要求而定，一般以保持指针每转动全载荷范围在2〜5min以内为宜，在接近极限强度时宜缓慢。

5、绘制试件受力后的形变关系，先根据需要的形变比例，将弦线绕在相应的线槽内，将记录纸卷上记录筒，使纸的末端恰好被弹簧片压住，将铅笔插入笔夹内，将笔尖的起点放在弹簧片附近。

6、试件被压碎或达到规定载荷时，打开回油阀，油即卸回油箱，红色随动针指示的读数，即为试件所受载荷。试验结束后，将红色针拨回零点。

7、如试验不是连续进行或两次试验的间隔时间较长时，应将油泵停止。

- 油压式200t压力试验机应遵守以下规定：

1、将试验机的总电钮打开。

2、度盘的选用：试验前应根据试验的最大负荷选用相应的测量范围。

3、根据测量范围之不同，悬挂不同重量的摆锤，调正摆杆的位置。

4、开始试验前，应将指针对准零点，调正时，先开动油泵，打开送油阀。使活塞自缸体升起一段约5〜10mm左右，消除活塞及其带起的试台附件、试料等重量。

5、升降横梁至适当高度，使上承压板下降至试件顶面5cm处停止，然后用手工或摇把使其与试件恰好接触。调整完毕后，应将摇把取下来。

6、打开送油阀开始试验，试件应放在下压板中心线上避免偏心受力，当试件加荷时，应注意操纵，应根据试件规定的加荷速度进行调节。

7、试验完毕后，打开回油阀，使下承压板下降，然后再将横梁升起，以便进行下次试验。在未打开回油阀或在试验中间时，不得触动横梁升降电钮。

8、送油阀手轮不要拧得过紧，以免损伤油针的尖端，回油阀手轮应拧紧，将活塞复原位。

9、试验完毕取下摆铊，拉开电源。

## 金属材料试验工安全技术操作规程

- 试验人员应经专业培训，考试合格，方能上机操作。

- 试验机应经过国家计量部门鉴定合格，方可使用。

- 试验机应在10〜30℃的温度下进行工作。

- 根据季节变化更换试验机的润滑油，并按规定定期进行润滑保养工作。

- 现场试验前，应设定试验警戒区域并悬挂警示标志。

- 试验前应对试验机进行全面检查。

- 试验人员应站在正确位置上进行操作。

- 试验机应标出摆锤冲击范围。

- 试样夹牢后，不得起动下钳口电动机。

- 试验时，操作手柄的控制应平稳、迅速、准确。

- 试验时应按规定的加荷速度加荷。

- 测力计所有阀门不得打开。

- 试验机测力计摆杆扬到最大规定限度时，指针必须旋转一周。

- 进行脆性材料试验时，应安装防护罩。

- 试验机用油应符合规定的标准，注人前应过滤。

- 送油阀手轮不要拧得过紧。

- 当试样加荷时，油阀必须关紧，不得漏油。

- 油管接头不应有渗油现象。

- 试验过程中，如油泵突然停止工作，不应在高压下检査、起动，以免发生意外，损坏试验机。

- 试验暂停时，应关闭电机。

- 试验完毕，应断开电源，进行清洁工作。

- 非试验人员不得操作试验机。

- 其他事项按材料试验机说明书规定执行。

## 无损探伤工安全技术操作规程

- 无损探伤工除遵守本节规定外，还应遵守《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》DL/5372－2007的有关规定。

- 凡从事无损探伤人员，应先进行身体检查，确定无职业 禁忌病后，经主管部门专业培训，考核合格后持证上岗。

- 操作场所的安全防护措施，应符合《放射卫生防护基本标准》GB4792的要求。

- 操作区域应规定安全范围，并设置警示标志，以防他人进入射线禁区，遭到伤害。

- 从事射线探伤人员，应经常测量作业场所的射线剂量。

- 作业场所的照明应达到防护规程规定的照度，射线机配电盘应装有指示灯。

- 作业场所地面，应光滑无缝隙凹陷，铺设易于清除污染的材料。

- 作业场所内外应保持清洁整齐。

- 必须严格执行操作规程，严守安全防护措施。

- 射线探伤人员应根据工作情况，佩戴防护用品。防护用品操作前应进行检查，操作后进行清洗。

- 操作中不应饮食、吸烟。如发现头昏等现象，应及时撤离作业现场。工作完毕后，应及时清洗手、脸，或淋浴。

- 凡从事射线作业人员，应按国家规定每3个月进行一次血液分析，每年进行一次健康检查。

- —人不得单独作业，至少应有两人以上，一人操作一人负责监护。

- 射线对人体照射的最高允许剂量是：每天不应超过0.5rem，每周不应超过3rem。

- 全年的总积累剂量平均不允许超过15rem，工作开始年龄在25岁以下者，每年积累总量不得超过10rem。

- 进行探伤作业时，应计算安全距离，设置警示标志，并有人警戒，外人不得进入非安全区。

- 使用γ射线时，在无防护情况下的安全距离可按下式确定：

R＝（mt/60）1/2

式中   R－离放射源的距离（m）；

m-放射性的活动（mrem）；

t-照射时间。

- 使用X射线时，在无防护的情况下，最高允许剂量率 可用下面近似的比例关系计算：

P·t≈15

式中：  P－该点的剂量率（μR/s）；

t-时间（h）。

若将上式改写成：t≈15/P时，可以近似计算在照射场内允许停留时间。

- 探伤用的放射源都应加装保险套，探伤室的防护须经技术监督、环境保护部门批准后方可启用。

- 射线探伤室应按防护要求进行设计，设置良好的通风设备。每天开始作业前和作业进行中都应注意换气，并保持清洁。

- 射线试验室内，不得贮藏食品。

- 每次操作放射性同位素后，都应仔细洗手。探伤工的指甲应经常修剪，不得留长指甲。

- 探伤人员的皮肤裸露部分若有伤口，在未愈合前，不得从事放射性同位素的操作。

- 裸源操作应在有人监护下进行，使用的夹具长度不得小于1m。每次操作时间不宜超过8秒，对于0.5mrem以下的裸源，每一工作日的操作次数限制在15次以下。

- 操作时，在提取射源过程中，不可直视射源。

- 放射源存放地点的选择应考虑到周围居民的安全。存放建筑物的防护层厚度应经过计算，要求室外放射性强度不大于自然本底。室内须有防潮措施，并应装置有良好的通风设备。

- 放射源存放处，应有专人负责看管。并建立启用和储存、领用登记制度。

- 放射源应减少频繁运输，控制运输次数。运输设备的防护性能应加强，押运护送者，应懂得安全防护知识及处理原则。

- 长途运输，应事先与有关交通部门做好联系工作，凡放射源所到地方和运输线路，应事先报告有关公安部门备案。

- X射线机透视操作前，应将外壳安全接地。

- X射线试验室的门上，应装置闭门接触器,关门供电，开门断电，同时门面上应装置红色警示标志。

- 放射源失落时，应立即报告公安机关和防疫机构。并应立即采取措施，划出非安全区，做好可疑地区的安全保护工作。

- 若发生放射性污染时，在被污染的范围内绝对严禁作业。凡参加清理污染的作业人员，应通晓防护原则。

- 采用超声波、磁力，荧光、着色、涡流探伤应遵守下列规定：

1、仪器接通电源前，应检查电源电压，该电压应与仪器使用电压相一致。

2、利用超声波检验焊缝时，焊缝两侧须打磨至呈金属光泽。 如使用电动砂轮机打磨时，应戴绝缘手套，穿绝缘鞋、戴平光眼镜和口罩。

3、超声波探伤仪接通电源后，应检验外壳是否漏电。如有漏电，则应倒换电源线接线，并将外壳接地。

4、超声波探伤仪在使用过程中，不得打开保护罩。

5、超声波仪器在搬运过程中，应特别注意防震。仪器使用场所应注意防磁。

6、荧光探伤时，应戴防护眼镜。工作物上的荧光粉，不得用手直接触摸。作业完毕后，应将手仔细搓洗干净。

7、配制着色剂、筛取荧光粉、磁粉时，应戴防护口罩，并应在通风良好的上风处进行。

8、仪器检修时，应切断电源，不得带电检修。

9、现场探伤时，应执行高处作业规定，夜间应有充足照明。

10、作业完毕后，应将耦合剂、着色剂、磁粉、荧光粉清扫干净。

11、凡从事超声波、磁力、荧光、着色、涡流探伤作业人员，应定期进行专业安全防护知识的考核。经考核不合格者，不得从事探伤工作。

# 第十章 主要辅助工种

## 施工机械修理工安全技术操作规程

- 工作环境应清洁整齐，通风良好，零配件、工件堆放整齐有序，通道畅通，车间内不得吸烟。

- 清洗用油的容器应加盖，在指定地点存放，废油、汽油等应及时处理。

- 修理车辆、机械解体作业时，应在平坦坚实的地面进行，各部件应架稳垫牢，回转机构应锁定卡死，使用起重机吊装零部件时，应遵守起重作业的相关规定。

- 重心高或易滚动的工件，应采取稳固措施。

- 不得使用不合格的工具。凿、冲类工具应刃口完整、锐利，无裂纹，无毛刺，尾部不得热处理淬硬；出现卷边应及时处理。抡大锤时甩转方向不得有人，锉刀、刮刀应装有木柄，不得用嘴吹除金属碎屑；使用刮刀应徐徐用力。

- 使用电器设备应检查插座、电线、开关；应正确接入。应保持电源线及电器设备清洁。开关箱应装有触电保安器。

- 使用电钻应戴绝缘手套，起动后再接触工件，钻斜孔应防滑钻，操作时可使用加压杆，不得以身体重量助压。

- 使用千斤顶应遵守下列规定：

- 1、千斤顶应放置在坚实平稳的基础上。若放置在泥地上使用时，应铺垫方木。

- 2、千斤顶应按额定承重能力选用，不得超载及超过规定的升起高度。

- 3、使用2个或2个以上千斤顶同时顶升重物时，应选用同一规格、型号的千斤顶，按总负荷留20%备用容量。千斤顶应受力均匀，力矩应对称，顶升速度应同步。

- 4、千斤顶顶升重物时，须掌握重物重心，重物顶起后，应随起随垫，其脱空距离不得超过5cm。

- 5、同时使用多台千斤顶时，应明确分工并由专人指挥。

- 不得在砂轮上磨笨重、不规则的物体。磨削时人不得站立在砂轮的正前方，砂轮与支架间隙应调整适当，不得过大，不得使用厚度不大和周边有缺口的砂轮。

- 不得在汽油附近进行锤击和使用砂轮。

- 不得明火取暖、吸烟。不得清洗尚在散发热量机件，应待充分冷却后清洗。清洗车辆应先切断和移走电源。清洗作业中不得使用钢丝刷并防止机件间相互碰击。

- 不得在车辆翼子板、车体、发动机罩等处任意摆放工具。

- 不得用手直接拨动差速器、变速器等机构内部的齿轮和将手指伸进钢板弹簧座孔等处。

- 机械拆卸前应先将外部泥土和油污洗净。

- 拆卸时应使用合适的工具和专用工具，按总成部件零件顺序从外到内依次拆卸，不得乱敲乱打，拆卸后的零、部件应清洗干净，分类分组存放。

- 拆装螺丝螺帽，应选用合适的扳手，不得随意用活动 扳手和管子钳等。拆卸静配合件应用专用拆卸工具或压力机。

- 各部分装用的螺栓、垫片、锁片、开口销等应合乎技术要求，保证质量。保险垫片、制动铁丝不得重复使用；对通用件、标准件、轴承、油封、弹簧等，不合标准的不得使用；零部件装配前，应进行检查，不合格部件、零件不得装配。

- 应处理好装配件的程序，一般先内后外，先难后易，先精密后一般，依次进行。

- 动配合件的摩檫表面应涂上清洁的规格相符的润滑油。

- 对接合处、密封装置、各管路，应保证密封。

- 凡特殊重要部位如气缸盖、主轴瓦等处的螺栓、螺帽应按规定顺序和力矩分次均匀拧紧。

- 修复后试运转前，应加足燃油、润滑油、冷却水，检查调整各部位间隙、行程及灵活度。

- 试车时应随时注意仪表，声响等，发现问题应立即停车处理。

- 试车前先应空走合，然后负荷走合，严格遵守本设备的操作规程和走合期减载运行的规定。

- 架空试车时，车辆的前方不应有人，在发动的车辆下面不得从事其他作业。

- 进入车底作业时，应在方向盘上悬挂有“车下有人，严禁起动”的警示标志；在车辆修毕试车时，遇方向盘上挂有警示标志时，修理期间不得发动车辆。

- 不得用各种容器或自流方式向化油器中加注汽油。

- 检修有毒、易燃、易爆设备或容器时，应严格清洗，将设备置于通风处，使内部残余物质进一步挥发。进入容器作业，应注意通风和使用低压防爆照明，并定时出容器换气休息，容器外应设专人监护。

- 不得用嘴吸取汽油和防冻液。

- 车间内不应存放燃油、易燃物料。废油应集中存放在指定地点或交仓库回收保管，沾过油料的废棉纱、破布、破手套等应集中放置在有盖的金属容器里并及时妥善处理。

## 汽车修理工安全技术操作规程

- 汽车修理车间内停车，周围应保持不少于2m间距。车间外修车不应将车辆停在交通道路，消火栓、油库、上下水道井口等处。

- 不得在斜坡上停车进行修理。汽车在山区斜坡道上发生 故障时，应采取防止溜车、倒车的措施。

- 修理工作中，支（垫）木、千斤顶应支（垫）稳支好。架空车辆时应用铁凳或方木支垫稳固，顶起时先顶起一端，然后再顶起另一端，不得两端同时顶起。

- 不得在只用千斤顶顶在车下进行修理。

- 在车下作业时发动机应熄火，前后轮应垫稳楔牢，拉好手刹车。

- 打开引擎盖进行修理检查时，应把引擎盖支牢。

- 拆装发动机，变速箱和后桥等大型部件时，首先应了解部件重量，用起重机吊运时不得超载。起重前首先检查钢丝绳、卡环、吊钩等部件的牢固结实情况，由专人统一指挥。起吊前应注意周围情况，起吊后升降回转动作应平稳，不得长时间在空中停留，吊起部件的下方不得有人停留，不得在悬空物件下进行修理工作。

- 修理汽车时，变速杆应放在空档位置。任何人不得在司机室摆动起动装置。

- 在车间内落地走合发动机时，应把废气排到室外，室内不得吸烟。

- 使用汽油清洗零件时，不得吸烟或用明火。工作完毕后应将汽油放在安全地点并将装油容器盖严，挂“严禁烟火”警示标志。

- 焊补油箱前，油箱应经充分通风后用碱洗净，油箱口应敞开。

- 搬运和拆装电瓶，应轻拿轻放。蓄电池在车上应安装牢固。

- 使用千斤顶应遵守下列规定：

- 1、千斤顶应放置在坚实平稳的基础上。若放置在泥地上使用时，应铺垫方木。

- 2、千斤顶应按额定承重能力选用，不得超载及超过规定的升起高度。

- 3、使用2个或2个以上千斤顶同时顶升重物时，应选用同一规格、型号的千斤顶，按总负荷留20%备用容量。千斤顶应受力均匀，力矩应对称，顶升速度应同步。

- 4、千斤顶顶升重物时，须掌握重物重心，重物顶起后，应随起随垫，其脱空距离不得超过5cm。

- 5、同时使用多台千斤顶时，应明确分工并由专人指挥。

- 临时照明应采用安全电压（36V以下），下班后应切断电源。

- 非本车间作业人员不应动用各种机具和电气设备，协助修理的人员应听从本车间人员的指挥。

- 没有车辆驾驶执照的修理人员不得试车。汽车修理完毕进行试车时，应首先检查刹车总泵拉杆、开口销、刹车油及其他各部情况，挂上试车牌，在指定的路线行驶试车。试车时，不得从化油器处直接加油。

## 轮胎修理工安全技术操作规程

- 严格遵守各项规章制度，进入岗位应按规定穿戴劳动防护用品。作业时不得擅离职守。

- 胎、胶、硫化车间严禁吸烟，作业现场应光线充足，吸尘排气、通风良好，通道畅通无阻塞。

- 用电设备、器具和电器线路应符合安全规定。严禁自行接、拆、校、改。照明行灯的电压不应超过36V。

- 使用的锤子锤面应平整，锤柄应光滑并楔紧、固定良好。

- 保养分解轮胎时应使用专用工具，不得用大锤猛击或将轮胎往棱角物体上硬摔，以免轮胎钢圈（轮辋）损坏，应先待胎内压缩空气排出，然后再拆出锁环（压条），防止剧烈碰击使锁环崩出伤害人体。

- 装配轮胎的轮辋、挡圈、锁环应经认真检查，不应有锈蚀、变形裂纹等缺损情况，防止用不合格配件在充气时崩溃，发生伤亡事故。

- 安装轮胎锁环应密合到位，防止锁环嵌入钢圈环槽不牢，充气时脱出发生事故。

- 轮胎充气时应在钢圈（轮辋）孔中穿一适当长的铁棍，以防充气时锁环崩出。充气初始阶段应不时用手锤轻敲锁环四周，使之紧压服帖，充气后经检查确认锁环在钢圈中嵌入安全牢靠后，再取出钢圈孔中所穿铁棍。

- 拆装轮胎螺帽的套筒应完好，与螺帽应吻合，防止打滑脱出发生事故。拆装车辆前轮胎时应关妥驾驶室门，防止起立时被门角撞伤。

- 轮胎靠在车旁时的倾斜度不应小于30°。

- 运胎、跑胎时应充分注意地面的高低、坡度和摆放着的机件、物件，防止发生绊倒或轮胎倾倒产生压伤。

- 作业完毕整理工作场地，清扫环境，易燃的油、物料应移入规定仓库统一保管存放，经检查确认无遗留火种和危及安全的情况时，切断电源，关窗锁门后才能离岗下班。

## 木工安全技术操作规程

- 机械操作工应经专门培训，方可独立操作。

- 作业场所应备齐消防器材。不得在作业场所吸烟和使用明火，并不得存放油、棉纱等易燃物品。

- 作业场所的待加工和已加工木料应堆放整齐，保证道路畅通。

- 不得使用无安全防护装置的木工机械。

- 作业前应检查施工机具，各种安全防护装置应齐全有效；所有工具不用时应放入工具箱或工具袋内，不得随意乱放。

- 机械应保持清洁，安全防护装置应齐全可靠，各部连接紧固，工作台上不得放置杂物。

- 机械的皮带轮、锯轮、刀轴、锯片、砂轮等高速转动部件应在安装时做平衡试验。各种刀具不得有裂纹破损。

- 装设有气动除尘装置的木工机械，作业前应先启动排尘风机，应经常保持排尘管道不变形、不漏风、不堵塞。并定期清理积存（木屑〉室。

- 使用电动工具和操作机械时，严禁戴手套。

- 加工前应检查并取出木料内钉子、泥沙等伤刃杂物。

- 应检查机器上外露的齿轮、皮带等处及电力线路的安 全罩安全可靠，马达与其他连接的机械设备应有安全装置。

- 严禁在机械运行中测量工件尺寸和清理机械上面或底部的木屑、刨花和杂物。

- 机械运行时不得跨越机械传动部分传递工件、工具等。 排除故障、拆装刀具时应待机械停稳后、切断电源，方可进行。操作人员与辅助人员应密切配合，以同步匀速接送料。

- 操作时发现机器的声音不正常时，应立即停机检查处理。

- 作业后应切断电源，锁好闸箱，及时清除作业场所的木屑、刨花。

- 木工车床操作应遵守下列规定：

- 1、检查车床各部装置及工、卡具应灵活可靠，工件应卡紧并用顶针顶牢，用手转动试运转，确认情况良好后，方可开车，并根据工件木质的软硬，选择适当的进刀量和调整转速。严禁操作人员带手套进行木工车床的操作。

- 2、方形木料应先加工成近似圆柱体后再上车床加工。有疖疤或裂缝的木料均不得上车床车削。

- 3、车削过程中，不得用手摸检查工件的光滑程度。用砂纸打磨时，应先将刀架移开后再进行；车床转动时，无论停电与否，均不得用手来制动。

- 4、车刀应装在可以调节的刀架上，或紧靠在刀架上，严禁凭空用手拿着车刀作业。

- 带锯机操作应遵守下列规定：

- 1、作业前，检查锯条，如锯条齿侧的裂纹长度超过10mm，锯条接头处裂纹长度超过10mm，连续缺齿2个和接头超过3个的锯条均不得使用。裂纹长度在以上规定内的，应在裂纹终端冲一止裂孔。锯条松紧度调整适度后，先空运转，如声音正常，无串条现象时，方可作业。

- 2、作业中，操作人员应站在带锯机的两侧，跑车开动后，行程范围内的轨道周围不得站人，严禁在运行中上、下跑车。

- 3、圆木应紧靠车桩车盘，钩没有挂好不得松动撬杠。操作时手脚不得伸出跑车边缘。

- 4、非操作人员不得上车，跑车未停稳严禁下木料。

- 5、圆木进锯前，应调好尺寸，进锯后不得调整，进锯速度应均匀，不能过猛。运转中严禁调整锯卡子和清理碎料、树皮等。

- 6、在木材的尾端越过锯条50cm后，方可倒车。倒车速度不宜过快，应注意木槎、疖疤碰卡锯条。

- 7、平台式带锯作业时，送接料应配合一致。送料、接料时不得将手送进台面。锯短料时，应用推棍送料。木料回送时，应离开锯条50mm以上，并须注意木槎、疖疤碰撞据条。

- 8、装设有气动吸尘罩的带锯机，当木屑堵塞吸尘管口时，严禁在运转中用木棒在锯轮背侧清理管口。

- 9、锯机张紧装置的压砣（重锤），应根据锯条的宽度与厚度调节档位或增减副砣，不得用增加重锤重量的办法克服锯条口松动或串条等现象。

- 10、操作小带锯，左右手应相互配合，不得猛推猛拉。送料时手不得进人台面，接料时手不得超过锯口。锯短料时，应用推棍送料。

- 圆锯机操作应遵守下列规定：

- 1、操作前应检查，锯片应垂直、无裂纹、无缺齿、无损坏，螺丝应紧固可靠。圆锯起动后，须待转速正常后方可进行锯料。

- 2、锯片上方应装置安全罩、挡板和冷却水装置。在锯片后面，离齿10〜15mm处，应安装弧形楔刀。锯片的安装，应保持与轴同心。

- 3、导尺须按所需尺寸，校对正确；进料时，应紧靠导尺，不得用力过猛，遇硬疖应慢推，接料应待料出锯片150mm后，不得用力硬拉。

- 4、木料进入锯口或出锯口时，速度应慢，以保护锯片；严禁猛拉、猛推。如发现锯片突然停止，应立即关闭电源进行检查。

- 5、锯短窄料或锯到末尾时，须使用推棍，接料应使用刨钩，手距锯片不得小于100mm；不得将手或身体探过锯片拿取东西；送料时不得将木料左右晃动或高抬，遇木疖应缓慢送料。锯料长度应不小于500mm。接近端头时，应用推棍送料。

- 6、被锯木料厚度，以锯片能露出木料10〜20mm为限，夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片直径的1/4。超过锯片半径的木料，严禁上锯。

- 7、锯线走偏，应逐渐纠正，不得猛扳。

- 8、锯片应依发热情况及锋利程度及时休息和磨洗。连续工作1〜2h，应换另一锯片。直径600mm以上的锯片在运转时应喷水冷却。

- 9、工作完毕，须等锯片停止转动后，才能离开锯床，严禁用木片或其他物件制动锯片。

- 平面刨（手压刨）操作应遵守下列规定：

- 1、作业前，应检查安全防护装置齐全有效，方可使用。如发现问题，应报告安全技术部门，经检查处理后，才能继续使用。开车前，还须检查刨刀应装牢，导尺应垂直，安全挡盖弹簧应灵敏可靠，确保无误后，方可开始工作。

- 2、刨料时应保持身体稳定，双手操作，且手应按在料的上面，手指应离开刨口50mm以上。严禁用手在木料后端送料和跨越刨口进行刨削。

- 3、刨刀吃料深度不应大于1.5mm，刨料长度小于400mm时，应用压板或压棍推料，严禁刨长度小于30mm、厚度小于 15mm的木料。进料速度应保持均匀，经过刨口时用力应轻，严禁在刨刀上方回料。

- 4、刨木料时，应先刨大面，后刨小面，进料时须和导尺及台面贴平。

- 5、操作时，手须按在木料上面（不得按于侧面）用左手压，右手推，均匀推进，如两人操作，木料应超过刨刀15mm后，助手才能接拉，两人应合作，严禁猛拉猛推。

- 6、被刨木料如有破裂或硬疖等缺陷时，应处理后再进行刨削；刨旧料前，应将料上的钉子、杂物清除干净。遇木槎、疖疤应缓慢送料，严禁用手按在疖疤上送料。

- 7、换刀片时应拉闸断电。

- 8、刀片紧固螺丝应嵌入刀片槽内，槽端离刀背不应小于10mm。紧固刀片螺丝时，用力应均匀一致，不得过松或过紧。

- 9、机械运转时不得进行维修，更不得将手伸进安全挡板里侧去移动挡板或拆除安全挡板进行刨削。严禁戴手套操作。作业中，手不得伸人安全罩内进行清扫等工作。

- 10、工作完毕，刨刀停止后，拉闸断电，方可进行清扫及设备保养等工作。

- 压刨床（单面和多面）操作应遵守下列规定：

- 1、压刨床应用单向开关，不得安装倒顺开关，三、四面刨应按顺序开动。

- 2、作业前，须紧固好刨刀，刨刃应锋利，并根据制品要求调节好台面与刨刀尺寸。

- 3、开车时，先将起动把转向启动位置，待电动机起动后再转至运转位置，空转1〜3min无异常后，方可进料。

- 4、严禁一次刨削两块不同材质或不同规格的木料，被刨的木料不得超过机械所规定的厚度。操作者应站在刨床的一侧，送入木料时，应先送大头，出料后应有人接料。接、送料时，不得戴手套。

- 5、刨刀与刨床台面的水平间隙应在10〜30mm之间。刨刀紧固时用力应均匀一致，不得过紧或过松，严禁使用带开口槽的刨刀。

- 6、每次进刀量应为2〜5mm，如遇硬物或节疤，应减小进刀量，降低送料速度。

- 7、进料应平直，发现材料走横或卡住，应停机降低台面拨正。送料时手指应离开滚筒200mm以外，接料应待料走出台面。

- 8、刨木料应先刨立面，再刨平面。被刨木料长度不能短于前后压滚筒中心距离，刨短料时，须连续进料。刨削10mm以下的薄板，应垫托板，方可推进压刨。

- 9、压刨应装有回弹灵敏的逆止爪装置，进料齿辊及托辊应调整水平和上下距离一致，齿辊应地于工件表面1〜2mm。

- 10、连续工作3〜4h，刨刀须用油石研磨一次。安装或更换刀片安全操作执行第十九条的有关规定。

- 开榫机操作应遵守下列规定：

- 1、作业前应紧固好刀片，并开机运行1〜2min，确认正常后，方可作业。

- 2、作业时，应侧身操作，不得面对刀具。进料速度应均匀，不宜过快，卸装时，应将工作台拉回。

- 3、机器转动时，不得调整上下刀轴的间距。调整尺寸应待机器停稳后进行。

- 4、被加工的木料，应用压料杆压紧，待切削完毕后，方可松开。短料开榫，应用垫板夹牢，不得用手直接握料。1.5m以上长料，应两人操作。

- 5、刀片应及时用油石磨利。

- 6、发现刨渣或木屑堵塞，应用木棍推出，不得用手掏。

- 7、停车后，应将皮带放松并清除机器上的木屑。

- 木工铣床（裁口机）操作应遵守下列安全规定：

- 1、操作前，应照产品规格调节好刀具位置，经检查合格后，方可开始工作。

- 2、起动前，应检查铣刀固定螺栓的紧固度，不得有过紧过松现象。

- 3、进料时，应贴紧台面导尺，左手按压，右手推进，注意两手避开刀刃。

- 4、进料时，应缓慢推进，推进速度应均匀，不宜太快。遇有较大木疖时，应降低进料速度。木料送过刨口150mm后再进行接料。当木料铣切到端头时，应将手移到木料已铣切的另一端接料。送短料时，应用推料棍。

- 5、铣切硬木时，刀口一次不得超过深15mm、高50mm，铣切松木时，刀口一次不得超过深20mm、高60mm。不得在中间插刀。

- 6、卧式铣床的操作人员，应站在刀刃侧面，不得迎刃而立。

- 7、机器转动时，不得清洗、修理或加油。

- 8、切削工具应有防护罩。

- 打眼机操作应遵守下列规定：

- 1、操作前，应调整好床架和卡具，台面应平整，卡具应灵活，钻头应垂直，凿心应在凿套中心卡牢，并与加工件的钻孔垂直。

- 2、工件应卡紧，打眼时应按构件规格、眼的大小决定操作速度，开始应慢，然后根据机器力量，均匀加速用力不得过猛。

- 3、打眼时，应使用夹料器，不得用手直接扶料。1.5m以上长料应使用托架，调头时，双手持料，注意周围人和物。遇疖疤时应缓慢压下，不得用力过猛，不得戴手套操作。

- 4、为了保持钻头的锋锐，应每隔1h涂以少许煤油或柴油，操作时发现冒烟应立即提出钻头。

- 5、清理凿渣时应用刷子或吹风器，不得用手直接清理钻出的木渣。

- 6、作业中，如凿心被木渣卡阻或因猛压产生高温使木料冒烟时，应立即抬起手柄，提起钻头。深度超过凿渣出口，应勤拔钻头。木料下应垫以托木。

- 7、更换凿心时，应先停车切断电源，并在平台上垫上木板后方可进行。调整台面或卡具时，应先停车。

- 刮边机（包括直边机〉操作应遵守下列规定：

- 1、木料应按压在推车上，后端应顶牢。推进速度应慢，手不得送料到刨口。

- 2、刀部应设置坚固的防护罩。每次进刀量不得超过4mm。

## 架子工安全技术操作规程

- 脚手架搭设人员应执行《水电水利工程施工通用安全技术规程》DL/T5370-2007的有关规定。

- 脚手架搭设或拆除人员应按照国家颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经考核合格，取得“特种作业人员资格证”后方可上岗。

- 搭设脚手架的操作人员应遵守高处作业安全规定。操作 时应佩戴安全帽、拴安全带、穿防滑鞋。

- 三级以上高处作业使用的脚手架应安装避雷装置。附近有配电线路时，应切断电源或采取其他安全措施。

- 大雾及雨、雪天气和6级以上大风时不得进行脚手架的 高处作业。雨、雪天后作业，应采取安全防滑措施。

- 搭设脚手架，应避免夜间作业。夜间搭设脚手架，应有足够的照明，搭设高度不应超过二级高处作业标准。

- 脚手架搭设前，应了解所搭脚手架的用途（如人行马道、承重脚手架、走斗车脚手架、大跨度脚手架、悬吊式脚手架等),根据不同的用途，严格按照设计要求，采用不同的结构形式，所搭设的脚手架应牢固安全。

- 在危险岩石处搭设脚手架，应先将危石处理掉并设专人警戒。

- 不得将承重脚手架搭设在虚渣和松土上。如无法避开， 应将立杆埋在较坚实的基础上，并加绑扫地横杆，立杆底部不得悬空。

- 脚手架搭设作业时，应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨地进行逐步搭设。矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。脚手架杆件搭设应横平竖直，确保已搭设部分稳定。

- 搭设三级、承重、特殊和悬空高处作业使用的脚手架， 应进行专项设计和必要的技术安全论证，并有可靠的安全保障措施。

- 搭设作业，应按下列要求做好自我保护和作业现场人 员的保护：

1、高度在2m及以上时，在脚手架上作业人员应绑裹腿、穿防滑鞋和配挂安全带，保证作业的安全。脚下应铺设必要数量的脚手板，并应铺设平稳，且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时，用于落脚或抓握、把（夹）持的杆件均应为稳定的构架部分，着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m，垂直距离应不大于1.5m。位于立杆接头之上的自由立杆（尚未与水平杆连接的立杆）不得用作把持杆。

2、脚手架上作业人员应做好分工配合，传递杆件应掌握好重心、平稳传递，不得用力过猛。对每完成的一道工序，应相互询问并确认后，才能进行下一道工序。

3、作业人员应佩戴工具袋，工具用完后装于袋中，不得放在脚手架上。

4、架上材料应随上随用。

5、每次收工以前，所有上架的材料应全部搭设完，不得存留在脚手架上，应形成稳定的构架，不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。

6、在搭设作业进行中，地面上的配合人员应避开可能落物的区域。

- 脚手架上作业时应注意下列事项：

1、作业前应注意检查作业环境安全可靠，安全防护设施应齐全有效，确认无误后方可作业。

2、作业时应注意清理落在架面上的材料，保持架面上规整清洁，不得乱放材料、工具。

3、在进行撬、拉、推等操作时应采取正确的姿势，站稳脚跟，或一手把持在稳固的结构或支持物上。在脚手架上拆除模板时，应采取必要的支托措施。

4、当架面高度不够，需要垫高时，应采用稳定可靠的垫高办法，且垫高不得超过50cm；当垫高超过50cm时，应按搭设 规定升高铺板层并相应加高防护设施。

5、在架面上运送材料应轻搁稳放，不得采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。

6、不得在架面上打闹戏耍、退着行走或跨坐在外防护栏杆上休息。

7、脚手架上作业时，不得拆除基本结构杆件或连墙件，因作业时需要需拆除某些杆件或连墙件时，应取得施工主管和技术人员的同意，并采取可靠的加固措施后方可拆除。

8、在脚手架上作业时，不得拆除安全防护设施，未有设置或设置不符合要求时，应补设或改善后，才能上架作业。

- 在脚手架上进行电气焊作业时，应有防火措施。

- 脚手架搭设应遵循下列一般安全要求：

1、各种材质的脚手架，其立杆、大横杆及小横杆的间距见下表：

表1            脚手架各杆的间距   单位：(m)

| 脚手架类别 | 立杆 | 大横杆 | 小横杆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢脚手架 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
| 木脚手架 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 竹脚手架 | 1.3 | 1.2 | 0.75 |

2、脚手架的外侧、斜道和平台，应搭设1~1.2m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板或防护立网。在洞口、牛腿、挑檐等悬臂结构搭设挑架（外伸脚手架），斜面与墙面夹角不宜大于30°，并应支撑在建筑物的牢固部分，不得支撑在窗台板、窗檐、线脚等地方。墙内大横杆两端都应伸过门窗洞两侧不少于25cm。挑架所有受力点都应绑双扣，同时应绑防护杆。

3、斜道板、跳板的坡度不应大于1:3，宽度不得小于1.5m，防滑条的间距不得大于30cm。

4、木、竹立杆和大横杆应错开搭接，搭接长度不得小于1.5m。绑扎时小头应压在大头上，绑扣不应少于三道。立杆与大横杆、小横杆相交时，应先绑两根，再绑第三根，不得一扣绑三根。

5、单排脚手架的小横杆伸入墙内不得少于24cm；伸出大横杆外不得少于10cm，通过门窗口和通道时，小横杆的间距大于1m应绑吊杆，间距大于2m时吊杆下应加设顶撑。

6、18cm厚的砖墙，空斗墙和砂浆标号在10号以下的砖墙，不得用单排脚手架。

7、井架、门架和烟囱、水塔等脚手架，凡高度10〜15m的应设一组缆风绳（4〜6根），每增高10m加设一组。在搭设时应先设临时缆风绳，待固定缆风绳设置稳妥后，再拆除临时缆风绳。缆风绳与地面的夹角应为45°〜60°，且应单独牢固地拴在地锚上，并用花篮螺栓调节松紧，调节时应对角交错进行。缆风绳不得拴在树木或电杆等物上。

8、搭建完成的脚手架，未经主管人员同意，不得改变脚手架的结构和拆除部分杆件。

9、因其他施工作业改变脚手架的结构和拆除部分杆、扣件时，应进行加固，并经技术负责人检查同意后方可进行架上作业。对改变或拆除部位，在加固前应悬挂安全警示标志。

- 扣件式钢管脚手架的搭设应遵守下列要求：

1、在搭设脚手架前，工程技术负责人应按脚手架施工方案的要求，逐级向施工管理人员和作业人员进行技术交底。

2、在搭设脚手架前，应对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收，不合格的构配件不得使用。

3、应清除地面杂物，平整搭设场地，并使排水畅通。

4、立杆地基应平整坚硬，土质地基立杆底部应加垫混凝土垫块或垫木、通长槽钢（垫块、垫木面积不小于0.15m²；混凝土垫块厚度不小于200mm，垫木厚度不小于50mm，槽钢宽度不小于200mm)。当脚手架搭设在结构楼面、挑台上时，立杆底座下应铺设垫块或垫木，并对楼面或挑台等结构进行强度验算。

5、按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。

6、扣件式钢管脚手架搭设顺序：放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件（或加抛撑）→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。

- 脚手架的拆除应遵守下列规定：

1、拆除前应完成以下准备工作：

(1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系应符合安全要求。

(2)根据检查结果，补充完善排架拆除方案，并经主管部门批准后方可实施。

(3)三级、特级及悬空高处作业使用的脚手架拆除时，应事先制定出拆除安全技术措施，并经单位技术负责人 批准后方可进行拆除。

(4)拆除安全技术措施应由单位工程负责人逐级进行技术交底。

(5)应先行拆除或加以保护脚手架上的电气设备和其他管、线路，机械设备等。

(6)清除脚手架上杂物及地面障碍物。

2、拆除应符合下列要求：

(1)脚手架拆除时，应统一指挥。拆除顺序应逐层由上而下进行，不得上下同时拆除或自下而上拆除；严禁用将整个脚手架推倒的方法进行拆除。

(2)所有连墙件应随脚手架逐层拆除，不得先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架；分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

(3)当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约7.5m)时，应先在适当位置搭临时拋撑加固，再拆连墙件。

(4)当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应先设置连墙件和横向支撑加固。

3、卸料应符合下列要求：

(1)拆下的材料，严禁往下抛掷，应用绳索捆牢逐根放下(小型构配件用袋、篓装好运至地面）或用滑车、卷扬机等方法慢慢放下，集中堆放在指定地点。

(2)拆除脚手架的区域内，地面应设围栏和警示标志，并派专人看守，非操作人员不得入内。在交通要道处应设专人警戒。

(3)运至地面的构配件应按规定的要求及时检查整修和保养，并按品种、规格随时码堆存放，置于干燥通风处。

## 油漆工安全技术操作规程

- 各类油漆和其他易燃、有毒材料，应存放在专用库房及 容器内，不得与其他材料混放。少量挥发性油料应装人密闭容器内，妥善保管。库内严禁烟火，不得住人。库房外应设置消防器材。

- 凡利用正在施工的房屋作油漆配制间时，不得储存大量 的原料，所有的油丝、油麻、漆油布、油纸应集中存放在金属容器内，定期处理。

- 在高处脚手架上作业时，应先检查脚手板无空隙和探头 板牢固可靠。

- 在设有外脚手架的二层楼以上刷窗外皮油漆时，应系挂 好安全带。

- 在光滑地面上使用人字高凳或靠梯操作时，凳子或靠梯下脚应绑麻布或胶皮，拉绳、拉链应销牢。梯子靠墙根操作时应有人扶持，并不得站在最上一层操作，不得二人同时在同一个梯子上作业，不得站在高凳上移位。

- 如需在高凳上搭脚手板时，应搭在两个高凳木撑上，并用绳索绑牢。挪动高凳时上面操作人员应下地，不得坐在高凳上挪移。

- 在机器设备附近操作时，应在机械停车后，再进行操作。

- 使用电动机械时，应按机械安全规程进行操作。电源应 由电工安装，并检查无漏电现象时再进行操作。中间停歇时应拉闸。使用空气压缩泵，压力不得超过规定，皮带轮应有防护罩。

- 采用明火熬制胶、油、蜡等时，应履行动火审批手续。操作时应有专人监护，不得离开岗位，应备有相应灭火器材、湿麻袋，砂土和铁锹等消防设施。

- 化蜡时应采用水煮油罐的间接加热方法，不得用火烧直接烘烤盛油器具。兑松香水时，应远离火源。

- 负责熬制胶、油、蜡的人员下班前，应将火熄灭，清除盖油纸，经检查无余火残存时方可离开现场。遇6级以上大风时，应立即熄火，停止作业。

- 调制、操作有毒性的材料，或使用快干漆等有挥发性的材料，应根据材料毒性，配戴相应的防护用具，室内保持通风。

- 使用烫蜡机应检查热力丝无中断现象。

- 使用喷灯时，装油不得过满，打气不得过足，应在避风处点燃喷灯，火嘴不能对人及燃烧物。使用时间不宜过长，停歇时应即刻熄火。

- 做生漆时，在操作前先用软凡士林油膏擦涂两手及面部，以封闭外露皮肤毛细孔。如操作时手上沾染漆污时，可用香油或煤油、豆油擦拭干净，不应用松香水或汽油清洗，操作时，应戴口罩和手套，如发现生漆咬皮肤时，应用杉木或樟木熬制的温水擦洗，被漆咬后患者不能继续操作，并送医院治疗。对生漆过敏的人，不宜从事本工作。

- 在暖气沟内操作时，应有安全电压照明设备和个人安全防护用具，洞口外须设专人监护，并经常与沟内人联系，以便发生事故应及时抢救。

- 在洞、室或容器内喷涂油漆时，应保持通风良好，油漆作业周围不得有火种。

- 在坡屋面上操作时，应先检查安全设施情况，如高出 檐口1.5m的防护栏杆、安全网的牢固程度。在坡度较大的屋面上操作时，应设置活动板梯。

- 进行封檐板刷漆或外檐喷漆、水落管刷油时，均应由架子工搭设有防护栏杆的外脚手架或吊脚手架，每层脚手板两头应固定。

- 喷砂除锈，应有人员安全防护和环境保护措施，喷嘴接头应牢固，不得对人。喷嘴堵塞，应停机消除压力后，方可进行修理或更换。

- 在用化学方法除掉旧漆时，应将清扫下来的物质妥善处理。

## 车工安全技术操作规程

- 作业前应遵守下列要求：

1、不得围围巾、围裙、戴手套；发辫应盘入工作帽内，穿紧身衣服，袖口应扎紧。高速切削时应戴防护眼镜。

2、地面应保持清洁，杂物及润滑油、冷却液洒在地面上时应及时清理；待加工和已加工工件应分别摆放在专门的位置上，留有安全通道。

3、不得将工具直接摆放在车床上，工具、刀具应按左右手习惯放置在指定位置上。

4、检查安全装置应牢固可靠，电机导线、操作手把、手轮、冷却润滑管等不应和机床运动件及回转刀具相碰。

5、接通电源，打开照明，进行空载试验；检查起动和停止按钮应正常，润滑冷却系统应正常。

- 作业期间应遵守下列要求：

1、工作地点应保持整洁，不应将工件或工具放在车床上和通道上。

2、严禁戴手套操作。

3、在机床运转时，不得变动变速手柄、测量工件、用手触摸旋转的加工件、清理金属切屑、拆取安全装置；严禁用手直接清理切屑。

4、机床运转时，操作者不能离开操作岗位；短时离开时，也应关闭电门停车；如运行中发现机床不正常时，应立即停机检查；当意外停电时，应切断电源及其他起动机构，并把刀具退出工件部位。

5、加工脆性材料和切屑飞溅的工件时，应戴防护眼镜。

- 作业结束时应遵守下列要求：

1、作业结束后，应关闭机床，切断动力电源，将刀具、工件从加工位置上退出。

2、清理所有切屑，擦拭机床，在导轨面上涂防锈润滑油；清扫场地。

3、应关闭照明，切断电源。

- 装卸卡盘及装较大的工、夹具时，床面应垫木板防护， 不得开车装卸卡盘，装卸工件后应立即取下扳手。

- 在车床上使用砂皮砂光工件时，应先将凸出部分的锋口 用锉刀或车刀刮去，有砂眼时应注意防止手指被锋口割伤；磨内孔时应使用木棒包裹砂皮伸入孔内进行砂光，同时车速不宜太快。

- 用锉刀修光工件时，应右手在前，左手在后，身体离开 卡盘。严禁用砂布裹在工件上作业；应按照用锉刀的方法，成直条状压在工件上，在锉或砂工件时，应把刀架摇开一定的距离。

- 变换转速应在机床完全停妥后进行。

- 在加工长件时，应使用尾部顶针、跟刀架；如工件伸出车头后尾时，宜辅助使用托架，并应进行安全隔离，应设置警示标志、安全挡板等安全防护措施。

- 加工偏心工件时，应加平衡块，安装牢固，在手工调整平衡后加工，刹车时不应过猛。

- 攻丝或套丝应用专用工具，不得用手扶攻丝架（或扳牙架）。

- 切大料时，应留有足够余量。小料切断时，不得用手接。

- 使用塞规、环规时，尾架和刀架应摇开；使用机动走刀时，先将拖板摇到行程范围内，检查不应有阻碍，然后再操作。

- 工件装好校正后，不得将扳手、划针盘、量具、工具钥匙等放在拖板或床面上，划针使用后尖头应朝下。

- 加工腰形、弯形或特殊工件时，应先用手盘动车头，检查有无与床面、大小拖板以及刀架等碰撞通不过现象。

- 盘弹簧时，应预防弹簧弹出伤人。

- 高速切削时应遵守下列规定：

1、工件应夹牢，尾座架固定螺丝应扳紧；使用活络顶针时，尾座摇手柄头应停留在右上角位置。

2、车刀角度应磨正确，装夹应平，工件吃刀时不应停车。

3、加工细长的工件时刀具刃不得用负前角切削。

4、高速切削时应采取断屑措施。

- 立式车床安全操作事项如下：

1、轧头盘上严禁堆放工具和其他杂物，校调工件时应停车。切削飞溅工件应装上防护挡板。

2、装卸工件、夹具时应和行车工、起重工密切配合。

3、工件、刀具应紧固好。所用的千斤顶、斜面垫铁、垫块等应固定牢，并经常检查。

4、工件在没有夹紧前，只能点动校正，人体与旋转体应保持一定距离。严禁站在旋转工作台上调整工件和操作按钮。非操作人员不得靠近机床。

5、对刀时应缓慢进行，机动对刀时，刀头距离工件40〜60mm时应停止机动，用手摇进。

6、大型立式车床设有专门的操作平台，操作时应注意安全，严禁将身体伸向旋转体。

7、使用的扳手应与螺帽和螺栓相符，夹紧时用力要适当，以防滑倒伤人。

8、在切削过程中，不得测量工件和变换工作台转速及方向。刀具未退离工件前不得停车。

9、发现工件松动、机床运转异常，应立即停车检查。

10、大型立车应2人以上操作，并应明确由主操作人员负责指挥，互相配合。非主操作人员不得下令开车。

- 落地车床（卧式车床）安全操作事项如下：

1、装卸工件应与行车工、起重工紧密配合、动作应协调。

2、机床运转时，不应向刀架处探头伸手，人体不得接触花盘工作。

3、花盘上的附件，应紧固牢靠，不得松动。

4、装卸工件及人员操作的地方，如有油污应及时清除。

5、停车时应先退刀，后停止机床转动。

## 钳工安全技术操作规程

- 根据工作性质，穿戴好劳动保护用品。如使用电动工具，应戴绝缘手套。

- 所用工具应齐备、完好。不得使用有裂纹、带毛刺、手柄松动等不合安全要求的工具。

- 工作完毕或因故离开工作岗位，应将设备和工具的电、风、气、水，油源断开。工作结束后将现场清理干净。

- 使用手锤和凿子应遵守下列规定：

1、锤柄须用硬木制成，应无疖疤、裂缝、蛀孔和斜丝等缺陷，柄把上不能有油脂。

2、打手锤时，应挑选摆动的方向。不可用手指点锤子将要打击的部位，不得用锤面有毛剌的手锤。使用锤时不得戴手套。

3、柄与锤孔应紧配，并以斜楔或柱钉销牢。

4、打锤时注意周围的人员，掌钳者（钳凿子）不能与打锤人成直线，应保持一定距离并成直角。

5、凿子应握紧。凿子末端毛边应磨掉。

6、不得用高速钢做扁锤和冲子；使用凿子时不应猛打和重打物件。

- 使用老虎钳应遵守下列规定：

1、老虎钳应固定安装在工作台或支架上，不得有摇动现象。不得用老虎钳当铁砧锤击物体。用老虎钳夹持工件时，只许使用钳口最大行程的2/3。夹重大或复杂外形的工件时，应使用毛凿钳口。并用材料撑牢，使用时应考虑人站立的位置。

2、老虎钳的丝杆、螺母应经常擦洗加油，保持清洁。如有损坏，不得使用。严禁用套管扳紧和用锤敲打。

- 扳手使用应遵守下列规定：

1、扳手的钳口应当完整，活络钳口应无松动现象，钳口上或螺杆上不应沾有油脂。

2、用扳手扭松螺丝时，不可用力太猛，应该逐渐扭松，不得扳口加垫或使用加力杆。

3、扳手不能当手锤使用，使用活扳手时，应把死面作为着力点，活面作为辅助面。

- 使用手锯时，工件应夹紧，用力应均匀，站立应稳，锯条应保持平直。在料快锯断时，不可用力太大，锯重物件时应有支垫。

- 攻套丝和铰孔时，刀具应对正，用力应适当。不得用嘴吹孔内的铁屑，不得用手抹工件的表面。

- 划线平台应平稳。划线用完的划针，尖头应朝下。千斤顶的尖端应保持尖锐，升降应灵活可靠。顶工件的位置应适当，应用专门工具进行调整。工件与划线台平面间应放垫木。工件顶压在千斤顶上时，不得打样冲眼。

- 手电钻使用应遵守下列规定：

1、配电开关应装触、漏电保护器，使用前应先检查手电钻的完好及检测绝缘情况，使用时应戴绝缘手套，穿胶鞋，在潮湿地段作业，应站在橡皮垫或干燥的木板上工作。

2、不得使用380V的电钻。

3、电钻的电线和插头应完好。不得把电线拖到油水中。

4、电钻转动尚未停止时，不得拆换钻头和用手刹钻头。

5、不得直接用手清除钻头排出的铁屑。

6、用木棒压电钻加压时，木棒与电钻应保持垂直。木棒固定点应牢固。

- 检修机床时，首先检查电源、气源应断开，并在开关处挂上“不准合闸”、“不准开气”的警示标志。

- 用人力转移机件，动作应协调一致。在抬搬工件时，如轴杆、螺杆、管子等长件，应同肩，稳起、稳放、稳步前进。

- 铲刮机床导轨面时，工件底部应垫平稳；在拂刮机床拖板、翻身及移动时防止手指轧伤。需要行车配合起落时，应有一人指挥。

- 在装卸侧面机件，如变速箱盖，应先拆下部螺栓，装配时应先装上部螺栓，重心不平衡的机件拆卸时，应先拆重心远的螺栓，装配时应先装离重心近的螺栓。在装卸弹簧时，应注意防止弹簧绷出伤人。

- 清洗零件时不得吸烟。废油应倒在指定的容器内定期回收，不得倒入下水道或垃圾堆内。

- 工作地点应保持清洁，油污不得流在地上。

- 检修工作完毕后，安全防护罩应及时装上，未装好之前不得移交生产。

## 铣工安全技术操作规程

- 作业前应遵守下列要求：

1、不得围围巾、围裙、戴手套；发辫应盘入工作帽内，穿紧身衣服，袖口应扎紧。高速切削时应戴防护眼镜。

2、地面应保持清洁，杂物及润滑油、冷却液洒在地面上时应及时清理；待加工和已加工工件应分别摆放在专门的位置上，留有安全通道。

3、不得将工具直接摆放在车床上，工具、刀具应按左右手习惯放置在指定位置上。

4、检查安全装置应牢固可靠，电机导线、操作手把、手轮、冷却润滑管等不应和机床运动件及回转刀具相碰。

5、接通电源，打开照明，进行空载试验；检查起动和停止按钮应正常，润滑冷却系统应正常。

- 作业期间应遵守下列要求：

1、工作地点应保持整洁，不应将工件或工具放在车床上和通道上。

2、严禁戴手套操作。

3、在机床运转时，不得变动变速手柄、测量工件、用手触摸旋转的加工件、清理金属切屑、拆取安全装置；严禁用手直接清理切屑。

4、机床运转时，操作者不能离开操作岗位；短时离开时，也应关闭电门停车；如运行中发现机床不正常时，应立即停机检查；当意外停电时，应切断电源及其他起动机构，并把刀具退出工件部位。

5、加工脆性材料和切屑飞溅的工件时，应戴防护眼镜。

- 作业结束时应遵守下列要求：

1、作业结束后，应关闭机床，切断动力电源，将刀具、工件从加工位置上退出。

2、清理所有切屑，擦拭机床，在导轨面上涂防锈润滑油；清扫场地。

3、应关闭照明，切断电源。

- 装夹工件，夹具、刀具应牢固可靠，不得有松动现象。所用的扳手，应符合标准规格。

- 装卸工件或调换工具，应在机床停妥后进行。在装卸工件时，应把工作台摆到离刀具一定的距离上，拆装较重大的工夹具时，应有人协助，就位时应小心谨慎。

- 高速切削时，应装有防护挡板，操作者应戴防护眼镜，不得戴手套。

- 工作台上不得放置工、量具及其他物件。工作台来回退位处，不得将手放在工作台上。

- 加工重、大工件，应装支撑架。不可利用机床动力来紧、松刀轴螺丝。

- 切削中头、手不得接近铣削面。

- 不得用手摸或用棉纱擦拭正在转动的刀具和机床的传动部位，清除铁屑时，只允许用铁钩加毛刷，不得用嘴吹。

- 拆装立铣刀时，台面须垫木板，不得用手去托刀盘。

- 用扳手扳螺母装平铣刀时，应注意扳手开口的选择，用力不可过猛，用力方向应避开铣刀。

- 铣削不规则的工件及使用虎钳、分度关、专用夹具时，不规则工件的重心及虎钳、分度关、专用夹具等应尽可能放在工作台的中间部位。

- 对刀时应慢速进刀，刀接近工件时，应改用手摇进刀，不得快速进刀，在机动快速给进时，应把手轮离合器脱开。

- 进刀不能过快，自动走刀应拉脱工作台上的手轮。不得突然改变进刀速度。限位撞块应预先调整好。

- 工作台换向时，必须先将换向手柄停在中间位置，然后换向，不得直接换向。

- 工作完毕后，将水平工作台停在中间位置，升降台落到最低的位置上，进行清扫润滑。

- 龙门铣床操作时，应遵守下列规定：

1、作业前应检查机床传动部分良好可靠，运转前应装好防护挡板。

2、铣切各种工件，特别是粗铣时，开始应缓慢切削。

3、移动工作台和刀架，应先松开固定螺丝。

4、装卸刀具时，应使用铜锤或木槌轻打。

5、切削飞溅工件时应戴防护眼镜。

- 花键铣床操作时，应遵守下列规定：

1、每次开车前检查各部分机械传动和电气限位开关应灵敏、 可靠，同时应调整好限位挡铁。

2、切削中，刀具未退离工件时不得停车。

3、在挂轮和装夹刀具、工件时应切断电源。

4、不得在机床尾架顶尖上、溜板台面上修整或锤击工件。工具及杂物不得放在溜板台或导轨面上。

5、应定期清洗切屑箱的污物和切屑。

6、机床运转切削时，不得擦拭、调整、测量和清扫铁屑。不得用手触摸刀具或隔着运动部件送取东西。

7、发现工件松动、机床发生故障时，应立即停车检查。

- 滚齿机操作应遵守下列规定：

1、刀具应装夹紧固，刀具不合格，锥度不符不的装夹。

2、作业前应正确计算各挂轮架齿轮的齿数，啮合间隙应适当，选用的齿轮其啮合面不应得有划痕、堆顶及油污，挂轮架内不得有工具和杂物，同时根据齿轮铣削宽度调整好刀架行程挡铁。

3、铣削半面形齿轮时，需装平衡铁。

4、作业前应按工件材料、齿数、模数，选用合理的切削用量，并根据加工直齿和斜齿调好差动离合器。

5、多工件装夹具切屑时，其相互接触面应平直、清洁，中间不得有铁屑等杂物。

6、当切削不同螺旋角时，刀架角度调整后应紧固。

7、不得机动对刀和上刀，当刀具停止进给时，方可停车。

- 插齿机操作应遵守下列规定：

1、插齿刀固定在心轴上应牢固，防止松动。

2、同时加工几个毛坯件时，各坯件端面接触应良好。中间不得夹有异物件。

3、设备在运行中不得变换速度，应注意变换手柄的两个位置；当一个手柄操作时，另一手柄应在中间位置。

4、加工铸铁件时，应将冷却泵关闭。

5、插齿刀的让刀间隙，操作者不得自行调整。快速调整时，分齿挂轮应脱开。

6、按照齿轮合理调整齿刀工作行程，注意插齿刀不得撞上卡盘。

7、行程调整好后，应手动行程几次，确认安全可靠再开始工作。

## 刨工安全技术操作规程

- 作业前应遵守下列要求：

1、不得围围巾、围裙、戴手套；发辫应盘入工作帽内，穿紧身衣服，袖口应扎紧。高速切削时应戴防护眼镜。

2、地面应保持清洁，杂物及润滑油、冷却液洒在地面上时应及时清理；待加工和已加工工件应分别摆放在专门的位置上，留有安全通道。

3、不得将工具直接摆放在车床上，工具、刀具应按左右手习惯放置在指定位置上。

4、检查安全装置应牢固可靠，电机导线、操作手把、手轮、冷却润滑管等不应和机床运动件及回转刀具相碰。

5、接通电源，打开照明，进行空载试验；检查起动和停止按钮应正常，润滑冷却系统应正常。

- 作业期间应遵守下列要求：

1、工作地点应保持整洁，不应将工件或工具放在车床上和通道上。

2、严禁戴手套操作。

3、在机床运转时，不得变动变速手柄、测量工件、用手触摸旋转的加工件、清理金属切屑、拆取安全装置；严禁用手直接清理切屑。

4、机床运转时，操作者不能离开操作岗位；短时离开时，也应关闭电门停车；如运行中发现机床不正常时，应立即停机检查；当意外停电时，应切断电源及其他起动机构，并把刀具退出工件部位。

5、加工脆性材料和切屑飞溅的工件时，应戴防护眼镜。

- 作业结束时应遵守下列要求：

1、作业结束后，应关闭机床，切断动力电源，将刀具、工件从加工位置上退出。

2、清理所有切屑，擦拭机床，在导轨面上涂防锈润滑油；清扫场地。

3、应关闭照明，切断电源。

- 刨床运行前，应检查和清理遗留在刨床工作台面上的物品，不得随意放置工具或其他物品；所有手柄和开关及控制旋钮应处于正确位置，暂时不用的部分应使其操纵控制系统处于空档位置。

- 刨床运转时，不得装卸工件、调整刀具、测量检查工件和清除切屑；运行时，操作人员不得脱离岗位。

- 不得用手去抚摸工件表面及用手清除切屑。

- 牛头刨床工作台或龙门刨床刀架作快速移动时，应将手 柄取下或脱开离合器。

- 牛头刨床安全操作事项如下：

1、工件应夹紧，不应松动，工件装夹好后，工具应放置在安全位置上。

2、刨削时，操作者不得把头俯在刀架行程内观察。

3、在刨削脆性和铁屑飞溅的工件时，应戴好防护眼镜。

4、在切削过程中，刀具进给运动未脱开时不得停车。

5、用手对刀，开始吃刀时，应缓慢进行，不得突然猛进，手不得扶在工作台或工件上。

6、装卸工件和刀具时，应轻拿轻放，台面不得用任何金属物敲打；刀具不得伸出过长，刀排应压紧。

7、牛头刨床有下列情况时，应停车：

(1)更换刀具时。

(2)装夹或取下工件时。

(3)调节行程时。

(4)调速换档时。

(5)测量工件时。

(6)加注润滑油或清除切屑时。

- 液压牛头刨床安全操作事项如下：

1、液压油注入机床前，应清洁油池。

2、主电机开动前，各手柄均应在空档或最低速度档，液压总开关应位于“停止”位置。

3、机床进行空运转试车时，油泵应无异常音响，用手来回拨动滑枕行程换向手柄时，滑阀应移动灵活，方能拨动液压总开关。

4、滑枕行程调整适当后，挡铁须紧固，挡铁碰撞操作阀的动作应准确。

5、作业前应检查工作台面或工件表面距刀架上夹持物的距离，使其不发生碰撞。刀架升降距离调整适当后，应将刀架滑座手柄拧紧。工件装夹好后，工具应放置在安全位置上。

6、变级手柄应对妥，不应置于两级之间。交换变级手柄位置时，应先将液压总开关拨至“停止”位置，无级变速手柄，则可在滑枕运动时任意调节。

7、停止运转前，应先将液压总开关拨至“停止”位置，然后停止主电动机运行。停止时注意将滑枕的重量均匀地分布于床身导轨面上。

8、升降工作台时，待升降到需要位置时，应拧紧压板螺丝，并注意不得超过极限位置。

9、工作完毕，应将各种手柄置于空档或“停止”位置，调速手柄旋转至最低速度位置，切断电源，然后将机床及周围场地清扫干净。

- 龙门刨床安全操作事项如下：

1、变换龙门刨床行程距离时，应先停车后变速。

2、刨切过程中，不得将头、手伸入龙门及刨刀前面。不的站在工作台面上，更不应跨越。不得有人在两头护栏内通过或停留。

3、多人操作时，应由一人指挥，动作应配合协调。

4、加工薄型、重型及异型工件时，压板搭好后，还应用金属棒敲打检验，不得有松动。

5、装卸及翻滚工件时，应选择安全地点。

6、作业时袖口应扎紧，在加工脆性和铁屑飞溅的工件时，应戴防护眼镜。

7、清除铁屑时应用铁钩加刷子，不得用压缩空气吹除。

- 工作完毕应及时清理周围场地，擦洗设备。人离开时， 应切断电源。有交接班时，应做好交接班工作。

## 扳金工安全技术操作规程

- 工作前应认真检查各种工器具是否良好，工作时应剪下的边角料不准随便乱扔，要放在指定地点，定期清除。

- 铁锤、锉刀、刮刀等工具应装木柄，并装牢楔紧，柄上不准有油污，工作时严禁用口吹除锉、刮眉。錾子、冲子刃口必须完整、锐利、无裂纹，尾部不准淬火并及时清除产生的毛刺和卷边。

- 打锤时不准戴手套。多人共用，面对面进行工作的钩台工作位置应相互错开，中间应设防护网，防止飞屑伤人。

- 使用剪刀裁剪铁皮时，手指不可放在剪柄中间，防止轧伤。

- 使用螺丝刀旋拆螺丝，刀口应正对螺槽，防止因过度倾斜旋转时滑出而发生事故。不得在手掌上旋拆小零件上螺丝，防止滑出发生戳伤手掌。

- 使用扳手用力要均匀，不得朝有锋锐的方向推送扳手。

- 操作冲剪设备，模具、刀具间隙应符合要求，材料、工件应用工具钳轧牢，防止工件、材料位移或震动产生事故。

- 使用电动风动工具（如手电钻、震动剪、手砂轮等）应先检查导线及管路应无损坏和松动现象。

- 使用手持电动工具时，应戴绝缘手套、防护镜，并应安装漏电保护器。

- 移动手持电动工具，应先切断电源，注意不要损坏软线或碰挂物品。

- 使用喷灯时应避开易燃品。已加热的烙铁不可放在木架上，以防引起火灾。

- 使用盐酸时，应谨慎操作，防止盐酸飞溅，造成烧伤事故。

- 从事锡焊作业，应遵守锡焊作业的有关规定。

- 采用顶、拉、敲、烤、扭等方法校正工件时，谨防传力、受力部件及周围环境不安全现象发生。

- 进入停放的车辆的车身高处及车底工作时，对尚未拆除车轮的车辆，应先检查确认手制动已拉紧，并用三角木稳妥垫塞车轮。并在方向盘上挂好“严禁发动”的警示牌后，才准开始工作，对已拆除车辆的车辆，搁放稳妥后才可开始工作。

- 在坑道修理车辆及车厢，要注意缺口，防止踏空摔跌而伤人。

- 上车顶工作，工具应放置于袋内，严禁在车顶随意摆放工具，传递工具，严禁抛掷，以防不慎跌落打伤地面人员。

- 盐酸是一种强酸，有腐蚀作用，要防止使用中溅泼伤人，用毕要按规定保管存放。

- 与其它工种配合作业时，应有专人指挥并严格遵守各有关工种的安全操作规定。

- 下班前应认真清查各处可燃物。

## 装卸工安全技术操作规程

- 装卸工、搬运工应身体健康，患有高血压、心脏病、癫痫病者，不得从事装卸搬运工作。

- 从事装卸、搬运工作布置任务的班、组长，应指定专人负责安全工作，并布置安全注意事项。

- 严格遵守各项规章制度，作业时不擅离职守。进入岗位应按规定穿戴劳动保护用品。

- 使用装卸、搬运工具前，要对工具和机械设备进行检查，符合安全要求者，熟悉其使用和操作方法者，方可使用。

- 多人从事装卸、搬运工作，起落行走应有专人指挥喊号，行动应协调，前后左右相互照料，手脚应避开危险处。

- 装卸、搬运重物拴绑应牢固平稳，有棱角的重物应加垫，注意防止滑动、颠倒、翻转、倾倒事故。

- 装卸、搬运庞大、不规则的工件，不应直接用杆杠、手搭，应用抬具搬运。

- 50kg以上的单件货物，由一个人搬运时，应有人搭肩，必要时应有人卸肩。单人装卸50kg以上的货物，在地上的搬运距离最远不得超过70m；超过70m时，应有人接替或用工具搬运。

- 80kg以上至500kg以下的单件货物，应使用手推车、滑板等装卸、搬运工具进行搬运。

- 500kg以上的单件货物，应使用绞车、滑车、起重机等机械设备进行装卸、搬运。

- 装卸、搬运超过80kg的单件货物，如按第九条执行确有困难时，应组织多人搬运，抬时起落应一致，步伐应整齐，多人装卸、搬运时，应在抬运工人中指定专人指挥。两人装卸、搬运抬物时，每人平均负重量不得超过70kg；装卸、搬运、抬物时的人数增多，其平均负重量应适当递增。

- 装卸、搬运作业场所，应保持清洁，道路应平坦。

- 供装卸、搬运使用的跳板应坚实牢固，搭设跳板的坡度不应大于1:3，并根据需要设置来回跳板和防护、防滑等设备。

- 供装卸、搬运使用的工具和机械，应有企业单位经常检查、保养，随时保持其完好状态。吊车、起重机等机械，应由持有效、相应特种作业资格的人员担任驾驶操作。

- 经常进行装卸、搬运作业的场所，应设有工人休息的处所和供给足够的饮料，并应配备有简单的医药和急救设备。

- 从事装卸、搬运工作的工人每次连续工作两小时后，应有不少于10min的间歇时间，间歇时间按工作时间计算。

- 装卸车时，应使车辆停放在坚实、平坦、周围无障碍的地方，拖车应处于制动状态，车轮楔紧，作业时应轻搬轻放，防止装卸过程中，车辆移动，货物倾倒，发生事故。

- 装卸货物宽度，左右各不得超出车厢200mm，高度从地面算起不超过4m，长度前后共不得超过车身2m。

- 禁止当装载高度超出车厢时，在货物上乘人躺卧，防止制动和转弯时，从车上摔下，发生事故。

- 装载货物的重心，应注意越低越好，凡不必捆扎的、较重的货物，可均匀放在车厢板上，对容易滚的货物，要绑牢卡紧，较笨重的货物不能偏置，并严禁超载，以及避免行车中货物位移而发生意外事故。

- 搭设跳板装卸货物，跳板应固定牢靠，在跳板上扛运货物时，应互相认真配合，脚步一致，稳慢谨慎，防止倾滑、跌倒、坠落和扭腰的事故发生。

- 在公路上作业，不得在车里左侧装卸货物，防止交会车辆时发生事故。

- 不得在吊重物下站立或作业。禁止在起吊物上堆放或悬挂零星物品，防止高空散落击伤人和物。

- 随车押运人员，应遵守交通部门颁发的有关规定。

- 装卸桶装燃油或易燃、易爆物资和运输盛过汽油、煤油、酒精等空桶时，不准吸烟，桶体应卡紧，并注意轻装轻卸，严格服从专业人员指挥。

# 附录A

（资料性附录）

第一种工作票格式

- 第 号

- 工作负责人(监护人)：            班组

- 作业人员                             共

- 工作内容和工作地点

- 计划工作时间自     年  月  日  时  分至    年  月  日  时  分

- 安全措施：

| - 应拉开关和闸刀，包括填写前已拉开关和闸刀（注明编号） | - 已拉开关和闸刀（注明编号） |
| --- | --- |
| - 应装接地线 - （注明确实地点） | - 已装接地线 - （注明接地编号和装设地点） |
| - 应设遮拦，应挂警示标志 | - 已设遮拦，应挂警示标志 - （注明地点） |
|  | - 工作地点保留带电部分和补充安全措施 |
| - 工作票签发人签名： - 收到工作票时间：年月日时分 - 值班负责人签名： | - 工作许可人签名： - 值班负责人签名： |

- 许可开始工作时间：    年  月  日  时  分。

- 工作许可人签名

- 工作负责人签名

- 工作负责人变动：

- 原工作负责人          离去，变更          为工作负责人。

- 变动时间：    年  月  日  时  分，工作票签发人签名：

- 工作期延期，有效期延长到：    年  月  日  时  分，工作负责人签名：

- 值班或值班负责人签名：

- 工作结束：

- 工作人员已全部撤离，现场已清理完毕，全部工作于    年  月  日  时  分结束。

- 工作许可人签名：          接地点共     组已拆除。

- 值班负责人签名：

- 备注：

# 附录B

- （资料性附录）

- 第二种工作票格式

- 第 号

- 工作负责人(监护人)：     班组    工作班组人员

- 工作任务

- 计划工作时间

- 自    年  月  日  时  分至    年  月  日  时 分

- 工作条件（停电或不停电）：

- 注意事项（安全措施）：

- 工作票签发人签名：

- 许可开始工作时间：    年  月  日  时  分，工作许可人（值班员）签名

- 工作负责人签名

- 工作结束时间：    年  月  日  时  分。

- 工作负责人签名：                         工作许可人（值班员）签名：

- 备注：